一、项目概况
山东大学图书馆采用大流通开放式服务模式，面临馆藏量多、读者人数多、借还量大等实际问题，RFID设备通过与图书馆自动化管理系统、RFID智能图书馆系统的连接，对馆藏图书进行智能化管理，帮助图书馆在有限的人力资源条件下，保障馆藏资产安全、增进图书流通速率、提升图书管理精度，进而提高图书馆工作人员工作效率及服务品质。

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所报货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币185.1万元。
二、技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

	采购要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	技术规格指标
	数量

	1
	通用要求
	★供应商所报RFID类产品必须为UHF-RFID，必须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准。
设备采用模块化设计，可单独更换升级部件，保证系统具有抗攻击和快速恢复能力，维护方便快捷。设备结构稳固、美观大方，采用防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，与图书馆的环境设施和图书馆业务相适应。设备外壳应有铭牌，注明生产厂商、品牌型号、出厂日期、设备编号等信息。工作温度：-30℃～+70℃，工作湿度：10%～85%，供电：AC 220V，50Hz。
▲所有部件设计安装于机体内部，散热系统良好；内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险；设备接地，且配有可复位的过载保护部件（如空气开关）。
▲所报RFID类产品电磁辐射必须符合国家相关要求，8小时连续暴露辐射安全≤50u W/cm2，不会对人体，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，不会对其他设备的正常使用造成影响。报价时，须提供相关检测报告复印件（加盖公章，原件备查）。
▲所报设备运行噪音必须符合国家相关要求，正常工作运行状态下噪声≤40dB（A）。报价时，须提供相关检测报告复印件（加盖公章，原件备查）。
▲所报RFID设备须通过电磁兼容试验，不会影响用户其他设备的正常运行，同时也不会被其他设备所干扰。报价时，须提供相关证明材料复印件（加盖公章，原件备查）。
所报设备可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。所报设备的操作系统规格不低于Windows10。设备、程序的颜色、LOGO、界面均可根据用户需求进行定制。
所报RFID类设备须能够识读国内高校UHF-RFID数据模型，能够读取数据模型一致的不同厂家的UHF-RFID标签，可根据标准的变更终身免费升级应用程序、数据接口，终身免费提供第三方RFID标签兼容对接，不得影响第三方RFID标签的使用。
所报设备、系统须能互相配合使用，并与山东大学图书馆管理系统、已有RFID管理系统、山东大学一卡通平台、山东大学数据中心平台无缝对接，协调工作，并可根据系统的变更终身免费升级应用程序、数据接口，且不得发生侵权行为，致使项目无法顺利实施。供应商报价包含对接开发、接口研发费用（第三方系统及其接口由用户提供）。
成交供应商承诺终身免费提供所报产品与第三方RFID通用数据交换平台对接的产品授权和技术支持（第三方系统及其接口由用户提供）。
设备实物照片及界面截图要求：报价时，设备须提供实物照片，软件功能须提供相关界面截图，与汇文文献管理系统、新中新一卡通管理系统的对接需提供至少3个案例材料（用户名称、用户所用图书馆和一卡通系统、用户联系人及联系方式），照片、截图、材料应加盖公章。
	1

	2
	RFID管理系统
	系统部署在用户本地，采用B/S架构。具备图形化管理后台，可进行参数配置、数据统计、流量分析。系统支持操作系统规格不低于Windows server 2016。用户可提供Windows Server 2016、Centos、Ubuntu正版程序及授权，如采取其它操作系统或版本，须提供正版程序及授权，且供应商报价中须包含相关费用并单独报价。使用正版授权数据库软件。用户可提供SQL Server 2016、MySQL Standard正版程序及授权，如采取其它数据库或版本，须提供正版程序及授权，且供应商报价中须包含相关费用并单独报价。
具备日志管理功能，可对系统后台及前端设备的管理日志进行集中管理，可对读者使用设备时的操作过程、影像照片进行回溯、查看、定时清理，管理日志可接入第三方日志管理系统，读者使用数据可接入第三方数据中台。供应商报价包含对接开发、接口研发费用（第三方系统及其接口由用户提供）。具备用户、角色、权限管理功能，可实现分级分权管理。
★具备设备集中监管功能，在内网环境中，可实现对所有前端设备硬件、程序、接口运行状态的一站式可视化监控（不含显示设备），可实现对前端设备的远程控制、远程维护、开机、关机、重启、暂停服务、文件传输等操作，可实现对全部或部分前端设备的程序进行一键升级，可接入第三方运维监控系统或与第三方运维监控系统并行使用。供应商报价包含对接开发、接口研发费用（第三方系统及其接口由用户提供）。
▲具备定位导航功能，以3D 技术形式详细显示每个单册所在架位信息，并提供直楼层入口至图书所在架位的导航指引，导航内容至少包括文献所载书架的区域位置、书架位置、具体所在书架的信息；该功能能够嵌入到图书馆现有的OPAC系统，在读者检索图示信息时，提供导航指引链接；要求提供后台配置接口，对后期增加馆藏区域能够支持扩展。中标后，须根据用户馆舍布局制作3D场景，
▲具备手机借阅功能，可与山东大学图书馆汇文系统、山东大学校园统一身份认证系统无缝连接，实现在手机终端进行图书借阅、转借等功能，在手机端完成相关操作后，对安装有RFID电子芯片的书籍无需增加任何步骤和修改安全位，视为合法借阅，不用其他人工处理，可直接通过RFID安全监测设备且不发生报警。中标后，须根据用户现有微信公众号和企业微信功能架构，实现嵌入对接。
该平台在设备、用户等各方面均无对接数量限制。该平台交付后，成交供应商须提供数据库结构信息，并承诺免费提供第三方数据开放的相关配合工作。
	1

	3
	RFID通用数据交换平台
	系统采用微架构、模块化、松耦合设计，支持版本控制，部署在用户本地。具备B/S架构的图形化管理后台，可进行参数配置、数据统计、流量分析。软件的颜色、LOGO、界面均可根据用户需求进行定制。系统支持操作系统规格不低于Windows server 2016。用户可提供Windows Server 2016、Centos、Ubuntu正版程序及授权，如采取其它操作系统或版本，须提供正版程序及授权，且供应商报价中须包含相关费用并单独报价。使用正版授权数据库软件。用户可提供SQL Server 2016、MySQL Standard正版程序及授权，如采取其它数据库或版本，须提供正版程序及授权，且供应商报价中须包含相关费用并单独报价。

★具备数据源统一管理功能，设计并创建唯一一个第三方数据源平台，其必须具备时效性、多元性以及兼容性；数据源采用增量同步的方式与山东大学图书馆管理系统、山东大学一卡通平台、山东大学数据中心平台等第三方系统进行同步；同步时间需可设定；数据源的使用，须保证第三方RFID管理系统本身数据库可以并行使用；数据源仅支持本地访问，任何第三方系统不得直接访问该数据源。（此项为基本要求）

★具备接口代理和统一管理功能，将山东大学图书馆管理系统、山东大学一卡通平台等第三方系统接口进行重新“封装”，以WebAPI或SIP2接口形式供第三方RFID设备统一调用，通过http/https协议或Socket协议进行数据传输，以Json格式或SIP协议格式编译、解析数据；所有RFID系统、终端的数据交互，均通过该平台接口进行；接口的使用，须保证山东大学图书馆管理系统、山东大学一卡通平台等第三方系统的数据录入规则保持不变，准确留痕，从第三方系统的数据可直接钻取到操作发起的前端设备本身，且无需依赖本平台。（此项为基本要求）

平台并发能力、传输能力强，支持大量前端设备同时接入；接口与山东大学图书馆管理系统、山东大学一卡通平台等第三方系统的交互支持并发。（此项为基本要求）

平台在支持RFID日常业务功能的同时，还可提供监控接口，实现对第三方前端设备软硬件运行状态的监控；可根据山东大学所使用的OPAC网站、移动图书馆APP、微网页、微信小程序、企业微信等系统、平台的特点，将图书所在架位等信息的显示功能嵌入第三方系统或定制适宜第三方系统对接的专用接口。

具备日志管理功能，可对平台运行、日常管理等日志进行回溯、管理，管理日志可接入第三方日志管理系统，读者使用数据可接入第三方数据中台。供应商报价包含对接开发、接口研发费用（第三方系统及其接口由用户提供）。具备用户、角色、权限管理功能，可实现分级分权管理。

该平台在设备、系统、接口、用户等各方面均无对接数量限制。该平台交付后，成交供应商须提供数据库结构信息，并承诺免费提供第三方数据开放的相关配合工作。
	1

	4
	RFID自助借还设备
	功能要求：
具备图书借还、续借、在借书目查询等功能，能够实现读者使用校园卡缴纳超期违约金。各功能可单独启用或关闭，可按照用户需求，随时自由设定为仅提供其中一项或数项功能。可以警示声、语音、文字、图像和灯光等多种方式对读者误操作和图书是否借阅成功进行提示，提示信息简洁明了，音量可以调控。文字提示内容可自定义，语音提示可根据文字自动生成，发音流畅、语音舒适。支持设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容。具备保护个人隐私包含功能，在显示读者姓名、读者学工号等隐私信息时，将部分字符以*号或指定字符显示，读者可点击查看按钮自行查看完整信息，该功能可按照用户需求，随时自由开启或关闭。
支持多本书同时借还，可一次性借还不小于8册图书，借阅、归还完成后自动修改图书标签防盗安全位，过程快速、简练。具备读者借还前须选择图书册数的功能，该功能可按照用户需求，随时自由开启或关闭。具备安全设计，防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出等情况发生。无须设置1.5米限制线，保证不出现误读现象，可有效杜绝超高频常见弊病。
支持密码验证身份，读者持证借书时需输入密码验证身份。具备屏幕键盘功能，可按照用户需求，随时自由开启或屏蔽密码输入等功能，支持仅数字、数字+字母混合、数字+字母+符号混合三种键盘模式。可根据用户需要，免费提供更安全的认证模式和密码强度升级功能。支持异常卡的识别，能正确显示读者卡的各种非正常状态，并引导读者联系工作人员咨询。支持异常图书的识别，问题图书不可借阅、归还，并引导读者联系工作人员咨询。支持可借阅册数判断，智能判别读者本次借阅的可借阅数量，并显示正确提示信息，读者卡已借满则提示不能再借阅图书或联系工作人员咨询。支持图书状态判断，系统智能判断图书状态，“已外借”状态的图书（非本人）来借阅时，系统可自动识别，并按照先归还、后借阅的顺序完成借书行为。
具备定时开关机功能。具备故障自检和自动续连功能，在设备无法连接网络、接口、数据库以及自身输入设备时，界面出现相应提示。在短暂故障恢复后，系统能够自动重连，恢复在线服务。具备设备运维日志功能，可提供设备运行、管理员操作日志。在设备本地和服务器端均有记录。主程序具备隐蔽的退出方式，主程序退出、配置修改等操作须有密码控制，且支持强密码。
具备读者自助操作的实时记录功能，可提供操作日志，并提供准确的工作统计，如借还数量、借还类型、成功与否的操作统计等。在设备本地和服务器端均有记录。
具备拍照功能，借还操作成功时，自动对操作人进行拍照留档；拍照过程隐蔽、无感知，面部可识别，文件≤20KB，照片可与借还操作记录对应匹配。在设备本地和服务器端均有记录。照片记录可设置定期自动清理。
设备兼容多种读者证读写机具，可根据要求定制加载各种读写机具，预留二维码机具安装位置。（用户提供读者证读写机具、接口和驱动）。支持山东大学校园卡识别，能验证一卡通密码。系统可扩展为支持人脸识别、指纹识别、二代身份证、IC卡、条形码、二维码等，且可同时支持多种。RFID读写器天线具备待机模式（功放自动关闭）和识读模式（功放自动打开）的切换功能，无人使用时自动关闭。该功能可按照用户需求，随时自由开启或关闭。
技术参数：
★主机需采用性能稳定可靠的工控机（应标文件中须注明品牌，型号，规格）具体配置不低于以下要求： 

▲CPU须使用原厂产品，实配1颗，主频≥2GHz，内核≥2，线程≥4；（应标文件中须注明品牌、型号、规格）
▲内存须使用原厂产品，实配≥4GB，主频≥1600MHz，DDR3及以上；（应标文件中须注明品牌、型号、规格）
▲硬盘须使用原厂产品，实配≥500GB，SSD或5KRPM以上HDD；（应标文件中须注明品牌、型号、规格）
显示器≥20英寸，IPS，电容触摸屏，支持多点触控；
接口：2.0 USB≥2个，3.0 USB≥2个，串口≥5个，千兆网口≥2个；
外壳材质：优质钢材；钢化玻璃（如有玻璃）；
摄像头：借还拍照用摄像头1个；预留人脸识别摄像头安装位置；
密码键盘：配有独立的密码键盘外设，可选配防窥视配件；
二维码扫描枪：配有扫描枪外设，可扫描二维码，外设由厂商提供，安装位置合理，便于使用；
RFID读写器与天线必须使用原厂产品；非接触式读写；响应速度≥20个标签/秒；识别率≥99.99%；一次可有效识读标签数量≥8个，图书厚薄、大小不影响其准确读取；读写范围半径≤300mm，并可根据用户要求在此范围内进一步调整；保证借还过程中不出现漏读、误读现象。
	15

	5
	RFID双通道安全监测设备
	功能要求：
可根据图书标签防盗安全位，以及图书馆管理系统中的借阅状态信息，进行综合判断并报警。扫描识读过程快速、安全，不会损坏流通资料（包含但不限于书籍）中的磁性介质。通道间距符合消防安全规定，通道宽度≥0.85米，符合国际ADA标准。设备系统具有高侦测性能，误报，漏报率≤0.01%，平均年运作故障率＜0.1%。报警时，同时具有声、光提示信号，报警音量可调控，提示灯光明显。
★支持手机借阅，读者通过手机完成外借或转借手续后，不需要增加任何步骤和修改安全位。读者直接把图书带出馆外时，系统认为是合法借阅，不报警。
▲具备报警图书信息显示和日志功能：检测到未办理借阅手续的图书时，软件控制端能够显示图书信息：书名、条码号、在馆状态等，并配备触摸屏显示屏。可对历史报警记录进行查询、统计等操作。该功能可在用户任意电脑上部署并使用。
▲双通道监测仪具备单通道独立报警和提示功能。
双通道监测仪既可改装成单通道使用，也可扩展至最多5通道，并且不会降低系统检测的灵敏度。可以兼容使用AFI报警模式或EAS报警模式。支持闸机联动，在报警同时闸机不得开门放行。支持用户已有闸机设备。支持监控联动，在报警同时监控摄像设备记录报警时的动态录像，可以在软件控制端显示书籍及读者信息，方便用户查看监控录像记录。支持人脸识别扩展，可自动判断、登记出入人员数量、身份等信息。
监测仪外部不设置任何参数调节旋钮，可通过软件查看、设置报警参数，调整设备读写功率和距离，并可针对非用户所用标签进行报警屏蔽。配置修改等操作须有密码控制，且支持强密码，可实现远程维护功能。报价时，须提供软件调试说明书。
配备感应装置，支持自动判断人员移动来开关安全检测。该功能可按照用户需求，随时自由开启或关闭。具备读者计数器及显示窗口，可分通道计数, 数据可提供给第三方应用，馆员可重置计数；带6位存储计数式功能，方便管理和统计进出馆的人数，可以与图书馆任意电脑相连接，计数数据可同步显示在电脑上。具备故障自检和自动续连功能，在设备无法连接网络、接口、数据库以及自身输入设备时，界面出现相应提示。在短暂故障恢复后，系统能够自动重连，恢复在线服务。
技术参数：
▲CPU须使用原厂产品，实配1颗，主频≥2GHz，内核≥2，线程≥4；（应标文件中须注明品牌、型号、规格）
▲内存须使用原厂产品，实配≥4GB，主频≥1600MHz，DDR3及以上；（应标文件中须注明品牌、型号、规格）
▲硬盘须使用原厂产品，实配≥120GB，SSD或5KRPM以上HDD；（应标文件中须注明品牌、型号、规格）
▲显示器须使用原厂产品，42英寸外接屏，IPS，电容触摸屏，支持多点触控；触屏功能可关闭；可选配有轻便可移动的支架，要求具有4个可固定的静音的万象轮。外接式显示器、支架均单独报价；
接口：2.0 USB≥2个，3.0 USB≥2个，串口≥1个，千兆网口≥1个；
▲材质：底座采用优质钢材，面板采用优质材料；报价时，须提供所报产品的明确尺寸和所用材质。
RFID读写器与天线必须使用原厂产品；非接触式读写；响应速度≥20个标签/秒；识别率≥99.99%；一次可有效识读标签数量≥8个，图书厚薄、大小不影响其准确读取；读取范围半径≤2000mm，并可根据用户要求在此范围内进一步调整；检测误报或漏报率≤0.01%。
	8

	6
	RFID移动盘点设备
	功能要求：
设备配套软件须能实现架位检索、错架检查、顺架、典藏结果保存等功能。机体采用推车式设计，使用静音万向轮（可固定），转向方便、轻巧，结构合理，适合在狭窄空间内使用，且推动时噪音≤40dB（A）。天线采用手持式设计，可方便清点高架图书，无需将大批图书下架处理。设备在找到目标图书、定位正确架位、发生报警提示时都须同时提供声音、画面提示，声音音量可以调节。
★设备采用锂电池供电，使用时无需有线电源。支持离线操作，联网或非联网状态下均可进行工作。
具备定位功能，可将图书与其所在位置信息进行绑定，可细化到某区域某排某面某列某层，并可供第三方系统使用；同时支持中图法首书定位、层间定位、强制定位等多种模式，可单独管理也可各馆藏地混合管理；可对层架标签内的数据信息进行修改；该定位功能可配合图书馆要求，独立安装在笔记本上，配合RFID读写器外设使用。
具备盘点功能，可根据定位精度，生成当前图书理论在架列表，点检到正确图书后，列表内相应条目消失，点检到错架图书后，列表内醒目标识该书目信息及其正确架位信息；盘点结束后，能够生成图书实际在架、错架、不在架列表，同在借图书列表比对后还能生成遗失图书列表，可以根据遗失列表自动更改图书架位信息；遗失列表内图书，在盘点时如被找到，系统自动报警提示，并可恢复架位信息；遗失列表可按馆藏地、分馆、全馆进行共享，以实现跨区域联合查找；支持盘点操作的快速数据录入，支持初盘、复盘等操作，保证盘点数据的正确性。
具备顺架功能，可根据中图法和架位信息对图书所在位置进行检查，醒目标识错位图书及其正确位置；该功能隐含盘点功能。具备移架和剔除功能，可批量导入或设置条件自动生成书目清单，对在架图书盘点时自动提示，并更新或解绑图书架位信息。具备找书功能，在设备操作界面输入检索条件（书名、条形码号等），在数据库中进行标注，对在架图书盘点时自动提示。支持遗失列表内图书批量标注。具备书位查询和上架导航功能，可根据图书条码信息查询图书架位信息，并可生成待上架图书列表，自动得出最佳路线或在盘点到图书应在层架时自动提示；可和opac结合，支持书位查询、图书定位和图书路径提示。
具备数据采集处理及批处理功能，可在盘点过程中在盘点仪中生成表单，盘点同时可改写单册信息（如可借不可借），也可将表单上传至服务器进行批处理作业。具备数据同步功能，可将后台数据库进行双向数据同步，也可与图书馆管理系统进行对接，协调工作。支持有线、无线两种连接方式。具备数据备份和恢复功能。
具备日志功能和数据统计功能，能就各项操作结果进行生成与展示，可对工作量、图书在架情况等数据进行统计与查询，所有数据上传至服务器，方便工作人员进行数据分析与统计。具备故障自检和自动续连功能，在设备无法连接网络、接口、数据库以及自身输入设备时，界面出现相应提示。在短暂故障恢复后，系统能够自动重连，恢复在线服务。各操作界面均有时间、电池电量状态等信息。
技术参数：
★主机需采用性能稳定可靠的工控机（应标文件中须注明品牌，型号，规格）具体配置不低于以下要求：
▲CPU须使用原厂产品，实配1颗，主频≥2GHz，内核≥2，线程≥4；（应标文件中须注明品牌、型号、规格）
▲内存须使用原厂产品，实配≥4GB，主频≥1600MHz，DDR3及以上；（应标文件中须注明品牌、型号、规格）
▲硬盘须使用原厂产品，实配≥200GB，SSD或5KRPM以上HDD；（应标文件中须注明品牌、型号、规格）
显示器≥15英寸，IPS，电容触摸屏，支持多点触控；
接口：2.0 USB≥2个，3.0 USB≥2个，串口≥1个，千兆网口≥1个，无线，蓝牙；
锂电池：容量≥40Ah，可持续工作时间≥8小时；
手持天线：手柄重量≤240g，握感舒适；
RFID读写器与天线必须使用原厂产品；非接触式读写；响应速度≥20个标签/秒；盘点速度≥200 册/分钟；；识别率≥99.99%；图书厚薄、大小不影响其准确读取；读写范围半径≤300mm，并可根据用户要求在此范围内进一步调整；操作过程中只读取本层图书标签信息，左右上下后层标签不被误读取。
	7

	7
	RFID标签加工设备
	功能要求：
★独立外设，需连接电脑使用，应用程序及驱动同时支持32位、64位的Windows7、Windows10。可配合图书馆管理系统使用，将读取到的信息写入电脑光标所在位置并自动回车。
具备RFID图书标签和层架标读取、注册、改写、销毁功能，读写速度快，可配合扫描枪使用；须有准确、醒目的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功、RFID标签编写是否成功等状态。可注册杂志报刊为非外借标签，也可注册为密集资料标签。
具备图书定位建议及分析功能，可兼容中图法的首书、区间、强制等多种混合定位模式；可预设单层书架放书量，将新入藏图书自动定位，并提示倒架。
具备数据采集处理及批处理功能，可按批次进行标签注册，或标签注册完成后能按批次导出或列出条码号，要求每天可以分别导出多个批次的注册条码号。不能当天注册的所有信息都在同一个文件里，要求能根据不同馆藏地分别导出。
具备日志功能和数据统计功能，能就各项操作结果进行生成与展示，可对工作量、加工清单等数据进行统计与查询，所有数据上传至服务器，方便工作人员进行数据分析与统计。具备读写器、天线的软件调试功能。备故障自检和自动续连功能，在应用程序无法连接网络、接口、数据库以及自身设备时，界面出现相应提示。在短暂故障恢复后，系统能够自动重连，恢复功能。
技术参数：
接口：USB≥1个，串口≥1个；可加装悬停固定式扫描枪或提供扫描枪固定托架；
RFID读写器与天线必须使用原厂产品；非接触式读写；响应速度≥20个标签/秒；识别率≥99.99%；一次可有效识读标签数量≥10个，图书厚薄、大小不影响其准确读取；读写范围半径≤300mm，并可根据用户要求在此范围内进一步调整；用于阅读的RFID天线不受天线周围的其他标签的影响，保证只有在天线正上方的标签才能被读到，不会出现误读、漏读。
	17

	8
	产品成熟度
	▲供应商所报RFID产品原厂须具备与2家以上第三方RFID设备/系统的整合经验。报价时，须提供证明材料（加盖公章，原件备查）。
供应商所报RFID产品（除“RFID通用数据交换平台”）必须是成熟产品，并具备图书馆UHF-RFID实施案例。报价时，须提供证明材料（加盖公章，原件备查）。
供应商所报“RFID通用数据交换平台”产品必须满足标参中的基本要求，软件功能须提供相关界面截图以示证明，截图应加盖公章。成交供应商须保证在交付期内实现全部功能。供应商所报“RFID通用数据交换平台”产品必须是成熟产品，并具备实施案例。报价时，须提供证明材料（加盖公章，原件备查）。
供应商所报RFID相关软件（除“RFID通用数据交换平台”）须具备自主知识产权。报价时，须提供软件著作权证书复印件（加盖公章，原件备查）。
供应商所报“RFID通用数据交换平台”产品软件须具备自主知识产权或第三方授权，不得存在侵权行为。
	1

	9
	产品质保
	供应商须确保所报设备、系统均为原厂正品，提供5年质保。其中，RFID通用数据交换平台在质保期内，可根据用户需求免费提供系统对接、接口调整、功能扩展等原厂服务，质保期满时该平台已有功能、接口等终身免费供用户使用，并免费提供与第三方RFID设备、系统对接的技术支持。
	1

	10
	其他要求
	成交供应商须在合同签订前向采购人提供一套所报产品供测试。如果成交供应商所报产品及解决方案的测试结果与其报价文件所述指标及兼容性不一致或与报价文件响应不一致，采购人有权终止合同签订，并将成交供应商虚假应标等事宜报相关监督管理部门按照相关规定处理，供应商自行承担一切后果。

供应商报价前必须到用户现场进行勘察，详细了解用户需求和现场实际情况，并提供现场勘察声明材料和现场勘察照片。
供应商应根据用户需求，提供系统建设及资源整合解决方案。供应商可根据实际情况进一步优化设备和方案，但必须与整体规划相吻合、性能价格比更优。成交供应商必须向用户提供招标文件中采购的系统的安装、培训和维护服务的全部内容。成交供应商必须在报价文件中对售中、售后服务、技术支持以及培训计划和内容等服务条款作详细说明。供应商须承诺无条件配合山东大学疫情防控要求安排设备、人员进场。
报价时，各设备/系统及主要功能模块要单独报价。报价价格应包括设备/系统费用、培训费用、质保期内的服务费用等。
	1


注：（1）本项目核心产品为：RFID自助借还设备；

▲为重要条款、★为关键条款，须附技术支持资料。

山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	序号
	项目名称
	采购人要求
	响应程度由供应商填写

	1
	成交价
	山东大学指定地点价。
	

	2
	交货安装时间
	自合同签定之日起，7天内交付RFID通用数据交换平台基本功能，40天内全部产品到货，60天内交付RFID通用数据交换平台、图书导航3D场景等全部功能
	

	3
	付款方式
	验收合格后一次性支付合同全款
	

	4
	安装验收
	A．本次采购的项目均为交钥匙工程，采购过程中如有遗漏，或安装实施中出现的配件缺失等视为无偿赠送，均由报价供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。所有提供的系统（包括报价文件中未提到的，而按采购要求系统正常运行又必需的软件、硬件等）应配齐必要的附件以构成整套系统，其性能必须达到磋商文件的要求。

B．合同生效后5个工作日内，成交供应商应向用户提交一份包括系统交货、安装、调试、培训、售后服务、技术支持、进度计划、人员安排（包括组织架构、人员名单、人员分工等）、以及详细的疫情防控措施等在内的“实施方案”（纸质版、电子版各一份），其中必须说明用户所应具备的安装所需的场地环境（如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等）等条件，明确所有系统的保修期限、保修范围、现场服务条件，明确对系统各功能模块的支持、维护、维修、服务等承诺。成交供应商应就“实施方案”中内容向用户提供技术咨询。

C．成交供应商须依照合同要求，派遣有经验的成交品牌技术人员到用户现场实施技术安装、业务培训等服务。

D．在合同签定后60天内，成交供应商应按照所成交技术方案在用户所规定的场地完成所有工程项目的部署调试工作。并根据用户工作安排，在用户指定时间内完成最终安装和上线，且达到说明书技术指标的要求。应用户要求，成交供应商应提供与用户原有相关设备和系统的对接服务。

E．在安装、调试过程中, 成交供应商应细心解答用户提出的问题，并提供安装调试过程中的各种文档资料和中文电子版说明书以及调试系统所需要的工具,以便后续技术人员的维护与优化。

F．用户有权在项目实施过程中对有关技术方案按实际情况作进一步调整和修改，成交供应商应协同用户按时按质完成项目。

G．项目验收由专家组和成交供应商联合在山东大学进行。验收合格后填写山东大学贵重仪器设备验收记录表，该验收单作为支付成交供应商货款的依据。

H．成交供应商的系统及实施方案，应经受其在实际工作中运行的检验，各项性能指标应不低于采购技术指标及商务条款的要求。否则，因不响应技术指标和商务条款而造成的损失和影响，用户有权向采购部门如实反映问题，并按合同约定追究其相应的赔偿责任。
	

	5
	培训
	A. 成交供应商需在系统安装前提供完整的培训方案，包括整套系统的部署、使用、管理和维护。

B. 应根据用户不同部门的业务特点、不同人员的职责分工、不同阶段的工作变化，有针对性的选择培训讲师、设计培训内容、制作培训教材，分阶段、分批次、分深度的进行培训。不同内容的培训须提前进行教材审核和培训试讲，达不到用户要求的，要进行调整优化。培训次数、参会人数不限，包教包会，学会为止。

C. 应对用户技术人员进行不少于3天的原厂级专业技术现场培训，使用户技术人员能掌握有关系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行使用管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障成交供应商所提供的系统能够正常、安全地运行。

D. 提供成交产品说明书、操作手册、培训教材(纸质版、电子版各一份)。

E. 及时提供相关领域新技术与新信息，终生相关技术咨询（该费用包含在报价中）。
	

	6
	保修与维修
	A．所报产品质保5年，设备/系统终身维修，其中的软件终身升级（该费用包含在报价中）。

B．成交供应商在用户处派驻有经验的工程师一人，负责本项目所有产品的运维保障、咨询答疑、培训讲座等各项工作。驻场为期一年，在此期间，驻场工程师须按照用户作息时间在用户指定地点工作。

C．所有产品须备件储备和7×24小时技术支持团队。

D．成交供应商必须保证成交产品的设备有10年零配件供应，且本次采购的所有设备及其相关零配件，再次购买时不得高于本次成交价。

E．保修期满后，续保年服务费不高于成交金额的10%。

F．保修期内各项性能指标(以供货方提供的系统指标为准)不降低，提供全部免费服务，包括系统调整，新增设备、配件和相关软件系统的安装、配置，导航3D场景的布局调整，RFID通用数据交换平台相关的系统对接、接口调整、功能扩展，设备/系统整体性能分析报告、培训、技术支持及售后服务等。除了进行必要的售后服务外，成交供应商保证所报产品在保修期内继续承担有关系统平台的参数优化和修改服务。 

G．成交供应商应在系统验收合格之日起到保修期满前一个月内，免费提供不少于2次/年的用户回访和现场巡检。巡检时应对系统进行全面检查，并出具正式报告（纸质版、电子版各一份）。如发现问题应及时告知用户并负责解决。具体检查时间应与用户商定。

H．成交供应商需提供负责售后服务的部门或单位的名称和详细联系方式(手机、mail等)。故障响应时间为4小时，一般问题应4小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3天内到现场进行解决，到达现场后如超过3天仍无法解决，则向用户提出明确解决方案，并免费提供与成交产品同等质量、性能的备用系统（由此产生的运输、人工等一切费用由成交供应商承担）直至故障排除，否则成交供应商应赔偿相应损失。保修期外设备维修，仅收取零配件费用。
	

	7
	其他条款
	
	


