山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  | 投标人响应（投标人填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 | 数量 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1 | LED 显示屏 | 一、室内全彩小间距LED显示屏 1.显示单元像素间距≤1.54mm；像素密度≥4225000点/㎡。像素构成：SMD1212黑灯表贴三合一，表面黑色亚光处理，反光率≤2%。 2. 主显示系统尺寸：长≥6.08m，高≥3.2m，面积≥19.456平方，分辨率：3953*2080；要求整屏尺寸不得小于规定尺寸。 3.显示单元和模组平整度≤0.1mm；具备拼缝微调节技术，保证拼缝精度达到0.1mm以下。 4.白平衡亮度≥700cd/㎡，亮度0-255级可调，调节步长1级；灰度等级16bit，对比度≥8000:1，刷新频率≥3840HZ，换帧频率：50&60HZ。 5.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°。 6.显示屏采用喷墨技术，防眩光，表面墨色一致性和散热性更好，显示屏亮度均匀性≥99%； 显示屏色度均匀性偏差在±0.002Cx,Cy 之内，像素中心距偏差≤1%；色温可调范围：1000k~13000K，调节步长100K，并可自定义色温值。 7.峰值功耗≤480W/㎡；平均功耗≤160W/㎡，LED显示屏电源功率因素≥0.9，转换效率≥0.86。 8.低亮高灰效果：100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，14bit 灰度； 9.PCB焊盘采用OSP工艺处理，保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 10.采用先进的消隐电路设计，无“毛毛虫”、“鬼影”现象。 11.逐点色度和亮度校正功能，具有模块亮度色度校正，校正数据可保存及回读。 12.显示单元噪音≤5dB；MTFB≥50000小时，MTTR≤5分钟，满足7*24小时工作。 13.具有智能（黑屏）节电功能，黑屏状态可节电40%以上。 14. LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 15.除湿设计：屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式； 16.产品盐雾实验符合盐雾10级要求以及8级震动测试要求。 17. LED 显示屏高防火能力，线材低烟无卤，线材、塑胶件及PCB均满足V-0阻燃等级要求，并且满足BS476-7表面燃烧测试1级。 18. 耐压要求：输入端对外壳施加AC1500V，测试1分钟，无击穿、飞弧或超漏现象；泄漏电流要求：输入242VAC电压，漏电流≤3.5mA；接地电阻要求：在32A试验电流下，测试2分钟，电阻≤0.1Ω。 （以上参数提供封面具有ilac-MRA、CNAS、CMA标识的权威检测报告） 1.投标人所投LED品牌厂商必须为通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证、GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证和IECQ QC080000:2012有害物质过程管理体系认证、测量管理体系认证的国际知名品牌。 2.投标人所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。LED显示屏厂商主营业务范围必须是“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产研发销售，且LED显示屏厂商具有生产厂房，可提供用于生产厂的工业用地证明材料。 3.产品通过节能认证，有《中国节能产品认证证书》；提供证书复印件并加盖制造商公章。 4.提供光生物安全认证证书与蓝光危害安全认证证书；提供证书复印件并加盖制造商公章。 5．提供LED显示屏必须具有ROHS环保认证证书，要求提供证书复印件并加盖制造商公章。 6．投标人所投LED显示屏制造商具有（WC0）颁发的对企业信用的权威认证的AEO高级认证证书，要求提供证书复印件并加盖制造商公章。 二、视频处理器 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素。 3.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4. 支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持5窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过HDMI发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。 11.设备可一键开启或关闭对应图层显示，提供更灵活的操作手段，增强产品实用性能。 12.通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能。 13.产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 14.保证大屏系统运行稳定，视频处理器和LED显示屏为同一品牌，提供3C复印件并加盖公章。 三、控制软件 1.保证大屏系统运行稳定，大屏幕控制管理软件和LED显示屏为同一品牌厂家，且是自主版权软件，不会出现专利权和服务升级问题，要求提供软件著作权证书复印件并加盖生产厂家公章，原件备查。 2.全中文操作界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便。 3.大屏幕控制管理软件支持远程控制LED大屏的信号控制，也可以控制声光电、窗帘等物理设备，支持信号预览及回显，所见即所得；支持屏幕上现实的各种信号的漫游，叠加，手势拖拉，无极缩放；支持Window，IOS,Android其中一种或多种移动平板终端远程控制。 4．支持多级别用户的安全管理功能：可以设定用户具有不同的操作权限，在系统使用中不同级别的用户只能实现所规定的操作功能，设定相应的信号源及操作员权限，这样可以有效地管理大屏幕系统的操作。 5.支持多组功能预案，预案可依据显示内容、窗口分布、音频播放、应用场所等不同内容编辑并保存，使用之时一键调取，便捷迅速。 6．可实现与图像控制器相接的各矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换。 7．支持通过网络对控制软件进行更新，以减少系统升级时操作人员的维护工作量。可以将系统的各项设置数据进行备份，以方便进行数据恢复。 8．支持日志记录，为以后的分析诊断保存数据。可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改、定制 四、配电系统 20KW智能配电柜，远程控制; 满足过流、短路、断路、过压/、欠压等保护措施; 支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能; 4.具有PLC智能配电控制系统管理软件著作权证书，著作权人与显示屏生产厂家为同一企业或为同一集团、法人企业。提供证书复印件加盖公章。 五、系统集成要求 1、供应商负责设备运输、安装、调试及培训，与视频会议系统融合对接，费用由供应商承担。 2、设备安装所需要线材如：电源线、HDMI高清线网线等，均由供应商提供。 3、本项目显示屏设备需提供原厂三年上门质保售后服务承诺函。 4、供应商应具备本地化服务能力，提供三年内7*24小时支持服务，2小时响应，4小时上门服务。 | 19.456 m² |  |  |  |  |