采购内容及项目要求

一、项目概况

本项目为山东大学拟采购学生公寓家具，共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币52.23万元。

供应商根据明细结合下面技术条款响应一览表中相应的技术要求进行报价。

| 采购内容 | 采购数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 二连三人位中梯组合床 | 100 | 52.23 |
| 单人床 | 16 |  |
| 床垫 | 16 |  |
| 学生公寓行李箱柜 | 12 |  |
| 单人位侧梯组合床 | 22 |  |
| 单人位侧梯加长组合床 | 19 |  |
| 二连三人位中梯加长组合床 | 4 |  |

- 技术条款及商务条款响应要求

技术条款响应一览表

| 序号 | 品名 | 规格、尺寸 | 技术指标(材质、结构、工艺等要求详细描述) |  | 单位 | 数量 | 要求安装完毕时间 | 备注 (参考图片) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二连三人位中梯组合床 | 4500mm*900mm*2100mm |  | 1、整体要求：上部为床,床下为学习桌及书架，要求结构合理、坚固美观，执行GB∕T3324-2017《木制家具通用技术条件》和GB∕T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准；有害物质限量符合GB18580—2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（E1级）和GB18584—2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的规定，床体颜色签订合同时按照甲方要求制作；具体要求及安装事宜由厂家按用户要求确定。 2、床体尺寸：4500mm*900mm*2100mm，上横梁下沿距地高度1700mm。 1) 床立柱：规格为≥65mm*65mm，材料厚度为≥1.5mm，采用国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型钢，其立面为中空异形型材，床两侧立柱表面带有≥2条加强筋条，立柱的外立面为R30左右的斜面保护，防止学生碰伤。其立柱折边为内折，增加立柱的强度，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理，要求美观大方。 2) 长横梁：规格为≥80*40mm,材料厚度≥1.5mm，采用国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，封闭机构，增加横梁承重不变形。床横梁正面有≥2压型加强筋，横梁下端为圆弧形设计，防止碰撞。横梁上端向内凹，内凹深度约20mm。床头上短横梁采用≥30*40*1.2mm型钢制作，床头下短横梁采用≥25*50*1.2mm矩形管制作。 3)床桓：采用≥20*30*1.0mm 矩形方管制作； 4)床前护栏采用≥¢19*1.2mm圆管制作，和床横梁采用插入式焊接；护栏高度为 ≥300mm，护栏长度≥1400mm，按国标设置永久警示线，钢管焊接处满焊；焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿。 5)床挂件：钢板≥25mm*25mm*190mm，壁厚≥2.0mm。 6)档头：圆管≥Ф19mm，壁厚≥1.2mm，高度为≥300mm。 7)蚊帐架：U型圆管≥Ф16mm*1.0mm，可升降，不能正常拔出。 8)中梯：宽500mm高1400mm，共4级阶梯，竖管≥25mm*25mm*1.2mm方管，横管≥25mm*25mm*1.2mm方管；每级阶梯下面的空间设通体橱柜(通到最后面)，前面设上翻门、门板冲压成型扣手，钢板厚≥0.8mm；床梯踏板钢板≥1.5mm厚(防滑踏步板)。 9)连接扶手：≥40mm*20mm*1.2mm，焊接 φ19mm的圆管拉手；中梯上方两床立柱之间设计连接扶手与立柱固定。 3、床下学习桌及书架制作： 台面采用≥25mm优质环保E1级防火胶板(厚度≥0.8mm)双饰面刨花板，前沿1/4圆边设计,板露边处采用PVC加热熔胶封边(厚度≥2mm)。下面钢架采用≥40mm*40mm*1.5mm钢管焊接而成，桌面底部加两根≥30mm*30mm*1.2mm承重钢管；桌下配置固定三人用单三门储物柜(深450mm，宽度、高度根据桌下空间制作，可独立使用)，桌下储物柜、书架采用国标优质冷轧钢板≥0.8mm厚钢板制作,书架3层（每层3格，每层尺寸按招标人要求），上两层配置背板，书架固定在桌面上，保证安全； 除桌面外，其余材质为钢制，直边设计，均采用≥0.8mm厚国标优质冷轧钢板。 4、钢制部分：表面经严格除油、除锈及磷化（陶化）等工艺处理后优质环保静电亚光喷塑，光滑均匀，色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂等现象。优质橡胶脚套及脚垫，颜色：根据招标人要求制定。 5、床板制作：采用优质全实木脱脂松木板制作，规格：1940mm*840mm*18mm(按铁床实际空间制作)整张床板最多由六块板组成，通长板，每块宽度≥110mm,六面净光；经干燥、防腐、防蛀处理，板之间缝隙≤6mm。四根≥30mm*40mm横撑；连接方式：木螺钉，木材含水率8-12％，不变形，无腐朽材、树皮、虫口及开裂等。 | 套 | 100 | 9月10日前安装完毕 |  |
| 2 | 二连二人位中梯加长组合床 | 4900mm*900mm*2100mm |  | 1、整体要求：上床 ,床下衣柜、学习桌及书架，要求结构合 理、坚固美观，执行 GB∕T3324-2017《木制家具通用技术条 件》和 GB∕T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准；床 体颜色签订合同时按照甲方要求制作；具体要求及安装事宜由 厂家按用户要求确定。 2 、 床 体 尺 寸 ： 4900mm*900mm*2100mm ， 床 横 梁 下 沿 距 地 高 度 1700mm。 1) 床立柱：规格为≥65*65mm，材料厚度为≥ 1.5mm，采用国 标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型钢，其立面为中 空异形型材，床两侧立柱表面带有≥2条加强筋条，立柱的一面 为 R30 左右的斜面保护，防止学生碰伤。其立柱折边为内折， 增加立柱的强度，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理，要求 美观大方。 2) 长横梁：规格为≥80*40mm,材料厚度≥1.5mm，采用国标 优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，封闭机构，增加横梁承 重不变形。床横梁正面有≥2 条压型加强筋，横梁下端为圆弧 形设计，防止碰撞。横梁上端向内凹，内凹深度≥20 mm。 床头上短横梁采用≥30*40*1.2mm 型钢制作，床头下短横梁采 用≥25*50*1.2mm 矩形管制作。 3)床桓：采用≥20*30*1.0mm 矩形方管制作； 4) 床前护栏采用≥¢19*1.2mm 圆管制作，和床横梁采用插入 式焊接，防止护栏断裂，增强牢固性、安全性；护栏高度为 ≥300mm，护栏长度≥1400mm，按国标设置永久警示线，钢管焊接 处满焊；焊接表面波纹均匀 ,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊 丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿。 5)床挂件：钢板≥25mm*25mm*190mm，壁厚≥2.0mm 6) 档头：圆管 Ф 19mm，壁厚≥1.2mm，高度为≥300mm 7) 蚊帐架： U 型圆管 Ф 16*1.0mm，可升降，不能正常拔出 8 ) 中 梯 ： 宽 500mm 高 1400mm ， 共 4 级 阶 梯 ， 竖 管 ≥25*25*1.2mm 方管，横管≥25*25*1.2mm 方管； 每级阶梯下面 的空间设通体橱柜(通到最后面，下面的橱柜最长上面的最 短) ，前面设上翻门、门板冲压成型扣手，钢板厚≥0.8mm； 床梯踏板钢板≥1.5mm 厚(防滑踏步板)。 9) 连接扶手： ≥40*20*1.2mm，焊接 φ19mm 的圆管拉手； 中 梯上方两床立柱之间设计连接扶手与立柱固定。 3、床下衣柜、学习桌及书架制作： 1) 床下家具：衣柜 600mm*600mm*1680mm (分两部分) 上一小 门内放小件物品，下一大门可挂衣服使用。 右侧：上一(三层)书架 300mm*600mm*955mm； 下一储物柜 600mm*600mm*725mm； 中间： 桌面 1040mm*600mm 防潮优质环保 E1 级刨花板基材，外贴定型优质防 火胶板，前沿 1/4 圆边设计，板材露边处采用PVC加热熔胶封边(厚度≥2mm)书桌上一层书架 300mm 宽*300mm 高。 除桌面外，其余材质为钢制， 直边设计，均采用≥ 0.8mm 厚国 标优质冷轧钢板，柜门设排气孔。配件部分：柜子部分均配拉手带锁具（挂锁）扣，拉手与锁扣采用一体内嵌式设计，安装锁具后锁具不应凸出门板表面，防水脚垫。衣柜配不锈钢挂衣杆 Ф 19mm，壁厚 1.0mm，镜子和毛巾杆。边柜无层板。 4、钢制部分：表面经严格除油、除锈及磷化（陶化）等工艺处理后，采用优质环保静电 亚光喷塑，光滑均匀，色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂等现 象。优质橡胶脚套及脚垫，颜色： 根据客户要求制定。 5 、 床 板 制 作 ： 采 用 全 实 木 脱 脂 松 木 板 制 作 规 格 ： 1940mm*840mm*18mm(按铁床实际空间制作)整张床板最多由六 块板组成，通长，每块宽度≥110mm,六面净光；经干燥、防腐、防蛀处理， 板之间缝隙≤6mm。四根≥30*40mm 横撑；连接方式：木螺钉，木材含水率 8-12％，不变形，无腐朽材、树皮、 虫口及开裂等。 | 套 | 4 | 9月10日前安装完毕 |  |
| 3 | 学生公寓行李箱柜 | 800mm*600mm*2000mm |  | 一、整体要求：壁橱为上下钢制对开门，上下分体结构，为两人用；要求结构合理，坚固美观，执行 GB∕T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；颜色由签订合同时按照招标人要求制作；具体安装事宜由厂家按招标人要求确定。 二、规格尺寸：800mm*600mm*2000mm 三、制作要求： 1.上下对开门结构。对开门，门内含一块活动隔板，左柜门内侧上下带插销，右柜门右上角带标签卡槽。设旋转门鼻，可用挂锁，铝合金锁扣、扣手、柜内搁板下底设加强筋。下部分下底设10mm防潮塑料垫脚。 2.材质要求：选用国标优质冷轧钢板，用料厚≥0.8mm，表面经过高温除油、除锈等工序后优质环保静电喷塑。 用材要求：钢材选用国标优质冷轧钢板，表面经严格除油、除锈及磷化（陶化）等工艺处理后，采用优质环保静电亚光喷塑；喷塑粉末及五金配件均选用优质产品。 | 套 | 26 | 9月10日前安装完毕 |  |
| 4 | 单人床 | 床体2000mm*1000mm*450mm床头1000mm*75mm*1000mm |  | 1、整体要求：单人床带床头软包，要求结构合理、坚固美观，执行GB∕T3324-2017《木制家具通用技术条件》和GB∕T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准；有害物质限量符合GB18580—2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（E1级）和GB18584—2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的规定，床体颜色签订合同时按照招标人要求制作；具体要求及安装事宜由厂家按招标人要求确定。 2、床体尺寸：床体2000mm*1000mm*450mm，床头1000mm*75mm*1000mm。 3、床立柱：规格为≥65mm*65mm，材料厚度为≥1.2mm，采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形，床两侧立柱表面带有3条加筋条，立柱的外立面为R30左右的斜面保护，防止学生碰伤。其立柱折边为内折，增加立柱的强度，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理。 4、长横梁：规格为≥90mm*40mm,材料厚度≥1.2mm，采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，封闭机构，增加横梁承重不变形。床横梁正面有≥3条压型加强筋，横梁下端为圆弧形设计，防止碰撞。横梁上端向内凹，由内凹深度约20mm。 5、床桓：采用≥20mm*30mm*1.0mm矩形方管制作； 6、床挂件：钢板≥25mm*25mm*190mm，壁厚≥2.0mm 7、床头：采用优质E1级三聚氰胺浸渍纸双饰面刨花板制作，厚度≥25mm，采用优质PVC封边条，厚度≥2.0mm。床头带西皮软包，内衬优质环保高密度海绵，厚度≥50mm。 8、床板制作：材料采用优质松木实木，整张床板最多由8块板组成，六面净光，厚度≥18mm，单板长度均为整板且宽度≥110mm；连接床板的横撑≥4条，每条横撑≥40mm*30mm，经干燥、防腐、防蛀处理，六面净光，连接方式：木螺钉，木材含水率8-12％，不变形，无腐朽材、树皮、虫口及开裂等。 9、钢制件表面经严格除油、除锈及磷化（陶化）等工艺处理后，采用优质环保静电亚光喷塑。 | 套 | 16 | 9月10日前安装完毕 |  |
| 5 | 床垫 | 2000mm*1000mm*50mm |  | 一、整体要求：单人用棕床垫；要求柔软适中，经久耐用，GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》；颜色由签订合同时按照招标人要求制作；具体安装事宜由厂家按招标人要求确定。 二、规格尺寸：床垫：2000mm*1000mm*50mm 三、制作要求： 优质环保天然椰棕，优质针织面料，柔软亲肤，优质环保铺垫料，环保透气，无异味，承重性强、经久不变形，甲醛释放量达到国家环保标准。 用材要求：基材面料等均选用优质产品。 | 套 | 16 | 9月10日前安装完毕 |  |
| 6 | 单人位侧梯组合床 | 2000mm*900mm*2100mm |  | 1、整体要求：上床 ,床下衣柜、学习桌及书架，要求结构 合理、坚固美观，执行 GB∕T3324-2017 《木制家具通用技术条件》和 GB∕T3325-2017 《金属家具通用技术条件》等标准；床体颜色签订合同时按照甲方要求制作；具体要求及安装事宜由 厂家按用户要求确定。 2、床体尺寸： 2000mm*900mm*2100mm，床横梁下沿距地高度 1700mm。 1)床立柱：规格为≥65*65mm，材料厚度为≥1.5mm，采用 国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型钢， 其立面为 中空异形型材，床两侧立柱表面带有≥2 条加筋条，立柱的一 面为R30 左右的斜面保护，防止学生碰伤。其立柱折边为内 折，增加立柱的强度，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理。 2) 长横梁：规格为≥80*40mm,材料厚度≥1.5mm，采用国 标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成， 封闭机构， 增加横梁 承重不变形。床横梁正面有≥2 压型加强筋，横梁下端为圆弧 形设计，防止碰撞。横梁上端向内凹，内凹深度 20 mm。床头上短横梁采用≥90*40*1.2mm 型钢制作，床头下短横梁采用 ≥25*50*1.2mm 矩形管制作。 3)床桓：采用≥20*30*1.0mm 矩形方管制作； 4)床前护栏采用≥¢19*1.2mm 圆管制作，和床横梁采用插入 式焊接，防止护栏断裂，增强牢固性、安全性；护栏高度为 ≥300mm，护栏长度≥1400mm，按国标设置永久警示线，钢管焊接 处满焊；焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊 丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿。 5)床挂件：钢板≥25mm*25mm*190mm，壁厚≥2.0mm 6) 档头：圆管 Ф 19mm，壁厚≥1.2mm，高度为≥300mm 7) 蚊帐架： U 型圆管 Ф 16*1.0mm，可升降，不能正常拔出 8) 爬梯： 框架为≥25mm*25mm*1.2mm，踏步板为≥1.2mm 厚 防滑钢板； 3、床下衣柜、学习桌及书架制作： 1)床下家具：衣柜 600mm*600mm*1680mm (分两部分)上一 小门内放小件物品，下一大门可挂衣服使用。 右侧：上一(三层)书架 300mm*600mm*955mm； 下一储物柜 600mm*600mm*725mm； 中间：桌面 1040mm*600mm 防潮优质环保 E1 级刨花板基材， 外贴定型 防火板， 前沿 1/4 圆边设计，板材露边处采用PVC加热熔胶封边(厚度≥2mm)。书桌上一层书架 300mm 宽*300mm 高。 除桌面外，其余材质为钢制， 直边设计，均采用≥0.8mm 厚 国标优质冷轧钢板，柜门设排气孔。配件部分：柜子部分均配拉手带锁具（挂锁）扣，拉手与锁扣采用一体内嵌式设计，安装锁具后锁具不应凸出门板表面，防水脚垫。衣柜配不锈钢挂衣杆 Ф 19mm，壁厚 1.0mm，镜子和毛巾杆。边柜无层板。 4、钢制部分：表面经严格除油、除锈及磷化（陶化）等工艺处理后，采用优质环保静电亚光喷塑；光滑均匀，色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂等现 象。优质橡胶脚套及脚垫，颜色： 根据客户要求制定。 5 、 床 板 制 作 ： 采 用 全 实 木 脱 脂 松 木 板 制 作 规 格 ： 1940mm*840mm*18mm(按铁床实际空间制作)整张床板最多由六 块板组成，通长，每块宽度≥110mm,六面净光；经干燥、防腐、防蛀处理， 板之间缝隙≤6mm。四根≥30*40mm 横撑；连接方式：木螺钉，木材含水率 8-12％，不变形，无腐朽材、树皮、 虫口及开裂等。 | 套 | 22 | 9月10日前安装完毕 |  |
| 7 | 单人位侧梯加长组合床 | 2200mm*900mm*2100mm |  | 1、整体要求：上床 ,床下衣柜、学习桌及书架，要求结构 合理、坚固美观，执行 GB∕T3324-2017 《木制家具通用技术条 件》和 GB∕T3325-2017 《金属家具通用技术条件》等标准；床 体颜色签订合同时按照甲方要求制作；具体要求及安装事宜由 厂家按用户要求确定。 2、床体尺寸： 2200mm*900mm*2100mm，床横梁下沿距地高度 1700mm。 1)床立柱：规格为≥65*65mm，材料厚度为≥1.5mm，采用 国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型钢， 其立面为 中空异形型材，床两侧立柱表面带有≥2 条加强筋条，立柱的一 面为R30 左右的斜面保护，防止学生碰伤。其立柱折边为内 折，增加立柱的强度，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理。 2) 长横梁：规格为≥80*40mm,材料厚度≥1.5mm，采用国 标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成， 封闭机构， 增加横梁 承重不变形。床横梁正面有≥2 条压型加强筋，横梁下端为圆弧 形设计，防止碰撞。横梁上端向内凹，内凹深度 20 mm。床头上短横梁采用≥90*40*1.2mm 型钢制作，床头下短横梁采用 ≥25*50*1.2mm 矩形管制作。 3)床桓：采用≥20*30*1.0mm 矩形方管制作； 4)床前护栏采用≥¢19*1.2mm 圆管制作，和床横梁采用插入 式焊接，防止护栏断裂，增强牢固性、安全性；护栏高度为 ≥300mm，护栏长度≥1400mm，按国标设置警示线，钢管焊接 处满焊；焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊 丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿。 5)床挂件：钢板≥25mm*25mm*190mm，壁厚≥2.0mm 6) 档头：圆管 Ф 19mm，壁厚≥1.2mm，高度为≥300mm 7) 蚊帐架： U 型圆管 Ф 16*1.0mm，可升降，不能正常拔出 8) 爬梯： 框架为≥25mm*25mm*1.2mm，踏步板为≥1.2mm 厚 防滑钢板； 3、床下衣柜、学习桌及书架制作： 1)床下家具：衣柜 600mm*600mm*1680mm (分两部分)上一 小门内放小件物品，下一大门可挂衣服使用。 右侧：上一(三层)书架 300mm*600mm*955mm； 下一储物柜 600mm*600mm*725mm； 中间：桌面 1040mm*600mm 防潮优质环保 E1 级刨花板基材， 外贴定型 防火板， 前沿 1/4 圆边设计，板材露边处采用PVC加热熔胶封边(厚度≥2mm)。书桌上一层书架 300mm 宽*300mm 高。 除桌面外，其余材质为钢制， 直边设计，均采用≥0.8mm 厚 国标优质冷轧钢板，柜门设排气孔。配件部分：柜子部分均配拉手带锁具（挂锁）扣，拉手与锁扣采用一体内嵌式设计，安装锁具后锁具不应凸出门板表面，防水脚垫。衣柜配不锈钢挂衣杆 Ф 19mm，壁厚 1.0mm，镜子和毛巾杆。边柜无层板。 4、钢制部分：表面经严格除油、除锈及磷化（陶化）等工艺处理后，采用优质环保静电亚光喷塑；光滑均匀，色泽一致，无漏喷、锈蚀、流挂等现 象。优质橡胶脚套及脚垫，颜色： 根据客户要求制定。 5 、 床 板 制 作 ： 采 用 优质全 实 木 脱 脂 松 木 板 制 作 规 格 ： 1940mm*840mm*18mm(按铁床实际空间制作)整张床板最多由六 块板组成，通长板，每块宽度≥110mm,六面净光；经干燥、防腐、防蛀处理， 板之间缝隙≤6mm。四根≥30*40mm 横撑；连接方式：木螺钉，木材含水率 8-12％，不变形，无腐朽材、树皮、 虫口及开裂等。 | 套 | 19 | 9月10日前安装完毕 |  |

注：供应商所带样品在确定中标人后，样品封存，作为实际供货时的验收标准之一。加长床床下家具与床架匹配，家具实际生产前需经进行现场踏勘及甲方最终确认。