采购内容及项目要求

一、项目概况

山东大学拟对振声苑多媒体教室提升改造。具体内容详见招标文件。

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应，数量：1套。本项目预算金额为人民币795万元。

- 技术条款及商务条款响应要求

技术条款响应一览表

| 采购人要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 激光投影机（核心产品） | 用于70间大型教室 ▲1.3LCD投影技术、激光光源、液晶面板尺寸≥ 0.76英寸，含微透镜；标准亮度≥7000流明（符合ISO21118标准）， 输出分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）； 2.镜头光学变焦比：1-1.6； 3.接口：HDMI≥2、HDBaseT≥1、VGA≥1、RS-232C≥1，RJ45≥1； 4.功能：内置无线网卡，支持无线联网投屏功能； 5.其它功能：支持360度安装、支持4K信号输入、支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能、支持网络监控； 6.控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制；支持快速开机，开机速度≤10秒； 7.光源寿命：≥20000小时； 8.投标时供应商提供由厂家印制的产品彩页需提供官网链接；非OEM产品（提供3C证书）； 9.中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； | 70台 |
| 2 | 高清幕布 | 用于4间大型阶梯教室 电动拉线幕布 1.幕布参数： 1）对角线尺寸：180英寸 2）材质：柔性幕面，表面喷涂纳米光学涂层 3）增益：≥1.0 4）可视角度≥160度 5）阻燃等级：符合GB/T13982-2011对于阻燃性的要求 6）比例：16：10 2.电机参数 1）电机扭矩：≥6N.m 2）额定转速：≥28rpm 3）电机类型：管状电机 4）控制接口：支持RS485 | 4套 |
| 3 | 高清幕布 | 用于66间大型教室 电动拉线幕布 1.幕布参数： 1）对角线尺寸：150英寸 2）材质：柔性幕面，表面喷涂纳米光学涂层 3）增益：≥1.0 4）可视角度≥140度 5）阻燃等级：符合GB/T13982-2011对阻燃性的要求 6）比例：16：10 2.电机参数 1）电机扭矩：≥6N.m 2）额定转速：≥28rpm 3）电机类型：管状电机 4）控制接口：支持RS485 | 66套 |
| 4 | PC主机1 | ▲1.CPU:≥Intel Core i7-12700 25MB 缓存 12核 20线程；内存：≥32GDDR4,≥2个DIMM插槽；硬盘：≥1T M.2 PCIe NVMe SSD硬盘； 独立显卡：显存≥2G ；配置无线网卡和蓝牙 ；2.机箱：≥14升； 3. 接口：≥4个USB3.2端口和≥4个USB2.0端口，≥1个RJ-45端口，≥1个HDMI1.4端口，≥1个RS-232串口，≥1个VGA 端口，≥1个音频接口； 4.扩展槽：≥1个全高 Gen 3 PCIe x1 插槽，≥1个全高 Gen 3 PCIe x16 插槽，≥2个M.2插槽，≥2个硬盘插槽； 5.主板集成自适应千兆有线网卡, Bios网络同传功能，支持鼠标操作； 6.电源：≥180W； 7.学校已采购Windows 11场地授权，由供应商负责安装； 8. 中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； | 107台 |
| 5 | PC桌面管理系统 | 配置要求 1.对所纳管的PC机可在管理平台根据教学需求修改PC机还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原、每天还原、每周还原、每月还原或不还原； 2.可根据教学使用需求同步安装所需要使用的教学软件和安全软件，软件如有升级时可在非使用时间段进行统一升级、注册； 3.PC操作系统如有升级需求时，可在非使用时间段进行统一升级； 4.管理平台可以查看终端各项参数指标，包含但不限于电脑名称、IP、硬盘、内存、风扇、网络等，如出现异常进行告警，告警呈现内容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB未连接、未知盘符，均可进行告警； 5.对所纳管的PC机，支持本地启动模式与网络唤醒模式、支持镜像和终端名称编辑功能，支持静默更新操作系统功能，支持操作系统离线更新以及离线发布镜像等功能； 6.被PC桌面管理系统所纳管的前端PC机的开机速度不低于PC机正常的开机速度； 7.支持对于所有电脑桌面的实时操作查看，并可设置桌面轮播，进行滚动查看； | 107套 |
| 6 | 显示屏 | 屏幕尺寸：21.5 分辨率：1920*1080 扫描频率 75Hz 背光方式 ELED 屏幕类型 VA 可视角度≥ 175° 视频接口：HDMI*1,VGA*1;能够与现有讲桌配套使用； | 107台 |
| 7 | 智能音频主机 | 音频处理部分和功率放大器部分需集成到一个机箱内 1.可同时支持吊麦、桌面麦、无线麦克风和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米； 2.可满足符合教室标准的场合的又扩声又互动的应用； 3.内置抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音后，切换到吊麦扩声； 4.集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）； 5.频率响应: 20Hz～16kHz； 6.具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 7.处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms; 8.具备回声消除技术（AEC），处理回声延迟能力：128ms，256ms； 9.需具有RS-232或者485连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 10.具有1个RJ45网络接口，可通过管理平台控制与管理； 11.支持12路输入接口：≥8×凤凰接口差分输入，≥4×凤凰接口线性输入； 12.支持10路输出接口： ≥8×凤凰接口单端输出，≥2×水晶头功放输出(功率2×100W、阻抗8Ω)；需配有不少于1个录音输出接口，用于常态化录播； 13.支持软件远程升级，支持远程监听和对讲； ▲14.设备支持运维管理功能，可进行设备分组（校区/楼宇/楼层/教室）显示音频设备上线、离线、开机、关机、设备是否故障，具有故障自动上报功能，显示无线麦克风充电、参数变更、电量低、带离教室后台提示、频段干扰的状态和操作日志且可支持与第三方平台对接； 15. 中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； | 107台 |
| 8 | 吊麦 | 大教室和阶梯教室2只，小教室1只 1.频率响应 ：100Hz～18KHz； 2.灵敏度：≥-36dB； 3.指向特性：超心型； 4.输出阻抗：200Ω±30%； 5.输出幅度：Max 300m； 6.最大承受声压：≥110dB声压， 7.信噪比：≥68dB； 8.幻象供电：48V幻象电源供电 ； 9.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C； 10. 拾音距离≥5； | 177只 |
| 9 | 桌面麦克风 | 1.频率响应： 100Hz～18KHz； 2.灵敏度： -45dB±5dB； 3.指向特性： 超心型； 4.拾音距离： ≥48CM； 5.输出阻抗： 200Ω±30%； 6.麦克风：背极式驻极体电容音头； 7.具有开关键； | 107只 |
| 10 | 无线麦克风 | 1.通讯方式U段或2.4G 2.频道数目：不小于200； 3.频道间隔：≤250KHz； 4. 音频响应：80HZ-16KHz(±3dB)； 5.可通过网口，上传话筒实时电量、信噪比、充电状态以及是否带出教室的信息到后端管理平台; 6.支持手持，具有电源开关，静音按键，对频按键，PPT翻页和激光笔； 7.无线话筒面板上具有显示屏，可显示音量、电池电量、频段信息； 8.支持锂电池供电，可放置在配套的充电底座上进行无线充电，并可更换电池；持续使用时间不低于7个小时； 9.无线麦克风自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理； 10.当无线麦信噪比、电量未达到设定的阈值时，灯光提示； | 107套 |
| 11 | 音箱 | 1.灵敏度（1W/1m）: ≥89dB 2.频响范围: 58Hz~19KHz 3.标称阻抗:8Ω 4.额定功率:≥80W.最大声压级: ≥114dB 5.斜角设计，声学优化模型，确保声音能覆盖学生区域 | 181对（150座3对，100座2对，50座1对） |
| 12 | 多媒体智能中控 | ▲1.具备≧4路HDMI输入（满足讲台电脑、笔记本、录播主机、智慧黑板等设备的信号输入），≧5路HDMI输出（满足讲台显示器、智慧黑板或投影机、录播主机、2台辅助显示器等设备的信号输出），满足4K、2K、1080P高清信号传输；具备≧4路RS232通讯接口（满足投影机或智慧黑板、讲台电脑、音频处理器、录播主机等设备的控制）；具备≧4路IO接口；具备≧4路开关控制端口；具备≧1路千兆以太网等接口。能够对幕布和辅助显示电视进行集中控制。满足教室内各类终端设备的接入、使用和控制需求； 2.配套220V可控电源（≧10口时序电源，不得采用插排串联的取电方式，根据设备用电总功率更换取电线缆规格，确保用电安全）； 3.需要具备IC卡权限管理，支持刷卡启动系统，IC卡的权限由管理平台统一授权； 4.具备课表自动管控功能，需支持本地课表存储，断网时不影响设备使用； 5.具备投影机状态检测和投影机灯泡时长采集，采集灯时数据支持自动上传到管理平台；支持物联传感器数据采集（如温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等），采集数据自动上传到管理平台； 6.具备自定义编程，具备B/S模式远程配置，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份; 7.具备远程开机功能； 8. 中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； 注：带“▲”号条款需要提供佐证材料，不限于厂家产品彩页、设备图片、功能截图、检测报告等文件。 | 107台 |
| 13 | 交互控制面板 | 1.显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置； 2.需要支持通过设置平台网络远程配置，支持IP地址设置，支持远程固件升级；支持配置程序云端备份； 3.需支持IP语音对讲功能，具备拾音麦和喇叭；支持分机号码配置，接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室IP语音通话功能； ▲4.关闭多媒体终端时，提示无线麦归还语音及显示屏文字提示； 5.支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课； 6.电容触摸屏，尺寸≧10英寸；分辨率≧1280x800；对比度≧800:1，≧1个RS485接口；支持触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制，故障报修类型等功能； 7. 中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； 8.支持刷卡验证，支持 手机NFC、IC 卡、CPU卡的读取； 注：带“▲”号条款需要提供佐证材料，不限于厂家产品彩页、设备图片、功能截图、检测报告等文件； | 107台 |
| 14 | PC机扩展坞 | 桌面USB接口（扩展坞形式）≥3，HDMI接口≥1，网线接口≥1； | 107套 |
| 15 | 86寸智慧黑板 | 智能交互黑板采用三段式结构方式，交互黑板长度4400mm（误差2cm以内），高度1200mm（误差2cm以内），整块背板采用高强度镀锌钢板材质，整块厚度≥1mm 一、智慧黑板 1.正面显示为三段式结构，可实现整块黑板在同一平面书写，显示区域采用86英寸液晶屏，分辨率≥3840*2160。 2.采用电容式全贴合技术，屏幕表面采用防眩光纳米钢化玻璃。 3.整机具有物理按键，功能应用至少包含开关、音量+、音量-、主页、设置、信号源、锁屏、护眼等。 4.智慧黑板具有良好的色彩显示效果，具有滤蓝光功能. 5.在任意通道下支持左右侧边工具栏功能，。 6.整机内置安卓系统，支持安卓系统不低于9版本。智慧黑板可自定义设置开机显示通道，例如OPS，Android、HDMI等。 7.安卓主页面具备信号源预览窗口，支持OPS、HDMI等信号源预览。 8.支持录屏功能，所有操作过程均可一键录制完成。支持倒计时功能；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。悬浮菜单中的书写工具（批注）支持任意通道下批注书写。 9.用户无需额外安装其他软件即可打开录屏功能。支持音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。 10.智慧黑板在任意通道下支持五指熄屏，包括安卓、Windows、HDMI等信号源。在任意通道下支持显示画面下移功能，方便不同身高老师操作。 11.内置OPS电脑：不低于Intel I5处理器，内存≥8G，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，自带windows系统。 12.交互黑板RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，HDMI输入接口≥1路 13.中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； | 35台（不含两台利旧） |
| 16 | 高清电视 | 屏幕尺寸：65英寸 分辨率：≥3840*2160 刷屏率：≥120Hz 类型：全面屏 护眼电视：护眼电视 | 14台 |
| 17 | 55寸拼接屏 | 1.55英寸超窄边液晶屏，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms； 2.LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度≥600cd/㎡，对比度≥1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级； 3.液晶拼接屏采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，视为实质性违约），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 4.无闪屏、花屏现象； 5.控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口,1个红外接口，1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能；液晶单元软件程序支持通过USB口升级。 6.液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题； 7.HDMI1.3铜线视频线 端子镀金，; 环保加厚外被; 8. 中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； | 18套 |
| 18 | 拼接屏支架 | 材质：优质冷轧钢板(SPCC) 颜色：黑色 厚度：400mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米； | 1套 |
| 19 | 视频综合平台 | 1.采用嵌入式架构； 2.整机支持≥12路HDMI输入，≥24路HDMI输出，≥192路1080P解码输出； 3.输入分辨率： 1920×1200@60fps向下兼容； 4.输出分辨率： 3840×2160@30fp向下兼容； 5.支持在移动端安装客户端软件， 通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵； 6.具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作； 7.可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用；输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象； 8.支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。 轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置； 9.输入板卡热插拔恢复时间≤2s，输出板卡热插拔恢复时间≤8s； 10.可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态； 11.支持在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限）； 12.通过网络抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取≥8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙； 13.可将一路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示；可将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持拼接≥32路分辨率为1920×1080的视频图像；拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、无错位；可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏；全屏刷新时间≤20ms； 14.支持解码格式： H.265、Smart264、Smart265、MJPEG；单板最大解码能力至少支持 32 路分辨率为 200W或 2 路分辨率为 3200W 的视频； 15. 中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； | 1台 |
| 20 | PC主机2 | ▲1.CPU:≥Intel Core i7-13700 30MB 缓存 16核 24线程； 独立显卡：显存≥2G ； 内存：≥32G DDR4 ≥2个DIMM插槽；硬盘：≥1T M.2 PCIe NVMe SSD硬盘，4T机械硬盘；具备无线网卡和蓝牙； 2.机箱：≥14升； 3.接口：接口：≥4个USB3.2端口和≥4个USB2.0端口，≥1个RJ-45端口，≥1个HDMI1.4端口、≥1个RS-232串口，≥1个VGA 端口，≥1个音频接口； 4.扩展槽：≥1个全高 Gen 3 PCIe x1 插槽，≥1个全高 Gen 3 PCIe x16 插槽，≥2个M.2插槽，≥2个硬盘插槽； 5.主板集成自适应千兆有线网卡,Bios网络同传功能，支持鼠标操作； 6.电源：≥240W； 7. 学校已采购Windows 11场地授权，由供应商负责安装； 8. 中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； | 10台 |
| 21 | 显示器 | 屏幕尺寸：23.8 分辨率：1920*1080 扫描频率 75Hz 背光方式 ELED 屏幕类型 VA 可视角度≥176° 高清视频接口：HDMI*1，VGA*1; | 10台 |
| 22 | 操作台 | 1.整个控制台的组成为模块化结构，用户可以根据自己的需求增加或减少模块，提供10人位，每人位1.2米*0.8米，不小于450mm的腿部空间和纵向不小于500mm桌面操作空间；工作台面到地面距离不小于740-755 mm，需满足人机工程学要求； 2.工作椅10套 Ø320PP脚过1000KG静压测试 50MM尼龙轮 80拉深5CM气杆 2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 固定腰垫和PP玻纤背筐和扶手 42密度中软高弹切割海绵 耐磨亲肤弹力坐布 | 1套 |
| 23 | 音箱 | 2声道同轴式 产品颜色：白色； 频率响应50 Hz-28 kHz 输入功率（额定/大） ≥140 W 灵敏度 ≥90 dB/2.83 V/1 m 声压级(±2dB): ≥110dB； | 4台 |
| 24 | 功放 | 4通道@240Watts/通道 70V或者8/4Ω兼容 1.输入： 4路平衡凤凰插 4路非平衡RCA 2.输出： 4路凤凰插- 最大到14号规格（2平方） 4路RCA线通 板载DSP预设 | 1台 |
| 25 | 系统服务器 | 1.规格：机架式服务器，含导轨架； 2.CPU ：配置不低于1颗高性能处理器，处理器核心数≥4颗，主频不低于3.3GHz； 3.内存：≥64G DDR4内存； 4.硬盘：配备≥1个960G SSD硬盘 和≥1个4T SATA 硬盘； 5.网络I/O：集成2个10/100/1000M自适应以太网口+1个专用远程管理接口； 6. 中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； | 2台 |
| 26 | 物联网管理平台 | ▲1.系统可实时监测各教室设备运行状态，并以图形方式实时直观呈现各教室和设备运行状态；支持在用教室、空闲教室、设备故障教室情况查看；（需要提供系统功能截图） ▲2.针对单间教室进行设备控制时，查看教室内电脑画面、视频信号、监听教室内的声音；（需要提供系统功能截图） 3.平台采用B/S架构，支持Web界面登录。；需具备多用户、多角色管理，具备基础信息设置； 4.IP电话系统，、通话质量清晰，支持IP语音设备运行状况的监听（如通话状况、录音、故障信息等）；具备教室 IP 电话呼入时自动提示功能,自动切换到来电教室管理界面和视频监控画面；每次IP电话呼叫自动生成运维工单；支持通话录音管理，录音可回放、音频可下载；支持≥150个点终端接入；支持G.711, G.722, G.726, G.729 A, GSM, ADPCM, H261,H263, H263p, H264, MPEG4等多种语音编码；支持SIP (RFC3261),IAX2协议；可兼容多种IP语音网关；支持WEB配置，支持网络远程管理；； 5.支持按日期查询统计教室使用总时长，支持单间教室详细时长查询，支持教室使用时长数据导出； 6.支持教室内不同监控摄像头之间的画面切换；可收听到老师上课声音，可控制监听声音开关；具备课程名称、教室名称、当前课表节次、教师名称、上课班级信息显示；（需要提供系统功能截图） 7.需支持教室预约功能，具备预约人、联系电话、预约教室、教室类型、用途、开始时间、结束时间、星期，预约信息申请；管理人员审核通过后，可配置借用教室自动计划，开始时间、结束时间、启用时间及执行功能；支持预约教室使用记录查询； ▲8.需具备教室各类固定资产名称、品牌、型号、位置归属等精细信息管理功能；支持手动录入、表格导入添加资产信息，资产可绑定教室位置；支持资产信息批量导出；支持资产导出二维码；（需要提供系统功能截图） 9.需支持运维工单管理，支持教室IP语音对讲报修，并且自动生成语音工单；支持控制主机、刷卡器、计算机、投影机等设备报警信息自动生成运维工单；支持PC端后台自动创建新工单。 10.需支持运维工单处理进度展示，包含提交中、处理中、已完成状态；支持工单详细信息查询，支持工单编辑回复处理结果； 11.支持在线添加、导入方式创建个性化知识库；具备知识库权限管理；支持常见故障、操作方法、维修维护经验知识查找等功能； ▲12.要求具备数据大屏展示，支持不同业务上的数据系统数据整合到同一个可视化页面；教室设备报警信息、IC 卡刷卡记录、教室使用时长、运维工单记录、故障类型报警分析、教室使用状态分析等多种数据，。支持展现数据、显示位置等功能自定义配置；根据不同展示场景配置不同的数据大屏，多种数据大屏一键切换；（需要提供系统功能截图） 13. 中标后签订合同前，提供制造厂家针对本项目不少于五年的售后服务承诺函； | 1套 |
| 27 | 统一身份认证 | 1.统一身份认证管理，可实现对接包括数字校园在内的第三方应用，通过统一身份认证，只需一个用户名密码就可以完成多个应用系统/平台的登录操作；能够记录使用人员信息，对历史信息能够查询； 2.支持在后台管理模块集中管理对接的第三方应用信息，并为每一个应用提供唯一标识的应用ID和Token以及专属的接口地址，双方在数据对接过程中通过以上信息完成信息认证。对接的每个应用支持按照角色进行权限授权； | 1套 |
| 28 | 课表对接 | 对接后实时获取教务排课系统课表数据并推送至平台，根据课表信息自动开启、关闭系统，完成无人值守全自动管理。支持当教务排课数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到多媒体教室。实现按照课表进行老师信息授权，实现精准化老师上课权限管理； | 1套 |
| 29 | 一卡通对接 | 要求平台与校方教务一卡通系统数据对接，对接后实时获取教务一卡通系统数据并推送至平台，根据结合一卡通数据和课表信息开启、关闭系统。当一卡通数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到多媒体教室；能够记录使用人员信息，对历史信息能够查询； | 1套 |
| 30 | 二维码身份鉴权管理 | 支持与第三方系统进行融合对接(支持APP、微信小程序、企业微信、钉钉等)，对接后老师使用学校APP、企业微信、钉钉等方式实现扫码上课，扫描教室前端交互控制动态二维码，认证通过后，自动开启多媒体系统；能够记录使用人员信息，对历史信息能够查询； | 1套 |
| 31 | IP网络电话机 | 1.IP网络电话机，实现教室与总控室之间通话，支持SIP标准协议，标准的10/100M以太网接口； 2.话机具备LED液晶显示屏，具备设置导航键、重拨键、数字键盘、电话本键； 3.支持WEB浏览器远程设置话机，中文操作界面；支持动态、静态IP地址设置； | 4台 |
| 32 | 空调 | 变频冷暖空调，柜机3匹，一级能耗，含安装、辅材。 | 2台 |
| 33 | 系统集成 | 所有设备的安装、调试、施工辅材（含巡课系统摄像头对接） | 1项 |
| 34 | 驻场运维服务 | 1.投标人质保期内须提供1名专业技术人员驻场运维服务，随时解决系统出现的问题和故障，上下班时间同学校上下班时间； 2.专业技术人员须持证上岗，须具有相关省级以上人力资源和社会保障部门颁发的专业中级以上技术职称，在本单位缴纳社保时间不低于1个月，投标时须提供证明材料； |  |

注：

1、本项目产品功能要求中的所有名词（除国家标准、行业标准已规定的之外），仅代表采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。

2、本项目技术需求中的设备组合，仅代表系统架构的一种合理组合，投标人可自行以覆盖本技术需求的组合方案进行报价，并逐条逐句详细列明具体方案的差异和参数响应情况。