## 山东大学互联网非对称出口带宽采购

项目内容及项目要求

### 一、项目背景

山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明，在国内外具有重要影响力的教育部直属重点综合性大学，是世界一流大学建设高校（A类）。近年来山东大学实现了跨越式发展，各项事业均达到了前所未有的高度，学校的综合水平和办学质量明显提升，国际影响力显著增强。各类全日制学生达7万人，专任教师4900多人。为了保障山东大学教学、科研、学术交流、校园生活等各方面工作，需要安全、可靠、高速的互联网出口网络进行保障。

根据山东大学校园网出口带宽现状、项目预算、对各运营商互联网出口带宽业务的调研，运营商不同带宽分级现状的调研，和相关采购的价格调研，申请采购40Gbps上下行非对称的互联网出口带宽（简称：互联网非对称出口带宽），该带宽将主要用于校园网用户的非关键网络应用的流量分流，以节省宝贵的专线带宽用于有效保障学校教学、科研、管理需求。

### 二、项目目标

通过采购互联网非对称出口带宽，有效扩展校园网的出口带宽，对校园网互联网出口网络进行保障，提升师生互联网访问的体验度。

### 三、项目内容

本项目计划采购40Gbps上下行非对称的互联网出口带宽（简称：互联网非对称出口带宽），用于校园网用户的非关键网络应用的流量分流，以解决现有带宽不足的问题，提升校园网师生用户互联网访问的体验度。

数量：1宗。

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。

本项目预算金额为人民币19.9万元。

采购服务期3年。

### 四、技术要求

山东大学校园网网络设备维保服务技术要求

| 采购人要求（用户填写） |  |  | 投标人响应（投标人填写） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1. | 互联网非对称出口带宽 |  |  |  |  |
| 1.1. | ★带宽需求 | 提供上下行非对称的互联网出口带宽（简称：互联网非对称出口带宽），总带宽≥40Gbps。 |  |  |  |
| 1.2. | 出口带宽性能 | 投标方承诺提供的互联链路国内、国外互联网访问性能不低于投标方相应宽带服务的网内标准。 |  |  |  |
| 1.3. | 互联接口 | 使用40G端口方式供招标方接入。 |  |  |  |
| 1.4. | 设备接入方式 | 支持投标方使用现有网络设备进行接入并连接到互联网。 |  |  |  |
| 1.5. | △IPv4 地址要求 | 1、提供固定公网IPV4地址不少于40个，该地址仅供招标方使用，以便招标方的期刊杂志等应用进行基于IP地址的注册； |  |  |  |
|  |  | 2、如果40G带宽是由多条千兆非对称带宽聚合而成，IPV4 地址可用地址数量应不少于非对称带宽条数与40两数字较大者。 |  |  |  |
| 1.6. | △IPv6 地址要求 | 1、提供专享IPV6公网地址； |  |  |  |
|  |  | 2、所提供宽带可同时获取IPV4及IPV6公网地址，需支持IPV4/IPV6双栈。 |  |  |  |
| 1.7. | 独享纤芯接入 | 从投标方接入机房设备端口至采购人机房段之间需为光缆纤芯独享方式。 |  |  |  |
| 1.8. | 线路冗余保护 | 如果40G带宽由多条千兆非对称带宽聚合而成，则需要保证互联网线路上联至供应商不同机房的汇聚设备，避免因线路或设备故障造成业务全部中断。 |  |  |  |
| 1.9. | 网络质量 | 闲时通道互联地址对PING（100字节）平均时延不高于5ms，丢包率不大于0.1%；忙时（20:00-0:00）时延不高于25ms，丢包率不大于0.5%； |  |  |  |
|  |  | 闲时通道互联地址对PING（1500字节）平均时延不高于10ms，丢包率不大于0.3%；忙时（20:00-0:00）时延不高于50ms，丢包率不大于1%；Ping国内主要网站时延不高于50ms，丢包率不大于0.5%；网络可用性为优于99.0%。 |  |  |  |
| 1.10. | ★服务实配要求 | 供应商应提供总带宽不低于40Gbps的上下行非对称的互联网宽带服务；供应商应提供用于采购方设备接入本宽带的光模块及线缆。 |  |  |  |

### 五、商务条款

山东大学服务采购商务条款响应一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 采购人要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币 |  |
| 2 | 交付期 | 合同签订后15日内完成部署服务。 |  |
| 3 | 开通日期 | 2027年3月1日开通服务。 |  |
| 4 | 项目服务周期 | 项目服务期3年，首年合同签订后，后续年度合同在双方均未提出书面异议的情况下自动续签，每次续签合同金额与首年成交价一致，最多续签两次，总计合同年限不超过三年。 |  |
| 5 | 付款方式 | 服务费按年度支付。互联网专线安装调试完毕并验收合格后30日内，招标方支付当年度费用。如果服务延展，后续年份租赁费用，招标方应在10月31日前，支付当年100%租赁费。 |  |

备注：

招标完成后，付款方式不可更改；

此表内容只做参考，请用户根据购置设备/服务实际需求填写《商务条款响应一览表》。

### 六、培训

（一）成交供应商需在系统安装前提供完整的培训方案，包括整套系统的部署、使用、管理和维护。

（二）应根据用户不同部门的业务特点、不同人员的职责分工、不同阶段的工作变化，有针对性的选择培训讲师、设计培训内容、制作培训教材，分阶段、分批次、分深度的进行培训。不同内容的培训须提前进行教材审核和培训试讲，达不到用户要求的，要进行调整优化。

（三）及时提供相关领域新技术与新信息，以及相关技术咨询。