## 山东大学互联网对称出口带宽采购

项目内容及项目要求

### 一、项目背景

山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明，在国内外具有重要影响力的教育部直属重点综合性大学，是世界一流大学建设高校（A类）。近年来山东大学实现了跨越式发展，各项事业均达到了前所未有的高度，学校的综合水平和办学质量明显提升，国际影响力显著增强。各类全日制学生达7万人，专任教师4900多人。为了保障山东大学教学、科研、学术交流、校园生活等各方面工作，需要安全、可靠、高速的互联网出口网络进行保障。

根据山东大学校园网出口带宽现状、项目预算、对各运营商互联网出口带宽业务的调研，运营商不同带宽分级现状的调研，和相关采购的价格调研，申请采购4Gbps上下行对称的互联网出口带宽（简称：互联网对称出口带宽），该带宽将主要用于校园网用户的非关键网络应用的流量分流，以节省宝贵的专线带宽用于有效保障学校教学、科研、管理需求。

### 二、项目目标

通过采购互联网对称出口带宽，有效扩展校园网的出口带宽，对校园网互联网出口网络进行保障，提升师生互联网访问的体验度。

### 三、项目内容

本项目计划采购4Gbps上下行对称的互联网出口带宽（简称：互联网对称出口带宽），用于校园网用户的非关键网络应用的流量分流，以解决现有带宽不足的问题，提升校园网师生用户互联网访问的体验度。

数量：1宗。

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。

本项目预算金额为人民币12万元。

采购服务期3年。

### 四、技术要求

山东大学校园网网络设备维保服务技术要求

| 采购人要求（用户填写） |  |  | 投标人响应（投标人填写） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
|  | 互联网对称出口带宽 |  |  |  |  |
|  | ★带宽需求 | 提供上下行对称的互联网宽带线路（简称：互联网出口对称带宽），上下行带宽均不低于4Gbps。 |  |  |  |
|  | 出口带宽性能 | 投标方承诺提供的互联链路国内、国外互联网访问性能不低于投标方相应宽带服务的网内标准。 |  |  |  |
|  | △互联接口 | 使用40G端口方式接入招标方设备。 |  |  |  |
|  | 设备接入方式 | 支持投标方使用现有网络设备进行接入并连接到互联网。 |  |  |  |
|  | △IPv4地址要求 | 需提供“甲方期刊杂志等应用系统”白名单之内的80个固定公网IPv4地址，且保证各类应用可以正常使用。 |  |  |  |
|  | IPv6地址要求 | 提供前缀为64的、固定公网IPv6地址；且必须支持IPV4/IPV6双栈。 |  |  |  |
|  | 网络质量 | 闲时通道互联地址对PING（100字节）平均时延不高于5ms，丢包率不大于0.1%；忙时（18:00-0:00）时延不高于25ms，丢包率不大于0.5%； 闲时通道互联地址对PING（1500字节）平均时延不高于10ms，丢包率不大于0.3%；忙时（20:00-0:00）时延不高于50ms，丢包率不大于1%； 网络可用性优于99.0%。 |  |  |  |
|  | ★配套要求 | 供应商应提供用于采购方设备接入本宽带的光模块及线缆。 |  |  |  |
|  | △业务连续性保障要求 | 供应商提供的专线应确保采购人当前业务的连续性和稳定性，调测期间需确保业务连续不中断。 |  |  |  |

### 五、商务条款

山东大学服务采购商务条款响应一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 采购人要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币 |  |
| 2 | 交付期 | 合同签订后7 日内完成部署服务。 |  |
| 3 | 开通日期 | 完成部署服务后，根据合同约定日期开通服务。 |  |
| 4 | 项目服务周期 | 项目服务期3年，首年合同签订后，后续年度合同在双方均未提出书面异议的情况下自动续签，每次续签合同金额与首年成交价一致，最多续签两次，总计合同年限不超过三年。 |  |
| 5 | 付款方式 | 服务费按年度支付。互联网专线安装调试完毕并验收合格后30日内，招标方支付当年度费用。如果服务延展，后续年份租赁费用，招标方应在10月31日前，支付当年100%租赁费。 |  |

备注：

招标完成后，付款方式不可更改；

此表内容只做参考，请用户根据购置服务实际需求填写《商务条款响应一览表》。

### 六、培训

（一）成交供应商需在系统安装前提供完整的培训方案，包括整套系统的部署、使用、管理和维护。

（二）应根据用户不同部门的业务特点、不同人员的职责分工、不同阶段的工作变化，有针对性的选择培训讲师、设计培训内容、制作培训教材，分阶段、分批次、分深度的进行培训。不同内容的培训须提前进行教材审核和培训试讲，达不到用户要求的，要进行调整优化。

（三）及时提供相关领域新技术与新信息，以及相关技术咨询。