大学生双创中心多功能报告厅系统设备参数

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 背景全彩屏 | ★1）显示屏面积不低于：73.84㎡。其中主屏长12米*高4.32米=51.84m²，分辨率不低于：4800*1728；侧屏2套，（高2.4米*长1.92米）+（高3.36米*长1.92米）=22㎡。点间距≤2.5mm,点密度≥160000点/㎡, 像素点失控（坏点率）率≤1/1000000；金线封装。 2）反光率: 屏体表面亚黑处理，反光率≤2%;水平视角≥160°, 垂直视角≥160°; 白平衡屏幕亮度≥600cd/㎡，支持0-100%无极调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节；换帧频率（Hz）≥60; 3）低亮高灰: 支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-16bit任意设置; 对比度≥8000：1; 刷新率: 支持软件调节900-3840Hz; 色温（K）: 支持软件调节1000K-9300K; 发光点中心距偏差≤2%;亮度均匀性≥98%;色度均匀性: ±0.002CxCy内; 表面温升; 屏幕最大亮度白色连续工作2小时，表面温升＜20℃ 4）支持单点亮度、单点颜色校正功能；支持拼缝亮、暗线、校正软件调节设置项 5）支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除等LED调节功能 6）支持Gamma自动校正技术，支持通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数，实现显示效果改善。 7）具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能 8）具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能 9）驱动方式；恒流驱动 10）绝缘性能：电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 11）阻然性能：PCB 板（主板、模组等）、单元塑料面板料（面罩等）及单元整体满足GBT5169.16-2008标准V-0 级； 12）安全防护：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象。 13）在AC峰值情况下泄露电流不大于5mA 14）屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪声声压＜4dB 15）整机防尘：IP6X，整机防水：IPX3 16）电磁辐射为EMC B级；光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类 17）箱体为压铸铝材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计； 18）LED灯接触空气，环境对流散热；电源贴紧箱体背板主体传导散热； 19）适应沿海环境，具有除湿设计，屏体支持长时间未使用后，自动切入除湿模式，屏体亮度从10%到100%逐步显示 20）箱体间缝隙（mm）≤0.1，箱体平整度（mm）≤0.1；箱体/模组间相对错位值＜1% 21）支持LED单点检测、温度检测、电源检测、温度检测。支持远程监督控制。 22）维护方式；模组前维护、电源/接收卡后维护，支持带电维护，热插拔 23）平均修复时间（MTTR）≤6分钟；平均无故障时间（MTBF）≥10万小时 24）内置电源具备PFC功能，功率因数≥0.95；电源效率≥90%（25℃）； 25）峰值功耗：≤350W/㎡；平均功耗：≤120W/㎡，带电黑屏：≤30W/㎡ 以上第3、11、17、18、19条屏体技术参数要求项需提供同时具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方检测机构检测报告复印件并加盖原厂公章。 框架结构 配套。 l 产品厂家资质认证 1、LED生产厂家具有领先的节能技术，具有中国质量认证监督管理中心LED显示屏、芯片、封装、驱动电源及配件的中国节能环保产品认证，需提供证书复印件并加盖原厂公章。 2、LED显示屏生产厂家通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认证（复印件加盖公章，并提供查询网址），具备对于来料、生产过程、成品的全链路质量控制能力； 3、LED显示屏生产厂家具有工业和信息化部的LED显示屏制造业行业排名认证，需提供证书复印件并加盖原厂公章。 4、LED生产厂家通过GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系五星级认证，需提供证书复印件并加盖原厂公章。 5、生产厂家通过LED显示屏设计、开发、生产和服务GJB9001C-2017认证，并提供证明文件。 须提供产品生产厂家出具的针对本项目的质保函原件。 | 1套 |
| 2 | 电子条屏 | 尺寸：12米*0.576米=6.91㎡ RGB显示屏，像素组成1R1G1B,点间距3mm，模组尺寸192mm*192mm，模组分辨率64点*64点，像素密度111111点/㎡,3、发光点颜色：1红 +1纯绿 +1纯蓝 4、屏幕亮度：≥1200cd/m² 5、最佳视距：≥3米，显示内容清晰可见 6、最佳视角：水平视角160°垂直视角140° 7、扫描方式：恒流驱动，1/32扫描 8、驱动方式：灯驱合一 9、亮度调节：256级亮度自动调节 10、亮度均匀性：采用逐点亮度校正技术，确保整屏像素之间与模块之间亮度的均匀性，达到像素之间光强度均匀性≤ 5％ 11 、灰度等级：可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意 含框架 | 1套 |
| 3 | 发送盒 | 1）采用分离式屏体控制器，支持输入信号热备份功能、与屏体分体设计，故障快速更换，无需拆屏，无需分配器支持1920*1080像素显示，无需交换机实现屏体控制。 单台屏体控制器支持 2）输入：输入：1*HDMI，1*DVI，支持互为主备设计。 3）输出：4*RJ45 4）与屏体独立式设计 5）单网线同时传输显示信号及屏体调节 6）支持100米长距离传输 | 8台 |
| 4 | 视频媒体控制器 | 1）★通过网络接口直接控制图像处理器实现对大屏的显示进行实时操控、切换。 2）★不少于2个21英寸双液晶超清电容触摸控制屏，可显示视频处理器所有输入源视频信号及控制菜单 3）最大支持 20个图层配置，并支持异形图层配置。 4）集成针对触屏优化的软件，实现优秀的视频控制性能。 5）★支持128个场景，场景名称，图层名称，输入源名称在按键上方的 OLED 屏上实时显示。 6）支持外接显示器，可将下位机的预监内容显示在外接显示器上。 7）支持屏体拼接，输出画质调整，背景设置，EDID 设置，测试画面，正常显示和黑屏一键切换。 8）支持一键添加图层，一键清除图层，图层一键置顶或置底。 9）支持对屏幕、场景、图层、源设置与切换。 10）支持双电源主备设计，提供稳定供电能力。 11）可通过页面调用控制，可快速调用不低于128种模式，调取时，每个按键灯自动两起显示当前状态; 12）支持使用鼠标，键盘，控台按键，触控屏等多种操控方式。 13）支持对输入源画面截取和图层翻转的配置。 14）支持通过 T-bar 切换，并支持多种切换效果。支持通过 RJ45 接口远程或现场控制终端视频切换器。 15）控制面板直接具有不少于6个特效按键，方便快捷调取显示模式。包括淡入淡出，图层的飞入飞出，百叶窗、拉幕、心型等； 16）支持触摸显示PST场景与按键实时响应并可查看PST场景所有设置场景内容查看并读取信号信息及坐标与大小。触摸显示可触摸控制尺寸大小或拖拉设置图像内容 17）面板按键装有各种颜色的发光灯，且按键的颜色和功能均可以在线自定义编辑。 18）★支持虚拟抠像，制作虚拟类节目，同时还可保存高清图片，可作虚拟背景、开场图片或结尾图片使用，支持将任意输入2-3路视频图像、图片进行叠加、实现虚演播室功能。 19）支持在显示屏上任意图层的位置、大小、数量叠加等设置，根据所控设备的功能，对每个输出口均可以支持图层参数的独立设置，例如大小、位置。 20）H.264或H.265的解码显示，其编解码流程主要包括5个部分：帧间和帧内预测（Estimation）、变换（Transform）和反变换、量化（Quantization）和反量化、环路滤波（Loop Filter）、熵编码（Entropy Coding）。对网络的适应性方面H.264和H.265可很好运行在Internet等复杂网络条件下，支持网络视频的高清显示播放。 21）大屏控制可通过计算机软件进行灵活控制，也可通过面板按键等功能按钮实现和计算机软件完全相同的操作功能，面板按键装有各种颜色的发光灯，且按键的颜色和功能均可以在线自定义编辑。 22）具备形成集控一键式操控或Tbar控制，具备数字键盘，坐标摇杆，一键画面吸合，一键画面叠加，一键画面清除，一键画面旋转，自动画面调整，可自定义设置画面独立按键，页面向下向上翻页，任意设置图层页面，输入设置键可任意自定义并OLED独立显示输入信息，控制页面Match PGM独立可调整，Freeze PST可调。触摸界面显示设备允许状态，显示设备信息内容 23）支持显示设备的接口信息并接受触摸显示点击锁定接口和读取接口状态，接口状态与实际接入的信号一致并独立读取接口参数，点击接口支持设置EDID，显示设置，坐标，尺寸，裁剪，显示模式，色彩设置，透明度，亮度，锐度，饱和度，对比度，色温，热备份设置，工作模式，模拟键盘实时跑动输入信息参数，wipe独立设置键盘，实现特效画面切换选项和定义模式场景，MIX独立设置键实现画面切换时间控制，Tbar模拟键可切换场景与实时Tbar一致。 | 1台 |
| 5 | 图像处理器 | 1）★纯硬件构架，采用4K超高清输入输出，从信号采集到信号处理及输出全部支持4K@60标准。视频输入：12路4K@60 ，视频输出：10路4K@60。 2）交叉变换技术（Cross-Convert Technology）实现设备输入输出在SMPTE和VESA制式之间的自由转换，支持画面任意变换，包括对称，镜像，反像，旋转DSK。 3）输入接口支持HDMI/DVI/VGA/3G-SDI/CVBS/USB/DP等不同格式信号，并支持最高扩展32路4K@60输入，24路4K@60输出接口。支持USB设备插入作为信号源可以直接解码输出上屏显示。 4）具有2路返看输出卡，1路MVR、一路回显。 5）最大40图层，超大画面拼接处理能力，可以支持到48K*1K的拼接输出，单口拼接输出分辨率为3840*2160，也可以自定义输出分辨率拼接，支持点对点的拼接，保证画面清晰不失真。 6）设备前面板具有彩色LDE显示屏，可通过前面板按键及旋钮实现对设备的快捷设置及参数查看。 7）支持实时预监，控台实时回显，无需增加IP回显卡 8）双电源备份功能，提高系统的稳定性。 9）单张输出卡最大输出分辨率可达 4096×2160@60Hz，支持标准及非标格式4K@60，30， 1080P@60，59.94，50，30，29.97，25，24，23.98，1080i@60，50，59.94，720P@60，50，59.94，576i@50，480i60 10）支持卡槽，板卡工作状态监测和关键芯片温度监测功能。 11）支持通过视频媒体控制器和计算机软件同时控制， 12）图像处理器与频媒体控制器须同品牌 13）★输出板卡支持将两路不同的输入信号转换成两个相同或者不同IP网端的视频流输出，通过输出板卡两个RJ45的接口并入到局域网或者广域网中，实现通过网页进行实时观看音视频直播，支持直播推流功能，可将音视频流推送到学校直播平台或互联网第三方直播平台。 14）图像色深处理12Bit，色彩采样深度可达32bit/像素，图像采集信号处理支持任意格式信号，图像任意跨屏幕漫游叠加，抠图，静帧，文字叠加，旋转镜像，logo抓取，预存模式256场景，数字/模拟的GENLOCK，满足广电级别GENLOCK的场景应用和多台同步锁功能。 15）单机具备12路输出48K超高分辨率拼接，支持开16图层多画面显示效果，信号无缝实时切换，图像尺寸放大时设备自动进行倍线处理，最大程度地保证画面质量的无损重现，信号Extended Display Identification Data的读取、修改、自定义，设备输出信号 16）交叉变换技术（Cross-Convert Technology）实现设备输入输出在SMPTE和VESA制式之间的自由转换，支持画面任意变换，包括对称，镜像，反像，旋转DSK，淡入淡出等特效 17）同步锁定Genlock，通过遍布内部显示系统的全局时钟，保证不论是输入，还是信号分布和传输，乃至输出的各个信号等级始终保持信号的一致性和同步处理，实现所有显示系统跟随同步信号的完全同步，Genlock可选Y/Z/HS/VS同步锁定。 | 1台 |
| 6 | 多屏媒体控制软件 | 1）适用 macOS或者WIN 的软件应用程序。 2）支持全面的调度引擎, 可以在任何时间自动触发特定播放列表。每个媒体项都可以循环、软循环、指定时间内的循环, 也可以指定循环的次数。每个媒体项都可以指定结束后的行为， 可以指定为什么都不做, 转到下一个, 或者随机播放。 3）输出到多个屏幕，并且同时兼容很多格式, 包括DVI、HDMI、VGA连接线输出、广播格式 (SDI)、基于网络的格式 (NDI、Syphon) 输出。可以选择输出到其中一个屏幕或者多个屏幕的组合。每个输出可以对应于一个或多个屏幕。在任何图层中触发的媒体都可以播放到一个或多个屏幕。（提供软件功能截图复印件并加盖公章） 4）选择输出到全屏或在一个或多个图像范围 (矩形、多边形、圆形、贝塞尔路径)。这样就可以在旋转屏幕、各种形状的屏幕和非常规的长宽比中对内容进行微调设计。可以随时轻松地更改任何给定图层上的目标素材, 并将此映射另存为媒体项，所以内容总可以按照你想要的方式播放。提供更多选项，例如为播放列表中播放的内容指定默认图层, 以确保不会在错误的屏幕播放内容。可以适用于各种显示器，如果你需要投影到超宽或超高屏幕, 可以在应用程序内直接生成垂直或水平边缘混合。 5）新建的屏幕目标标记功能可以快速识别输出到的屏幕。当识别输出或屏幕时, 将显示输出的名称、信号类型和信号格式。确定目标后, 你可以轻松控制要在目标上显示的内容。 6）同时实现多通道的音频控制，可以通过主输出或辅助输出对每个内容通道进行监控和单独播放。将源音频通道路由到一个或多个输出通道, 规范每个通道的音频, 或更改每个通道的音量。 7）使用各种混合模式将视频图层混合在一起。每个图层都有一个不透明度设置, 因此可以控制一个视频对较下层图层的视频的透明度级别。其他28种混合模式允许精确控制可视图层的交互方式。蒙版编辑器允许使用多个形状 (包括矩形、圆形、自由形状、贝塞尔路径), 带有或不具有羽化的图像, 带有 alpha 通道的导入图像。 8）选择显示所需的内容，例如查看每个图层的效果、目标、过渡、混合模式和不透明度。提供了颜色标记的功能，借助此功能可以显著帮助跟踪图层、目标和剪辑。（提供软件功能截图复印件并加盖公章） 9）用快照功能保存全部内容。 10）接收从网络上配备了计算机发送 NDI 信号 (需要搭配适当的模块), 并将其映射到任何实时视频输入项中。 11）通过时间码功能，你可以灵活地触发需要自动播放的内容, 也可以灵活地执行遵循时间码的单个操作。 12）提供了静态缩略图可以识别视频剪辑,。当你有多个实时视频源时, 如果你希望在播放视频剪辑之前查看要转到屏幕的内容，我们的实时视频播放预览功能可帮助你查看任何硬件 (SDI\ hdmi)、软件 (syphon) 或网络 (NDI) 视频输入上的实时内容。（提供软件功能截图复印件并加盖公章） | 1套 |
| 7 | 无线演讲台 | 1）产品为一体化设计：整体使用铝合金及钢化玻璃材料设计，美观、耐用、安全性高；台面分主台面和辅助台面两部分组成；主台面尺寸为50cm*90cm,副台面主要辅助使用人放置物品和实物操作展示使用；台面高度可电动调节，调节高度范围为78cm至110cm，可电动调节台面倾斜度，底部配有四个万向轮，可自由移动。 2）内嵌i5高性能计算机，桌面配有21.5寸多点电容触控屏，可实现大、小屏无延时同屏显示。 处理器： Intel®Core™i5 CPU 硬盘 ：SSD256 GB 安装内存： 8 GB LCD分辨率 1920×1080 USB 3.0 ×2 MIC-IN ×1 LINE-OUT ×1 HDMI-OUT ×1 HDMI-IN ×2 10点触摸 ×1 蓝牙 ： 4.0 3）采用高清4K无线HDMI传输，可与任何厂家的互动电视大屏或投影机无线连接。 点对点，达到双向触控操作具有触控功能的显示设备。 支持WHDI 和 HDMI1.4标准 支持AES128/256位图像加密功能 采用实时无线高清视频传输技术，图像无延时，支持720P 30Hz,1080P 60Hz 无线传输距离30米(图像质量等级4） 4）具有1300万自动对焦高清视频展台。 传感器：1/2.5寸自动对焦CMOSAF镜头， 帧率： 1080P@30FPS, 720P@60FPS 图像格式：MJPEG,YUV 放大倍数：3X物理放大，16X数码放大 语音功能：高保真语音录制 扫描幅面：A3/A4 对焦方式：自动对焦； 机器底座含有多功能物理按键功能：放大、缩小、自动对焦、冻结、自动对焦锁定 机身超强铝合金材质具有三节转轴折叠功能便于收纳，镜头可上下180度旋转，可270旋转多方向立体展示。 镜头可距展示物体40cm-8cm之间任意调节视频展示和录制高度，可实现微距录制。 可直接连接显微镜，展示和录制显微实验内容无需外接任何设备和镜头。 5）云平台软件，具有上课随堂录课实时上传视频课程、电子白板、魔术笔、高清视频展示、桌面讲解标注等互动教学软件。 提供教学资源云平台，可以实时上传和本地存储，提供在线及下载观看教学等视频两种模式。 实时录课功能：实时录制教师讲课内容和实时上传云平台，录制的过程中可使用标注工具对上课内容进行重点、难点、疑问点进行标注，实现远程或集中评课和备课及便于学生课后复习。可以对录制内容进行剪切编辑。 视频展台功能：配有视频展台、快速扫描、白板批注、课件录制、对比教学、快速抓图、悬浮窗等软件功能。软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换。 白板软件功能：利用白板工具，教师可以面对学生在讲台触控屏上书写标注，黑板互动大屏可同屏显示。 可实现教学显示大屏、讲台桌面触控屏、PAD/手机三屏实时无线互动教学。 可实现老师对授课内容现场编辑、修改及器材手动操作的过程或结果与显示设备无线同步传输。 | 1台 |
| 8 | 液晶电视 | 1）屏幕尺寸：75英寸 2）视频显示格式: 4K 3）分辨率:3840x2160: 4）HDMI接口数: 3个 5）背光灯类型: LED发光二极管 6）屏幕比例: 16:9 7）3D类型：主动快门式3d 8）能效等级：主动快门式3d 9）网络连接方式：全部支持 10）操作系统：安卓 11）扫描方式：逐行扫描 12）接收制式：PAL | 4台 |
| 9 | 互动白板 | 1) 尺寸：≥60寸 2) 边框材质：高级铝 3) 定位精度：±1.5mm 4) 触摸精度：≤2mm，无漂移 5) 插值分辨率：32768*32768 6) 最小触摸尺寸：≥4mm 7) 触摸深度:≤3mm 8) 响应时间:7ms 9) 数据通讯:USB 10) 功率损耗：<2W 11) 实时数据化传统白板书写内容，实时传输到服务器，可以通过手机微信、网页、或APP获得白板书写内容； 12) 学生可以根据自己对知识点的兴趣，通过手机、电脑或其它移动设备，实时@屏幕或书写白板，实时获得当前展示的内容，以及白板的内容，快速记录笔记； 13) 可以在手机、电脑、或其它移动设备输入文字信息作为笔记，结束后，可以根据每个人的学习兴趣点自动生成定制化笔记，提高听课效率； 14) 自动识别白板笔为书写功能、识别板擦或手指为擦除功能，不改变课书写使用习惯； 15) 可以实时将白板书写内容传输到屏幕，解决后排看不清白板书写的问题 16) 可以通过功能按钮切换白板内容或电脑课件内容 17) 可以通过HDMI接口，将白板书写内容实时输出到显示系统 18) 可以自由选择暂停分享所有内容 19) 防误点功能：可以自动屏蔽书写时衣袖干扰，手掌干扰 20) 坏管屏蔽功能：智能抒写框在使用时最多出现15%的灯管损坏，能够正常使用；（提供国家级光学质量检测中心报告复印件加盖公章） 21) 触摸屏全角度抗太阳光等强光干扰，抗光等级达到100K LUX； 22) 老化（带负载）：抽样5%，置老化试验室，50℃下运行100小时，信号无变化，60℃下运行168小时，信号浮动不超过5%； 23) 高低温冲击（带负载）：-10℃～60℃循环5次，温度顶峰停留30分钟，高低温冲击后设备功能正常； 24) 静电放电测试（ESD）：接触放电：8kV以下B级，8kV以上C级 25) 空气放电：8kV以下A级，8kV ～ 12kV以上B级 | 1台 |
| 10 | 会议引导显示屏 | 1）10.1英寸触摸显示终端：用于会议室门口、带光带显示会议室状态、ARM架构\POE供电，含POE供电定时模块，含专业安装支架，信息接收模块。无人值守开关机（杜绝假关机）。 2）★可对接学校现有“会议预约管理系统”，实现统一管理。 | 2台 |
| 11 | 监视器 | 1）屏幕比例：16:9 2）对角线尺寸：32英寸 3）亮度(典型值) ：300cd/m2 4）静态对比度(典型值)： 1000:1(Typ), 700:1(Min) 5）分辨率：1920 x 1080 6）接口：HDMI*1，DVI*1，VGA*1 | 4台 |
| 12 | 配电系统 | 1）所投PLC自动控制软件与LED屏体为同一厂家，提供3C证书。 2）采用“显示屏智能上电系统”，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，方便对LED屏的使用。 3）通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 4）同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 5）功率：50KW | 1套 |
| 13 | 渐变指向性阵列模块扬声器 | 1）★ 两分频设计，高频单元：不少于6只2英寸压缩驱动单元；低频单元：不少于2只10英寸锥形换能器； 2）额定功率：低频：不低于500W，高频 ：不低于150W；峰值功率：低频：不低于2000W，高频：不低于600W. 3）阻抗：低频：4Ω，高频：8Ω； 4）扩散角度：水平x 垂直：55°x 10°允许偏差范围 ≤±5 5）频率响应(+/-3dB)不劣于：60Hz~16kHz 6）灵敏度（SPL / 1 W @ 1 m）：低频不低于94dB；高频不低于108dB 7）最大声压级（SPL @ 1 m）：低频不低于121dB；高频不低于130dB； 8）扬声器内部具备可安装增益调节套件的位置，以便于根据现场布局条件作覆盖区域统一声压级调节； 9）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章； 10）提供针对本项目的全声场模拟声学设计三维电子文档（开标时须提供计算机模式声学设计彩色数据纸质证明材料加盖公章）。 | 2只 |
| 14 | 渐变指向性阵列模块扬声器 | 1）★两分频设计，高频单元：不少于6只2英寸压缩驱动单元；低频单元：不少于2只10英寸锥形换能器； 2）额定功率：低频：不低于500W，高频：不低于150W；峰值功率：低频：不低于2000W，高频：不低于600W. 3）阻抗：低频：4Ω，高频：8Ω； 4）扩散角度：水平x 垂直：70°x 10°允许偏差范围 ≤±5 5）频率响应(+/-3dB)不劣于：60Hz~16kHz 6）灵敏度（SPL / 1 W @ 1 m）：低频不低于94dB；高频不低于108dB 7）最大声压级（SPL @ 1 m）：低频不低于121dB；高频不低于130dB； 8）扬声器内部具备可安装增益调节套件的位置，以便于根据现场布局条件作覆盖区域统一声压级调节； 9）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章。 | 2只 |
| 15 | 渐变指向性阵列模块扬声器 | 1）★两分频设计，高频单元：不少于6只2英寸压缩驱动单元；低频单元：不少于2只10英寸锥形换能器； 2）额定功率：低频：不低于500W，高频：不低于150W；峰值功率：低频：不低于2000W，高频：不低于600W. 3）阻抗：低频：4Ω，高频：8Ω； 4）扩散角度：水平x 垂直：90°x 20°允许偏差范围 ≤±5 5）频率响应(+/-3dB)不劣于：60Hz~16kHz 6）灵敏度（SPL / 1 W @ 1 m）：低频不低于94dB；高频不低于108dB 7）最大声压级（SPL @ 1 m）：低频不低于121dB；高频不低于130dB； 8）扬声器内部具备可安装增益调节套件的位置，以便于根据现场布局条件作覆盖区域统一声压级调节； 9）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章. | 2只 |
| 16 | 中置渐变指向性阵列模块扬声器 | 1）★两分频设计，高频单元：不少于6只2英寸压缩驱动单元；低频单元：不少于2只10英寸锥形换能器； 2）额定功率：低频：不低于500W，高频：不低于150W；峰值功率：低频：不低于2000W，高频：不低于600W. 3）阻抗：低频：4Ω，高频：8Ω； 4）扩散角度：水平x 垂直：55°x10°允许偏差范围 ≤±5 5）频率响应(+/-3dB)不劣于：60Hz~16kHz 6）灵敏度（SPL / 1 W @ 1 m）：低频不低于94dB；高频不低于108dB 7）最大声压级（SPL @ 1 m）：低频不低于121dB；高频不低于130dB； 8）扬声器内部具备可安装增益调节套件的位置，以便于根据现场布局条件作覆盖区域统一声压级调节； 9）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章 | 1只 |
| 17 | 中置渐变指向性阵列模块扬声器 | 1）★.两分频设计，高频单元：不少于6只2英寸压缩驱动单元；低频单元：不少于2只10英寸锥形换能器； 2）额定功率：低频：不低于500W，高频：不低于150W；峰值功率：低频：不低于2000W，高频：不低于600W. 3）阻抗：低频：4Ω，高频：8Ω； 4）扩散角度：水平x 垂直：90°x 10°允许偏差范围 ≤±5 5）频率响应(+/-3dB)不劣于：60Hz~16kHz 6）灵敏度（SPL / 1 W @ 1 m）：低频不低于94dB；高频不低于108dB 7）最大声压级（SPL @ 1 m）：低频不低于121dB；高频不低于130dB； 8）扬声器内部具备可安装增益调节套件的位置，以便于根据现场布局条件作覆盖区域统一声压级调节； 9）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章 | 1只 |
| 18 | 中置渐变指向性阵列模块扬声器 | 1）★.两分频设计，高频单元：不少于6只2英寸压缩驱动单元；低频单元：不少于2只10英寸锥形换能器； 2）额定功率：低频：不低于500W，高频：不低于150W；峰值功率：低频：不低于2000W，高频：不低于600W. 3）阻抗：低频：4Ω，高频：8Ω； 4）扩散角度：水平x 垂直：120°x 20°允许偏差范围 ≤±5 5）频率响应(+/-3dB)不劣于：60Hz~16kHz 6）灵敏度（SPL / 1 W @ 1 m）：低频不低于94dB；高频不低于108dB 7）最大声压级（SPL @ 1 m）：低频不低于121dB；高频不低于130dB； 8) 扬声器内部具备可安装增益调节套件的位置，以便于根据现场布局条件作覆盖区域统一声压级调节； 9）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章 | 1只 |
| 19 | 阵列超低音模块扬声器 | 1）★喇叭单元：双 LF15 15 寸，音圈为4 寸的长行程单元，低频可扩展到40Hz,端口设计可将失真最小化并改善瞬态响应 2）1000W 长期/4000W 峰值功率处理能力 3）1m 处最大声压级为139 dB 4）频率范围：40Hz-280Hz(-10dB) 5）灵敏度：阵列吊装97dB ，地面摆放 103dB 6）最大声压级： 阵列吊装 127dB SPL (峰值133dB) 地面摆放 133dB SPL (峰值139dB) 7）扩散角度：100Hz以下全指向性 8）工作方式：2X8Ω/2x500W（各超低音单元独立使用） 9）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章 | 4只 |
| 20 | 渐变指向性阵列模块扬声器吊架 | 用于天花吊装1-4只阵列全频模块或超低模块扬声器。 | 3只 |
| 21 | 多用途后场补声扬声器 | 1）★低频：2 x长行程8英寸低频单元 (2英寸音圈)，高频：1 x高频压缩驱动器 (2英寸音圈) 2）频率响应：80Hz~16kHz(+/-3dB) 3）频率响应：70Hz~16kHz(-10dB) 标称覆盖范围 (H x V)：90° x 60° (可旋转高频号角) 4）功率：长期连续300 W，峰值1200 W 5）灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：94dB 6）最大SPL @ 1米：119dB，125dB(峰值) 7）额定阻抗 8Ω 8）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章 | 6只 |
| 22 | 台唇补声扬声器 | 1）★低频：1 x长行程5.25英寸低频单元 (1.5英寸音圈)，高频：1 x高频压缩驱动器 (2英寸音圈) 2）频率响应：100Hz~16kHz(+/-3dB) 3）频率响应：90Hz~16kHz(-10dB) 4）标称覆盖范围 (H x V)：100° x 100° 5）功率：长期连续100 W，峰值400 W 6）灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：90dB 7）最大SPL @ 1米：110dB，116dB(峰值) 8）额定阻抗 8Ω 9）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章 | 5只 |
| 23 | 舞台场地返听扬声器 | 1）★单元配置：高频单元：5只2英寸以上单元；低频单元：2只5英寸以上单元，铰接列阵排列； 2）额定功率：不低于200W； 3）阻抗：8Ω； 4）三合一的箱体具备多种返听扬声器应用,扩散角度：45°位置（独立使用）：水平 ：40°垂直：120°； 60°位置（组合使用-远距离）：水平 ：120°垂直：40°； 40°位置（组合使用-近距离）：水平 ：120°；垂直：40° 5）频率响应(+/-3dB)不劣于：70Hz~16kHz 6）灵敏度（SPL / 1 W @ 1 m）：不低于90dB； 7）最大声压级（SPL @ 1 m）：不低于117dB； 8）所投产品型号需在专业声学模拟设计软件中入库，提供带有产品型号的软件界面截图并加盖公章 | 6只 |
| 24 | 8通道数字功率放大器 | 1）机身带LCD显示屏：显示详细的背光图形 2）机身自带LED示警灯，用于故障、消波、限幅及信号指示；支持中英文双语界面；可预设扬声器DSP、高/低阻抗负载支持、前面板用户界面、错误侦测等； 3）前面板配备导航键及控制滚轮，实现菜单快速操作。 4）机身前面板带USB接口，用于同品牌软件对系统进行编程及升级； 5）★具备光纤扩展卡，用于和数字音频处理器光纤连接，以杜绝信号干扰和避免接口氧化。长期保证最佳音响效果。功放与功放之间须通过光纤连接，传输音频信号，避免干扰及接口氧化。 6）支持COBRANET、DANTE、ESPLINK等主流音频网络传输协议； 支持自动待机/自动唤醒，并且可设置一个或多个通道做为触发通道； 7）★总输出功率不小于4000W；每个通道支持单通道模式、桥接模式、电流分享模式以及四通道桥接模式，允许将功率放大器的全部可用功率分配到一个或一个以上的输出通道上；双通道或四通道模式可以驱动低阻负载或70V/100V 负载； 8）至少一个3针故障通知输出口，用于检测机器故障； 9）频率响应(1W+/-0.5dB):不劣于20HZ－20KHZ 10）自带交流电源固定装置：确保电源线与功率放大器稳定连接。 11、★设备内置8进8出音频矩阵。 12、须与扬声器同一品牌。 | 7台 |
| 25 | 数字音频处理器 | 1）须与扬声器同品牌 2）高品质模拟电路，同时支持麦克风和线路电平输入/输出，超低噪声工作，动态范围可达115dB。 3）先进的数字信号处理技术，支持采样率为 48kHz/24-bit 的音频，采用浮点开放式架构的DSP，并在低延迟状态下运行。 4）★内置Dante音频网络，支持32×32通道Dante设备。 5）内置光纤输出，输出8通道无压缩的数字音频信号，输出到功放光纤接口。 6）控制软件，集中提供了大量的信号处理模块，例如自动话筒混音器、多段图示和参量均衡、扬声器均衡库、信号发生器、路由器、混音器、自动增益控制、duckers、噪声门、压缩器、音源选择器和延时器。 7）前面板RJ-45以太网口，支持本地化配置和监视，同时可连通后面板网口。 8）支持行业标准的控制系统，通过板载的RS-232 和以太网端口的串口协议，支持AMX和Crestron-based系统。 9）模拟通道：8路输入×8路输出；平衡；凤凰插接口 10）数字通道：8路光纤输出；32x32Dante输入输出 11）输入阻抗：12kΩ @1kHz 12）输出阻抗：66Ω 13）最大输入电平：+24dBu 14）最大输出电平：+24dBu 15）频率响应：20Hz-20kHz （+0.3dB/-0.1dB） 16）总谐波失真+噪声：<0.002% （+4dBu，A计权/20Hz-20kHz） 17）通道隔离( 串扰)：<-105dB （+4dBu输入输出，1KHz） 18）动态范围：>115dB（A计权/20Hz-20kHz，模拟） 19）A/D 和 D/A 转换器：24 位 20）采样率：48kHz | 1台 |
| 26 | 调音台 | 1) 不少于6路单声道输入（Line/Mic） 2) 不少于6路单声道线路输出 3) 不少于16个DCA控制编组 以及8个静音编组 4) 不少于2个12寸高清晰触摸屏 5) 不少于20个电动推子 6) 不少于16组立体声内置效果器 7) 触摸屏可支持手势控制包括拖拽、缩放 8) 可调节各组LED灯或屏幕亮度 9) 数字采样率96kHz/48kHz 10) 可配置的实用工具区域，用于场景、电平表、FX及更多； 11) USB立体声录音与重放； 12) 台面至少有1个i/o卡槽，用于传输数字音频 13) 字时钟BNC I/O； 14) 不少于2路AES数字输入/输出 15) 可自定义推子界面 | 1台 |
| 27 | 舞台接口箱 | 接口箱要求 1）总计输入接口不少于48路XLR线路/话筒模拟输入。 2）总计输出接口不少于24路XLR线路模拟输出。 3）必须配置WORD CLOCK字时钟输入输出端口 4）调音台和接口箱之间必须采用双线自动冗余备份连接，传输距离小于等于100 5）调音台和接口箱都必须配置自动切换备份的双电源 6）接口箱可支持再扩展至不同的接口点位 7）每个通道的采样率不得低于96KHz. 8）调音台系统主输出必须可以根据节目需求配置为LR立体声、LRM左中右、LCR左中右、5.1环绕声总线 9）内部64条总线可自定义为AUX Main Group FX等 10）必须有3个以上I/O卡插槽。 11）调音台系统必须带有连接到备选的个人监听调音台的接口。 12）全处理通道不得小于96路 系统要求： 1) 调音台系统可同时处理不少于128路话筒输入 2) 内置立体声效果器 3) 调音台系统可同时处理不少于64路混音输出 4) 调音台系统应预留有不少于3个舞台接口箱的扩展接口 5) 每通道都具有通道显示屏和多功能旋钮 6) 调音台系统具有不少于48路矩阵、不少于48路编组和不少于24路DCA编组 7) 可以进行多点式分布系统。主机架可无模拟输入口。 8) 内部有自动混音系统。 9) IPAD上也可自定义一操作界面，IPAD可以和操作界面做互为备份。 10) 外置效果器可插入至每个通道 11) 每个输出通道默认插入GEQ PEQ Dlaey 等 | 1台 |
| 28 | 有源DI直插盒 | 有源DI直插盒，48V幻象供电。含高通滤波器，隔离变压器，单声道输出。 用途：针对电吉他或原声吉他。 | 2台 |
| 29 | 无源DI直插盒 | 无源DI直插盒，隔离变压器，单声道输出，MK3 用途：用于贝斯 | 2台 |
| 30 | 双通道无源DI直插盒 | 适用于立体声键盘，隔离变压器 用途：最多可接两张键盘。 | 1台 |
| 31 | 四通道数字式分集接收机 | 1) 四个接收机通道集成于一个1RU，内置电源，具备直观的LCD显示屏 2) 每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出 3) 高达72 MHz的调谐范围，具备频率扫描，自动分配频率，及红外线同步功能 4) 具有平坦响应的20Hz-20kHz的频率响应范围，大于120dB动态范围 5) 自带音频合并功能，可将两个或更多音频通道分别路由至多个接收机输出端组合 6) 具备射频级联端口，可将射频信号分配给另一台设备 7) 以太网联网接口，可简化多个接收机间的频率协调和部署 8) 每个通道最高60 dB可独立调整增益 9) 标配DANTE数字网络音频输出接口 10) AES256加密功能，防止信号被干扰后输出不良信号 11) 支持腰包分集功能 12) 支持专用软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能 13) 支持AMX / Crestron控制 14) 可远程安装的½波长天线 15) 具有4个独立的XLR及TRS模拟输出接口，可切换Mic/Line输出电平 16) 射频调谐步进 25 kHz；镜频抑制 >70dB(典型值） 17) 射频灵敏度 -98 dBm at 10-5 BER 18) 延迟 <2.9毫秒 19) 音频动态范围 （系统增益）@+10 >120dB, A加权（典型值） 20) 总谐波失真：−12 dBFS输出，系统增益@+10 <0.1% | 4台 |
| 32 | 手持式超心形动圈话筒发射器 | 1) 手持式数字无线发射机，具备专利的数字调制技术兼容ULX-D系统。 2) 搭配超心形指向性动圈无线话筒头； 3) 机身为轻质铝材料 4) 具备自动设置频率的红外线端口 5) 具备背光式LCD屏，便于导航菜单和控制 6) 具备AES256位可加密技术；专利的增益修正技术 7) 动态范围大于120dB。 8) 发射功率有1、10、20毫瓦可选。 9) 具备兼容更多通道输的高密度模式，高密度模式下操作距离长达30米 10) 可使用2节AA电池供电，可工作11小时，5段电池电量显示； 11) 支持使用专用的锂电池，可提供12小时以上使用时间，电量显示精确到分钟，可使用选配的插入式充电器直接充电，无需取出锂电池 12) 高达100米工作范围(特定条件下) 13) 支持频率和电源锁定 14) 天线类型：集成单一频段螺旋天线 15) 占用频宽 <200 kHz，延迟 <2.9毫秒 | 10台 |
| 33 | 腰包式发射机 | 1) 腰包数字无线发射机，兼容ULX-D系统。 2) 机身为轻质铝材料。 3) 具备自动设置频率的红外线端口 4) 具备AES256位可加密技术；专利的增益修正技术 5) 具备兼容更多通道输的高密度模式，高密度模式下操作距离长达30米 6) 4针TQG接口，兼容SHURE 的无线头戴及无线领夹话筒 7) 支持腰包分集功能 8) 发射功率有1、10、20毫瓦可选。 9) 可使用2节AA电池供电，可工作11小时，5段电池电量显示； 10) 支持使用专用的锂电池，可提供12小时以上使用时间，电量显示精确到分钟。可使用选配的插入式充电器直接充电，无需取出锂电池 11) 高达100米工作范围(特定条件下) 12) 支持频率和电源锁定 13) 增益调节范围 0 至21 dB (3 dB 步进) 14) 连接器 SMA 15) 天线类型 ¼波长 16) 阻抗 50 Ω 17) 占用频宽 <200 kHz，延迟<2.9毫秒 | 8台 |
| 34 | 全指向性电容头戴 | 1）全指向性电容头戴，频率响应20Hz-20kHz 2）灵敏度55dB，最大声压级142dB，信噪比39dB 3）需连接无线腰包发射器,配合无线系统使用 | 4台 |
| 35 | 有源天线/功率分配系统 | 1）有源天线/功率分配系统,五路射频信号输出 2）支持UHF-R,QLX-D,ULX-D,SLX和BLX4R接收机 3）前置式天线安装件,架置式安装件,内部电源供应 4）4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A) 5）用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA) 6）可用频率范围(亚洲)470-960 MHz 7）有5个频率范围可选,天线A和B输入过载LED指示灯 | 1台 |
| 36 | 有源指向性天线 | 1) 阻抗50欧,射频频率范围470-900MHz,BNC接口 2) 同轴电缆50Ω,长50英尺(15米) | 2台 |
| 37 | 双重指向性乐器话筒 | 1) 心形/全向电容，频响20Hz-20kHz，灵敏度37dB；适用于原声吉他，钢琴，原声贝斯，木管乐器，镲片，管弦乐器，现场录音，合唱人声，弦乐器，室内环境。 2) 传感器类型: 电容 3) 拾音模式: 全向, 心形 4) 频率响应自: 20 Hz 5) 频率响应至: 20 KHz 6) 灵敏度 (dBV/Pa): -37 dBV/Pa 7) 等效自噪:14 dB(A) 8) 声压: Pad @ 0 dB: 139 dB Pad @ -15 dB: 154 dB Pad @ -25 dB: 164 dB | 8台 |
| 38 | 古典乐器巡演套装 | 套装包括： 1) 10 x乐器话筒 ： 频率范围：± 2 dB，20 cm(7.9in)距离 80 Hz - 15 kHz，在10-12kHz有2dB微提升 灵敏度：额定值为1 kHz时±3 dB 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa 等效噪音电平：A加权 Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A)) S/N比(A加权)：re. 1 kHz @ 1 Pa (94 dB SPL) Typ. 71 dB(A) 动态范围：Typ. 100 dB 削波前最大声压级：142 dB 2) 10 x适配器 3) 10 x 微型话筒线缆 4) 8 x 小提琴话筒夹 5) 3 x 大提琴话筒夹 6) 2 x 钢琴话筒夹 7) 4 x 吉他话筒夹 8) 2 x 萨克斯风管/小号话筒夹 9) 2 x 通用话筒夹 10) 2 x 铜管乐器话筒夹 11) 2 x 鼓组话筒夹 12) 1 x Peli便携箱指向特性：超心型 | 1套 |
| 39 | 鼓套装 | 1) 1 x心形动圈底鼓话筒： 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应自: 50 Hz 频率响应至: 12 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -55 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 1.75 mV/Pa 2) 3 x心形动圈军鼓/通鼓话筒： 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应自: 50 Hz 频率响应至: 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -57 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 1.45 mV/Pa 3) 1 x心形动圈乐器话筒： 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应自: 70 Hz 频率响应至: 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -56.5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 1.5 mV/Pa 4) 2 x心形电容乐器话筒： 传感器类型: 电容 拾音模式: 心形 频率响应自: 40 Hz 频率响应至: 18 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -48.5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 3.8 mV/Pa 5) 3 x话筒夹 6) 3 x鼓边框支架 7) 7 x 15英尺线缆 8) 拉链式便携包 | 1套 |
| 40 | 舞台枪式电容话筒 | 1) 传感器类型: 电容 2) 拾音模式: 超高心形 3) 灵敏度 (dBV/Pa): -33.5 dBV/Pa 4) 等效自噪:15.0 dB | 8支 |
| 41 | 监听音箱 | 1) 接口类型: RCA接口 2) 颜色分类: HS5黑色 3) 音箱结构: 导管式 4) 音箱类型: 前置 5) 功率: 70W | 2只 |
| 42 | 鹅颈麦克风 | 1) 1.8英寸（45.7厘米）长度的鹅颈 2) 输出阻抗:180 Ω 3) 灵敏度(1 kHz，开路电压) : –33 dBV/Pa[1] (22 mV) 4) 最大声压级(1 kHz 1% 总谐波失真) :120 dB SPL 5) 共模抑制(10 Hz 至 100 kHz): >45 dB 6) 前置放大器输出限幅电平(1% THD): -7 dBV | 2支 |
| 43 | 专业耳机 | 1) 有线动圈耳机,频响范围 15Hz-25kHz ; 2) 最大功率 200mW ; 3) 阻抗 55欧姆 ; 4) 灵敏度 91dB ; | 1付 |
| 44 | USB声卡 | 1) 输入通道 4 2) 输出通道 4 3) 采样率 24-bit/192 kHz 4) 支持平台 Windows系统的ASIO 2.0/WDM和苹果系统的Core Audio 5) 驱动支持 超低延迟VS Streaming驱动 6) 幻象供电 48V | 1台 |
| 45 | 蓝光DVD影碟机 | 1）支持4K、2K高清播放 2）光盘格式：支持BD-ROM、BD-R/RE、DVD-Video、DVD+R/+RW(+VR)、DVD-R/-RW、DVD audio、Video CD、SVCD、CD-DTS、CD、HDCD、CD-R/RW、Kodak picture CD 、SACD（只有普通CD效果） 3）视频播放：MPGE-1、MPGE-2、MPEG4、VC1、H.264、VOB、AVCHD、MKV、AVI、RMVB、divx3.1-5.0,divx、ultra、divx、hd、WMV、TS、BDMV等视频格式 4）音乐播放：支持、ape、flac、ogg、MP3、wma、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby True HD等音频格式 5）图片浏览：gif、jpg、png 6）字幕格式：srt，sub，ssa，smi，idx+sub，蓝光原盘内嵌PGS字幕 7）网络功能：智能互联网影视平台，内置wifi 8）支持光盘播放和硬盘播放 | 1台 |
| 46 | 话筒支架 | 类型 麦克风支架/桌架 尺寸 包装尺寸：102CM*10CM*10CM | 8套 |
| 47 | 无线内通主机 | 1）八路全双工无线数字电路、音质清晰、可修改加密、抗干扰极强、随时开机随时使用，不需要对频率、便捷。 2）可无障碍增加分机数量，即加即用。 3）抑制背景噪音 支持动圈麦克，软件可调节麦克灵敏度，嘈杂环境也可使用。 4）空旷区域传输距离2000M以上，穿越楼层6-8层。 5）频率范围 400~470Mhz，低功率低辐射、节能省电。 6）内置一体电池，可连续通话8-10小时 7）看的见的声音，主机、分机发射时绿色TX指示灯常亮。接收时RX黄色指示灯常亮。 8）可采用一对一、一对多、多对多的双向同步通话系统。 9）可实现脱网工作，主机不开的情况下分机可以实现通讯功能。 10）支持鹅颈、头戴、有线输入三种模式(可与其他有限产品进行对接使用)。 11）灵敏度 -107dbm 12）空中传输速率 100Kbps 13）加密 32位通信密码 14）数字语音编码 8K采样率16bits精度 15）具有回音消除功能，不会因回音噪声干扰通话质量。 16）具有分组功能，可将多部分机按部门任意编组，提高指挥及沟通效率 17）1.4吋LCD显示屏，实时显示机器工作状态 | 1台 |
| 48 | 带屏分机 | 1）1.4吋LCD显示屏，方便设定频道、背景声抑制、机身编号、组号、场景声等级设置。 2）专业卡农耳机接口 。 3）分机内置锂电池 3.7V容量5000mAh。持续通话时间 8小时以上，待机15天以上。 | 8台 |
| 49 | 鹅颈麦 | 声音清晰，有背景声抑制功能。 | 1台 |
| 50 | 头戴式耳机 | 隔声降噪，嘈杂场合声音清晰。麦克风灵敏度-50DB，阻抗200欧，扬声器阻抗32欧. | 8台 |
| 51 | 航空箱 | 尺寸配套无线内通设备。 | 2台 |
| 52 | 电源时序器 | 1）电源:AC 110V/AC 220V，总容量:Maximal 50A 2）输出:Channel 1~12,13A 万能插座，须提供插座3C证书复印件加盖原厂公章。 3）面板控制:STANDBY按键，手动时序开关机;通道单控按键;设置操作按键，显示屏触摸控制。 4）触控显示屏：3.5寸 TFT彩色触屏，分辨率 320（RGB)X180。 5）功能: 时序开，时序关；时序延时可用户定义; 定时自动开关；8个定时工作表，16条工作日志;手动通道控制。12个单控按键。须提供软件功能截图复印件加盖原厂公章。 6）12路独立的高性能多级电源滤波器(军工级)，提供不被污染的纯净的电源。给音频系统带来超低底噪，提高视频显示的图像质量，并使数字系统免于遭受低电平差分噪音可能造成的数据损坏和丢失。 7）安全保护:多级瞬变电压浪涌抑制系统;输入电压监测和保护;各通道和总输出电流监测和保护，须提供过压保护和过流保护数值设置功能截图复印件加盖公章。 8）净化滤波器:2个独立模组，每组6路隔离的线性多级低通滤波器。每路最大电流10A. 9）控制接口:EMG DC24V 紧急控制;DC5~24V 电压信号控制;标准RS232 串口;以太网口,支持TCP/IP协议;Mini USB口，连接电脑，须提供支持以太网络控制功能软件截图复印件加盖公章。 10）控制软件功能:参数配置，状态监控，实时控制，可设置延时的时间、开关顺序模式等，须提供软件功能截图复印件加盖公章。 11）独立的控制密码和设置密码，提供管理上的保障,避免误操作。 12）提供CNAS认证第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。 | 4台 |
| 53 | 7.5寸移动电子桌签 | 屏幕尺寸：7.5英寸（对角线） 屏幕分辨率：640像素X384像素 像素大小：0.25mmx0.25mm 像素点距：0.255mm 屏体厚度：4mm 像素颜色：红、黑、白 显示功耗：0 移动式桌牌管理座 接触类型：9个弹性触点 与PC通讯方式：迷你USB 通讯速率：230400bPS 最长修改时间：12s 最大功耗：<2W | 14台 |
| 54 | 移动式桌签修改座 | 移动式桌牌管理座 外接电源适配器：输入100V-250V/50Hz-60Hz 输出：DC5V/1A 接口：迷你USB | 1台 |
| 55 | 人工智能转写系统 | 语音识别转写引擎： 1) 支持断网环境下的本地离线转写； 2) 离线条件下，接收语音信号，200ms内完成转写，连续普通话转写准确率不低于95%。 一体化终端： 1) 终端采用金属材质，便携式箱体设计，同时内置电源与电池，无需额外携带电源（须提供产品实物图片并加盖公章）； 2) 终端采用一体化设计，无需配合其他设备或模块即可独立完成离线语音转写； 3) 网络：内置4G模块，具备4G网卡插槽（须提供产品实物图片并加盖公章）； 4) CPU：Intel Core i7及以上； 5) 显卡：显存≥4G； 6) 内存：≥30G； 7) 硬盘：≥250G，SSD固态； 8) 显示器：屏幕尺寸≥15”，显示比例16:9 ，物理分辨率≥1920*1080； 9) 音频输入接口：不少于1个CANNON、1个6.5mm、1个3.5mm接口 10) 音频输出接口：不少于1个3.5mm接口； 11) 显示输入端口：不少于1个SDI、1个DVI-D、1个HDMI、1个VGA高清视频接口（需提供产品实物图片并加盖公章）； 12) 显示输出端口：不少于1个HDMI高清视频接口； 13) USB：不少于2个USB3.0、1个USB 2.0接口； 14) 其它：内置RJ45接口 15) 快捷键：内置独立的快捷键，可实现一键开始转写、暂停转写和停止转写； 16) 摄像头：内置高清摄像头，分辨率≥720p。 管理应用： 1) 关键词优化：支持通过文档批量添加中文名词为优化词，在转写过程中，相同发音的词语可优先识别为优化词，有效提升该优化词的转写准确率； 2) 语气词屏蔽：支持在语音转写的过程中自动屏蔽语气词和多余的词汇，以保证文稿的规整； 3) 自动分段：支持在实时语音转写成文字的过程中，对转写的文字智能分词分段，便于阅读理解和后续编辑； 4) 统一入口：产品各功能应用与管理模块具备统一入口，同一操作界面中须同时包含实时语音转写、录音转写、字幕上屏、历史记录、系统设置、关闭系统等功能应用的入口，并能够查看网络连接状态、电池电量、系统音量、输入法等系统状态； 5) 安全设置：支持设置系统密码、导出系统日志。 基础应用: 一、支持实时语音转写 1) 针对连续语音流进行实时语音转写识别，实现快速记录： 2) 声音输入须可选外接麦克风、内置麦克风和蓝牙麦克风； 3) 实时输出文字结果，且无需借助其他终端与设备，即可在一体化终端中对文字结果进行即时编辑，无需等待输出完整文稿再行整理，有效规避信息遗漏（该功能须提供软件界面截图并加盖公章）； 4) 具备独立开关操作界面，可手动打开或关闭外接屏幕的字幕开关； 5) 转写完成后，须同时生成文字稿、对应的录音文件及标准SRT字幕文件，并可通过U盘导出，其中，SRT字幕文件可直接用于其他视频的编辑与合成； 6) 支持生成实时语音转写记录列表，包含创建时间、记录时长和文件大小等信息，且支持下载、删除、编辑记录名称等操作。 二、支持PPT演说记录与分享 对于PPT演讲、培训等场景，支持演说后扫码分享现场录音与图文信息，可随时随地阅读，便于理解： 1) 支持使用一体化终端直接演示PPT并进行记录与分享，或使用其他设备、并通过视频输入的方式将PPT画面导入一体化终端进行PPT演示并记录与分享（该功能须提供软件界面截图并加盖公章）； 2) 演说开始之前支持手动添加演讲计划，添加生成的信息包括演说名称、创建时间及演说分享的二维码； 3) 支持演说过程中，在PPT中叠加字幕，并可手动选择字幕的开关、字幕的语言（至少应包括单中文、单英文和中英双语）及调整字幕的位置（至少应包括屏幕上方覆盖PPT、屏幕上方不覆盖PPT、屏幕下方覆盖PPT、屏幕下方不覆盖PPT）；（该功能须提供软件界面截图并加盖公章） 4) 具备独立的转写结果显示界面，且仅在一体化终端中显示，不会显示在外接屏幕中； 5) 支持演说内容的二维码分享，演说结束后，在联网状态下可即时生成分享二维码，对演说全过程的音、图、文字对照内容进行网络分享，且二维码支持下载并导出至U盘，扫描二维码即可获取对应演说内容； 6) 演讲分享的内容支持音字对照功能，点击音频图标播放语音时，对应的文字会出现变色与音频对照（该功能须提供软件界面截图并加盖公章）； 7) 如演说分享涉及敏感内容，支持手动修改并一键更新分享，或直接一键取消分享（该功能须提供软件界面截图并加盖公章）； 8) 演说内容支持导出至移动存储设备，导出的内容至少须包括演说内容文字稿、演说音频文件、PPT录屏文件及标准SRT字幕文件，其中，SRT字幕文件可直接用于其他视频的编辑与合成； 9) 支持一键打开或关闭演说内容的自动上传及即时生成9二维码的功能。 三、实时字幕上屏 1) 对于会展宣传、视频会议、大型会议等场景，提供实时中文字幕展示： 2) 支持转写结果连接显示设备投放，进行转写的中文结果实时分享，显示设备可实时显示讲话人的所讲述的文字； 3) 支持全屏字幕模式，投屏后，屏幕中仅展示字幕，无其他画面（该功能须提供软件界面截图并加盖公章）； 4) 支持视频叠加字幕模式，将其他设备的视频信号输入一体化终端，在视频画面中叠加字幕，并输出叠加字幕后的视频，须支持视频会议字幕叠加、宣传视频叠加字幕等应用（该功能须提供软件界面截图并加盖公章）； 5) 支持输出字幕的自动分段。 四、记录存档 各功能应用生成的记录存档可自动分类存储在本地，并自动生成对应的转写记录列表： 1) 各功能应用的转写记录列表，至少应包含记录名称、创建时间、记录时长、记录大小等信息； 2) 转写记录支持批量导出、批量删除等操作； 3) 支持即时显示本地硬盘剩余存储空间，便于对转写记录的归档与整理。 功能拓展: 一、录音转写 对于录音文件的转文字需要，通过U盘或其他介质导入音频文件即可实现转写成为文字稿： 1) 支持音频文件的快速离线转写，单个连续音频文件时长最大可支持5个小时，且1个小时的音频文件转写数据文稿所需时间不超过10分钟； 2) .支持.mp3、.wav、.amr、.m4a等主流音频文件格式； 3) 支持音频文件的批量导入与转写； 4) 转写结束后，可即时生成录音文件转写记录列表，包含录音文件名称、录音文件时长、录音文件大小、转写剩余时间等信息（该功能须提供软件界面截图并加盖原厂公章）； 5) 如转写失败，支持一键重新转写或一键删除等操作（该功能须提供软件界面截图并加盖公章）； 6) 录音转写结果可在一体化终端中直接进行本地编辑，无需导出后再行编辑（该功能须提供软件界面截图并加盖公章）； 7) 转写结果可导出至U盘，至少须包含转写文字稿和标准SRT字幕文件，其中，SRT字幕文件可直接用于其他视频的编辑与合成. 二、英文字幕 支持在语音转写成为中文文稿的同时，将中文文稿同步翻译成为英文文稿，并通过字幕的方式显示并输出： 1) 至少须支持两种显示模式：单英文字幕输出并投屏显示模式，及中英双语字幕混合输出并投屏显示（该功能须提供软件界面截图并加盖公章）； 2) 英文字幕输出支持在纯离线环境下完成，全程无需联网。 蓝牙麦克风: 1) 定制无线蓝牙麦克风，领夹式设计； 2) 支持蓝牙4.1及以下标准协议，连接稳定可靠； 3) 内置2个拾音麦克风，有效拾音距离不小于10米； 4) 内置双麦阵列降噪算法，确保收音质量与文字转写准确度； 5) 支持一键选择麦克风的收音模式，至少应包括全向收音模式与指向收音模式； 6) 麦克风采用一体化设计，无需配置开关、音量调节等实体按键；拿起即可自动开机，并自动与主机连接使用，无需任何开关、蓝牙连接等操作； 7) 便携式终端配备麦克风专用充电收纳槽，收纳于终端中即可自动充电，无需单独配备充电器。 | 1套 |
| 56 | 高清视频会议终端 | 1) 分体式结构，嵌入式操作系统。 2) ★具备至少有2路高清视频输入接口和具备至少有3路高清视频输出接口，不允许采用外接矩阵扩展的方式。可以召开不低于30方的720P/30帧会议。 3) 支持外接三个显示器，三个显示器可同时分别显示任意三个的远端高清视频画面。每路输出最高支持25分屏。终端提供多显输出功能，即：本端图像显示、远端图像显示、双流图像显示及分开显示； 4) 视频编解码器具备1080P 60fps视频格式处理能力。 5) 支持多种分辨率或帧数，可在不同带宽下获得最优分辨率，且能自动根据带宽调整分辨率或帧数。 6) 支持H.264 SVC(UCIF Mode 2s)编码，端到端延迟小于20毫秒。 7) 具备会议中每个终端（含移动软件客户端）都可以发起数据共享能力，支持苹果的Airplay共享。支持电子白板、注释功能。 8) 终端可以直接将正在进行会议的地址链接通过邮件、即时消息等方式发给其他的相关人员临时加入会议；可通过IE浏览器输入会议链接地址直接入会。 9) 支持与平台同步，可从平台获得地址簿和会议列表。 10) 支持QQ、微信等社交平台推送会议链接的能力。 11) 在规模较大的会议中，与会者可以通过举手方式，来申请发言。主持人可以实时看到与会者的举手申请，或者从与会者列表中查看。 12) 支持RTMP推流。 13) 视频终端控制器采用平板电脑进行控制，可在平板电脑直接发起会议，包括邀请、呼叫与会者，调整布局，给全部与会者静音、关闭与会者摄像头等功能。 14) 系统支持会议录制，会议中，主持人或授权的与会者可以对会议进行录制操作，录制的格式为 MP4，录制内容包括会议中所有本地接收的视频、音频、屏幕共享等内容。 15) 支持与Outlook Express邮件系统集成，可将通过邮件系统预约的会议自动推送给客户端，提醒与会人员参会时间等信息。 16) 分组讨论功能，主持人可将正在进行的会议，在不断会的情况下将所有与会者分成2个以上组，同时进行分组讨论。 17) 支持投票问卷调查功能，主持人可将在会议前准备的调查问卷分发给所有与会者，与会者可对收到的调查问卷进行选择答题，答题结果可返送给主持人进行评估。 18) ★与学校AD系统深度融合，可实现SSO单点登录。 19) 电话系统：支持PSTN电话拨号入会。 20) ★为方便管理，须与学校现有视频会议系统互联互通，可实现双向呼叫视频通话。视频会议系统管理平台、视频路由平台、网关平台利用学校现有的平台资源。支持校内、校外和国际间视频会议及电话会议的接入。 | 1套 |
| 57 | 室内遥控云台 | 1) 基于人工智能设计的智能遥控云台，支持索尼、松下、佳能、JVC等品牌广播级专业摄像机的远程控制，支持REC、RET和摄像机远程开关机等； 2) 智能云台支持广播级摄像机全功能远程控制，包括远程控制摄像机水平、俯仰、变焦、聚焦、光圈、白平衡、增益、快门、菜单等； 3) 支持3G-SDI信号,超静音设计,支持CPSPO功能; 4) 云台支持VISCA、PELCOP、PELCOD等多种协议，支持协议定制； 5) 云台、镜头全变速控制，旋转速度：水平：0.2~40°/S，俯仰：0.1~30°/S；旋转范围：水平：300°；俯仰：+45°～-45°（可软件限位）, 不少于1000个预置位(包含摄像机水平、俯仰、镜头信息)； 6) 内置稳压电路，对摄像机进行有效保护，出现过压、欠压、过流等摄像机电源将无法打开；内过线设计，视频可通过云台输出； 7) 支持智能软启动和停止功能，确保画面运动平滑稳定, 控制距离不低于1.2km 8) 为保证云台运转噪声不影响正常教学活动，须提供国家广播电视产品质量监督检验中心针对广播级云台噪声源声功率级不高于2.47B（A）的检测报告复印件并加盖公章. | 1台 |
| 58 | 云台控制器 | 1) 多通道控制器可以实现多种品牌云台和摄像机集中控制 2) 实现云台及摄像机远程开关机,远程摄像机参数设置及菜单调整 3) 支持一键式常用参数设置，一键式地址切换、一键式预置位存储和调用； 4) 每个通道实现10个预置位的存储和调用，可独立设置每个通道云台水平、垂直运转方向与摄像机聚焦、变焦方向； 5) 采用3.5寸TFT16位真彩显示屏、可实时显示控制器及前端云台的控制，配合编码器实现对控制器系统参数的设置； 6) 配置多种通信接口，可实现第三方中控系统的接入、视频切换系统的联动等 7) 四维摇杆，全进口内置发光按键，美观大方，标配电源 8) 不少于5通道控制器，可升级到10、15或60通道控制 9) 云台、镜头全变速控制, 可设高精度预置位（镜头和云台位置），支持一键式聚焦、变焦控制； 10) 可通过按键快速调整云台运动速度和摄像机变焦速度，可远程调节摄像机光圈大小 11) 支持VISCA/PELCOP等多种协议，通信接口：RS422、RS232、USB 12) 支持全键盘锁定功能，最大控制距离达到1.2km（支持光端机传输），采用防脱落电源接口； 13) 配合同品牌权限转换器，可以实现手动控制和录播自动跟踪权限的转换，并能切换任意一路摄像机的控制权限； | 1台 |
| 59 | 镜头外反馈器 | 针对摄像机镜头进行镜头位置反馈，实现镜头预置位功能 | 1台 |
| 60 | 电池挂板 | 电池挂板 1台 1) 输入电源：14.8V(电池） 2) 输出电源：DC 24V （云台供电部分） 3) 输出电源：DC 12V (图传供电部分） 4) 支持V口电池，内置升压模块 电池 2 块 1) 输出电压14.8V,V卡口电池 2) 电池容量不低于230Wh 3) 电池自带充电器 为保证产品兼容和稳定性必须和广播级遥控云台同一品牌 | 1台 |
| 61 | 无线全高清音视频传输设备 | 1) 支持摄像机、DVR、高清视频源等带有SDI输出高清设备 2) 发射机支持SDI环路输出、接收机支持SDI双路输出 3) SDI接口支持SMPTE 425M (Level A and Level B), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C 4) 采用实时无线5G高清视频传输技术,视频延时不高于70ms 5) 全硬件设计，无需安装软件，即插即用，简单方便 6) 支持RS422双向数据透明传输，可用于控制各种品牌的云台及摄像机，接入各种CCU系统、存储系统和切换台遥控系统； 7) 支持工作频点自定义设置 8) 采用外置天线方式，天线接口RPSMA 9) 采用专业HRS （0B/ 4芯）插座，保证移动过程中设备供电的稳定性 10) 采用LCD屏显示工作频点，外置按键便于操作 11) 无线传输距离不小于800米（空旷环境下）。 | 1套 |
| 62 | 专业三脚架 | 1) 载重：15kg 2) 最高工作高度不低于150cm 3) 材质：铝合金材质 4) 自带阻尼可调液压云台 5) 用于安装云台和摄像机 6) 为保证系统兼容性与稳定性必须与广播级云台保持同一品牌 三脚架适配器： 1) 用于将云台安装在三脚架上。 2) 尺寸（长× 宽× 高）：128mm×128mm×5mm 3) 为保证系统兼容性与稳定性必须与广播级云台保持同一品牌 | 1副 |
| 63 | 高清云台摄像机 | 1) 国际知名品牌，感光元器件与摄像机整机同一品牌。 2) 成像器件：不小于1/2.8 CMOS，210万像素 3) 输出信号格式：1080/59.94p,50p,29.97p,25p,1080/59.94i,50i 4) 亮度分解力（水平）：≥950电视线 5) 镜头变焦：30倍光学变焦，12倍数字变焦 6) 视频接口：3G-SDI，10BASE-T/100BASE-TX RJ-45端口 7) 最低照度：1.4Lx 8) 水平视角：不小于63.7° 9) 具有超级宽动态功能 10) 支持流媒体点播，流媒体点播最高帧率达到1080P/60 11) 支持音频线路输入 12) 客户端点播数量不少于20 13) 预制位：≥256个 14) 云台范围：俯仰/平移：±170° 垂直: ﹢90°﹣20°， 15) 摄像机控制：支持SONY VISCA协议，RS422/RJ45接口，支持IP网络控制 16) 支持图像翻转。 17) 需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的质检报告并加盖公章 | 2台 |
| 64 | 会议控制中心 | 1) 用途：通过USB接口有线连接方式控制视频会议终端实现会议呼叫、日历集成、分屏模式、摄像头控制、参会人员状态管理等操作 2) ★显示屏参数：多点电容触摸显示屏，尺寸：≥10英寸，分辨率不低于1280╳800，疏油和防眩光涂层。 3) 响应模式：内置运动传感器可在闲置时节省电量，并在用户接近时启动。 4) 音频接口：支持3.5mm音频输出接口，可输出视频会议终端输出音频信号，用于隐私通话。 5) 控制接口：USB2.0/3.0 6) ★视频接口：HDMI输入*1，可将输入的HDMI信号直接共享到视频会议中，提供及时有线内容共享。 | 1台 |
| 65 | 专业摄像机 | 1) 成像设备（类型）：35 型单芯片 Exmor CMOS 2) 有效像素:17:9 4096 (H) x 2160 (V) 16:9 3840 (H) x 2160 (V) 3) 内置光学滤波片:ND 滤镜 关： 清晰 1： 1/4ND 2： 1/16ND 3： 1/64ND 线性可变 ND（1/4ND 至 1/128ND） 4) 灵敏度（2000 lx，89.9% 反射率） 5) 视频伽玛： T14（3840 x 2160/23.98P 模式 3200K） 6) ISO 灵敏度:ISO 2000（S-Log3 Gamma D55 光源） 7) 最低照度:0.7 lx（+18dB,23.98P，快门关，ND 透明，F1.4） 8) 信噪比:57 dB (Y)（典型） 9) 快门速度:1/3 秒至 1/9,000 秒 10) 音频输入 XLR 型 3 针（母头）(x 2)，线路/麦克风/麦克风 +48 V 可选 麦克风参考： -40，-50，-60dBu 11) SDI 输出 BNC(x2)，可切换选择 3G-SDI/HD-SDI SMTPE292M/424M/425M 12) USB:USB 设备，迷你-B (x1) 13) 耳机输出:小型立体声插孔 (x1)，-16 dBu 16Ω 14) 扬声器输出:单声道 15) DC 输入:DC 插孔 16) 远程控制:立体声迷你插孔（直径 2.5 mm） 17) HDMI 输出:A 型 (x1) 18) 内置液晶监视器：8.8cm（3.5 英寸） 19) 格式；APS-C 20) 焦距 (mm):18-110 21) 35mm 等效焦距 (APS-C) (mm)：27-165 22) 镜头构造（组-件）：15-18 23) 视角 (APS-C)：76°-14°30' 24) 最大光圈 (F)：4 25) 最小光圈 (F)：22 26) 光圈叶片数：7 27) 圆形光圈：是 28) 最小焦距（米） 29) 最小焦距（英尺） 0.4 (W) - 0.95 (T) 米（自动聚焦/手动聚焦）；0.95 米（完全手动聚焦）米（1.31 (W) -3.12 (T) 英尺（自动聚焦/手动聚焦）；3.12 英尺（完全手动聚焦）英尺） 30) 最大放大倍率 (x)：0.122 31) 滤镜直径 (mm)：95 | 1台 |
| 66 | 录播服务器 | 1) 标准19'机柜安装，模块化设计，集录制、存储、直播、点播功能于一体，采用专业DSP编码处理，嵌入式Linux系统，内置存储容量不小于2TB，硬盘支持不开机箱抽取，确保录制内容安全。支持IP SAN等外置扩展储存，自动FTP上传录制文件。 2) ★配置不低于2路4K/30帧视频和立体声音频组合或分组同步一体化编码；每个板卡具备1路HDMI输入,1路HDBASE输入,1路HDMI环出,1路3.5mm音频输出，配置不少于2块板卡。视频分辨率4k。 3) 前面板具有液晶触摸屏幕，显示设备运行状态，并操作控制设备。 4) 支持管理软件，设备触摸屏、中控等控制方式，支持预约、定时开启录制和结束录制。 5) 不少于10路并发用户的单播直播和点播，直播和点播节目支持权限管理。 6) 内置录制、组播、单播、点播软件。 | 1台 |
| 67 | 视频编解码器 | 1) 支持以太网、WIFI、4G全网通，支持5个通道切换推流或聚合推流； 2) 支持本地WEB配置； 3) 二合一HDMI/SDI双接口 4) 支持1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60, 480i/576i以上HDMI/SDI所有分辨率自适应配置 5) 支持H264 BP/MP/HP 6) 支持SDI环出，音频环出方便监控直播 7) 支持内嵌音频与外部音频输入，支持LCD显示视频、运行状态 8) 直播多通道切换，网络状态不佳时可切换另一个通道 9) 能满足学校大型活动，学术讲座，专题报告等活动， 10) ★支持IPTV。 | 1台 |
| 68 | 台式电脑 | 1) 操作系统 Windows 10 2) 处理器CPU类型 第七代智能英特尔酷睿i7处理器 3) CPU型号 i7-7500U 4) 内建GPU Intel核芯显卡 5) 核心 双核 6) 内存容量 4GB 7) 内存类型 DDR4 2133 8) 插槽数量 1 x SO-DIMM 9) 硬盘容量 1TB 10) 转速 5400转/分钟 11) 接口类型 SATA 串行 12) 显卡 英特尔核芯显卡 13) 显存容量 共享系统内存（集成） 14) 屏幕尺寸 21.5英寸 15) 显示比例 宽屏16：9 16) 屏幕类型 LED背光 | 1台 |
| 69 | 监控摄像机 | 1) 产品外形：球形 2) 成像色彩：彩色 3) 成像器件：1/2.5英寸 Progressive Scan CMOS 4) 有效像素：400万 5) 镜头参数焦距：4.8-110mm，20倍光学 6) 最低照度彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON) 7) 水平清晰度：≥1000TVL 8) 电子快门：1-1/30,000s 9) 信噪比：＞52dB 10) 动态侦测：支持 11) 分辨率：2560×1440 | 2台 |
| 70 | 硬盘录像机 | 1) 监控硬盘录像机8路 2) 4T 监控专业硬盘1块 | 1台 |
| 71 | 中央控制主机 | 1) 模块化编程架构 2) 板载1GB RAM和4GB 闪存 3) 支持外接大容量存储卡达1TB 4) 后面板记忆卡插槽 5) 高速USB 2.0主机端口 6) 行业标准的以太网和有线通信 7) 包括机载红外，RS-232，继电器，开关量输入 8) 控制子网 -设备专用的本地网络 9) 智能图形计算机和基于Web的控制的XPanel 10) 支持iPhone，iPad和Android应用程序的控制 11) 支持SNMP远程管理 12) 三个内置的3系列控制卡扩展插槽 13) 可调取天文时钟编程事件 14) 可通过快思聪Toolbox或IE浏览器进行设置 15) 支持BACnet/IP协议 16) 支持完整的Unicode（多语言） 17) 使用802.1X认证的硬件级安全 18) TLS，SSL，SSH和SFTP网络安全协议 19) IIS v.6.0 Web服务器支持 20) 支持IPv6 21) 前面板USB电脑控制台端口 22) 通用100-240V外接电源 23) 8个IR/Serial输出 24) 2个RS232/RS422/RS485硬件握手和软件握手 25) 4个RS232软件握手 26) 8个继电器输出 27) 8个数字/模拟输入 | 1套 |
| 72 | 有线触控平板 | 1) 10.1“宽屏有源矩阵彩色显示器 2) 1280 x 800 WXGA显示分辨率 3) 电容触摸屏技术，支持多点触控 4) 语音识别能力 5) H.264或MJPEG流视频 6) 对讲和电话技术 7) 可定制的音频反馈 8) 内置网络浏览 9) 屏幕多语言键盘 10) 可定制的屏 11) 内置麦克风和相机 12) 5软触摸电容式按钮，自动调整背光亮度，在背光关闭时完全消失 13) 单线以太网连接 14) PoE网络供电 15) 应用集成 16) 内置扬声器 | 1台 |
| 73 | 无线触控平板 | 1) 尺寸：≥9.7英寸 2) 屏幕：LED 背光 Multi Touch 显示屏，采用 IPS 技术 3) 分辨率：≥2018*1536 4) 容量：≥32G 5) 网络连接：wifi、蓝牙 6) 双摄像头：前摄像头≥300万，后摄像头≥800万 7) 视频拍摄：≥1080P | 1台 |
| 74 | 无线AP | 1) 产品类型 无线接入点 2) 网络标准 IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11.a 3) 最高传输速率 600Mbps 4) 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 5) 天线类型 内置天线 6) 天线增益 2.4GHz：2dBi， 5GHz：2.5dBi | 1台 |
| 75 | 灯光控制开关 | 1) 8或12个可雕刻式按键 2) 红色LED反馈指示灯功能 3) 有杏色、黑色或白色三种质感选择 4) 支持总线通讯 5) 带有WAV文件格式的音频反馈功能 6) 内置温度感应器 | 3套 |
| 76 | 8路可编程电源 | 提供8个独立的数字量输入，允许使用开关面板控制。默认情况下，施加在每个输入端瞬间的电压将使相关的继电器切换开/关状态。此外，所附控制系统可以覆盖这种行为，实现8个不同输入。在这种模式下，可以通过编程来提供定制化的按钮功能。 | 2台 |
| 77 | LED 成像灯（面光） | 1) 功率 : 250W 2) 光源 : 进口200W LED日亚芯片模组 3) 色温 : 3200K/5600K可选 4) 光源寿命 : ≥20000小时 5) 透镜角度 : 19°/26 °/36 °可选 6) 显色指数 : Ra≥87 7) 光学 : 多片组合多层镀膜的光学镜头设计，使光斑无蓝边，光质纯净，边缘清晰，切光锋利。 8) 控制通道 : 1/2CH双通道切换 9) 中心照度 : ≥1175Lux/10米，光斑直径：≥3.0米（19°透镜） 10) 显示 : 液晶屏显示功能，点阵式按键操作，界面操作更快捷方便。 11) 调光 : 定焦、DMX512调光，独立电子线性调光，高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实 12) 产品工艺 : 采用国际标准快速电源音响插座，灯具安装更方便；提手紧固件采用锌合金自带刻度旋钮设计，不需借助任何工具，即可快速锁紧调节好灯具角度位置。 13) 散热系统 : 散热器采用锻造工艺，表面完全贴紧光源发热部分，迅速将光源产生的热量导出，使光源的温度不超过75℃； 14) 内置静音风扇：智能调速功能，减小共振和碰撞，达到静音效果，液压轴承，静音同时，更提供高达58CFM的大风量保证灯具长时间工作，确保灯体温度保持在最佳状态。 15) 材料工艺 : 压铸铝。 | 24台 |
| 78 | 54颗3W LED防水帕灯 （顶光42台、逆光14台、侧光24台） | 1) 额定功率 : 180W 2) 光源 : 54颗3W LED(R12,G12,B12,W18) 3) 透镜角度 : 25° 4) 中心照度 : ≥2230Lux/4米（R/G/B/W全亮状态下） 5) 混色效果 : 8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 6) 通道模式 : 7种标准DMX通道模式(STAG、Arc.1、Ar1.d、Arc.2、Ar2.d、Ar2.S、HVS)，出厂模式为STAG模式，标准11个通道模式。 7) 控制模式 : 自走、DMX、主从联机 8) 调光 : 0-100%独立电子线性调光，8Bit 曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 9) 四位数码管显示功能菜单 :内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。 10) 频闪 : 独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪；速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒 11) 节能保护 : 内置3路温控检测保护功能；光电跟踪技术感应,关闭光栅时可自动降低光源耗电，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全。 12) 外观材质 : 采用高纯度压铸铝合金一体压铸成型，铝合金材质散热，导热系数高，散热性能稳定。 13) 冷却系统 : 铝合金材质散热 | 94台 |
| 79 | LED平板柔光会议灯（顶光） | 1) 额定功率 : 216W 2) 光源 : 432颗0.5W高亮LED贴片灯珠 3) 显色指数 : Ra≥80 4) 光束角度 : 120° 5) 色温 : 3200K/5600K/双色温可选 6) 控制通道 : 双通道工作模式，2/3个国际DMX通道可切换 7) 中心照度 : ≥398Lux/3米； 8) 显示 : 四位数码管显示功能，点阵式按键操作，界面操作更快捷方便。 9) 灯具故障显示功能 : 智能微机自检，显示屏显示自检信息，可根 10) 据显示屏显示的数据快速判断问题故障及维修。 11) 调光 : DMX512调光，独立电子线性调光，高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔 12) 和，摄像更清晰真实。 13) 光学 : 本品使用蜂窝透明板，使光分布更均匀，光的利用率达90%以上 ;特殊场合可选配磨砂柔光板。 14) 优点 : 无风机完全静音设计,该LED平板灯作为新型节能灯代表,具有超薄、节能、寿命长、亮度高、无辐射、无频闪,整体处于完全密封的状态,面板和机身合为一体。整机采用铝型材的机箱,散热效果好,使用寿命也会因此更长。该灯采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列，亮度高，静音能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求。是传统三基色很好的替代品。 15) 材料工艺 : 铝型材+钣金。 16) 冷却系统 : 铝基板自然散热，无风机设计。 | 14台 |
| 80 | 350W三合一摇头灯（顶光） | 1) 额定功率 : 500W 2) 光源 : 原装PHILIPS 350W灯泡 3) 色温：8500K，灯泡寿命：2000小时 4) DMX通道 : 17/24个国际标准DMX通道 5) 点泡系统 : 远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制灯泡亮泡与关闭。有效延长灯泡寿命，提高灯具稳定性。 6) 灯泡高温保护 : 采用风向引流与温度智能监控技术，对灯具进行实时监控，当温度过高时则自动关闭灯泡，确保灯具的安全使用。 7) 智能风机调速设计 : 内置智能风机自动调速功能设计,灯具处于灭泡状态时，整机风机低速运作，可有效根据演出现场的真实需求，降低风机噪音输出，营造良好的演出氛围。 8) 信号接口 : 3芯和5芯双芯卡侬插头设计，满足不同类型的控制台直接控制使用。 9) 信号保护 : 输入信号自带隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰。 10) 显示屏 : LCD液晶屏显示，触摸屏+按键控制，操作过程更人性方便化。内置中英文显示界面切换，智能180度翻转倒立。 11) 操作页面：内置多页面，分项设计功能。可根据使用场景需求，自定义功能模式。自带密码锁保护。 12) 灯具故障显示功能 : 智能微机自检，显示屏显示自检信息，可根据显示屏显示的数据快速判断问题故障及维修。 13) 智能显示 : 内置灯泡使用时间记录，可随时查看灯泡使用情况，内置灯体温度显示，以指导正确应用 14) 智能操控功能 : 内置RDM功能，可通过信号线自动修改地址码，检测灯具故障，更新程序版本智能操控。 15) 控制模式 : DMX、 自走、主从、声控 16) 光学缩放范围 : 2°～15°(BEAM光束模式)；5°～50°(SPOT 图案模式)；8°～52°(WASH染色模式)三种模式可任意切换，大角度调焦变化，可满足各类型演出需要，真正实现光束、染色、图案三合一功能。 17) 频闪 : 双片式频闪，频闪速度0.5～9次/秒 18) 颜色盘 : 1个颜色盘，13色+白光，可半色、可双向流动，色彩转换及半色彩虹效果。 19) 固定图案盘 : 1个固定图案盘，14种图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果 20) 旋转图案盘 : 1个旋转图案盘，9个可选图案片+白光，每个图案都可正反自转并有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果。 21) 双棱镜效果 : 2个独立旋转棱镜，八棱镜+16棱境组合，双棱镜均可互相组合叠加或单独旋转变化，固定与旋转模式组合，可生成奇异特殊多光束效果。 22) 棱镜对焦：棱镜可线性对焦放大与缩少，清晰度可调。 23) 调焦 : 采用高精密的玻璃光学镜头，电子调焦设计，超微顺滑调整焦距。 24) 雾化 : 0%～100%均匀柔光雾化效果 25) 水平扫描 : X轴：540°，16Bit，精度2.62°/步，微调精度0.018°，旋转时间2.5秒； 26) 垂直扫描 : Y轴：232°，16Bit，精度2.12°/步，微调精度0.016°，旋转时间1.5秒 27) 自动纠错 : 水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 28) 校正功能 : X/Y轴手动校正功能：内置调节灯具摇摆角度比例；可自定义让灯具光斑处于同一水平线上。 29) 外观 : 采用耐高温防火型工程塑料注塑成形，更具流水线条美感。 | 36台 |
| 81 | 260W摇头光束灯 （顶光8台、逆光8台） | 1) 功率 : 380W 2) 灯泡 : 原装进口PHILIPS 240W 灯泡 3) 色温：7500K，灯泡寿命：2000小时 4) 灯泡结构：灯泡和反光杯整体封装设计制造，光效更高，寿命更长 5) 点泡系统：远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制 6) 灯泡亮泡与关闭。有效延长灯泡寿命，提高灯具稳定性。 7) 灯泡高温保护：采用风向引流与温度智能监控技术，对灯具进行实时监控，当温度过高时则自动关闭灯泡，确保灯具的安全使用。 8) 智能风机调速：灯具在未点泡或频闪闭光状态时，风机自动降速运行，降低风机噪音，营造良好的演出环境。当风机出现故障时，显示屏将提示风机故障，60S内灯具自动灭泡保护,有效防止因风机故障而引起的烧泡或炸泡。 9) DMX通道：双通道工作模式，17/21个国际DMX通道可切换 10) 控制模式：自走、主从、DMX、声控 11) 显示屏：采用1.8寸LCD液晶显示屏，外置转轮式操作，中英文显示界面，内置重力感应，当倒立安装时，自动翻转倒立显示。 12) 智能设计：当使用者误操作时，内置一健恢复出厂设置功能，使灯具快速恢复到出厂状态时的设置。 13) 数据保存：修改相关运行数据，无需按确定健，系统会在3S内自动退出并保存最后操作数据，灯具自动断电后，数据不丢失。 14) 图案盘：1个固定图案盘，14个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果 15) 颜色盘：1个颜色盘，14色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。 16) 彩虹盘：内置1个七彩颜色盘，可营制出炫丽的彩虹效果。 17) 双棱镜：15+25+35蜂窝棱镜组合+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果。 18) 电机数量：14个超静音马达，16Bit驱动 19) X/Y电机：三相电机设计制造，力更大, 速度更快, 定位更准, 运行更平滑, 灯具长久运行不失步。 20) 水平/垂直扫描：X轴：540°，16Bit，精度2.62°/步，微调精度0.018°，旋转时间2.5秒；Y轴：260°，16Bit，精度2.12°/步，微调精度0.016°，旋转时间1.5秒。 21) 自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 22) 频闪：采用机械式频闪设计，频闪频率高达1～14次/秒，频闪频率速度可任意调节。 23) 调光：0%～100%线性调光，调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距 24) 雾化：0%～100%均匀柔光雾化效果 25) 功能特点：输入信号隔离保护功能，保证信号传输稳定，不受干扰。 26) 灯具故障显示功能：智能微机自检，显示屏显示自检信息，可根据显示屏显示的数据快速判断问题故障及维修。 27) 产品结构：采用耐高温防火型工程塑料注塑成形，更具流水线条美感 28) 风路系统：经光源供应商PHILIPS厂家权威认证，风路设计完全符合光源散热要求。 | 44台 |
| 82 | 专业版LED摇头调焦染色灯 （观众席左右侧光） | 1) 额定功率 : 600W 2) 灯珠数量 : 37 × 15W LED OSRAM四合一灯珠 3) 色温/灯珠寿命 : 6500K 4) 灯珠寿命＞20,000小时 5) LED屏显示 : 采用TFT液晶显示，界面华丽，两级菜单结构结合触摸屏控制方式，大大提升了操作的方便性。 6) 控制通道 : 14/26两种国际标准DMX通道可切换 7) 控制方式 : DMX信号控制/主从/声控模式/自走 8) 混色系统 : 16Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 9) 水平扫描 : X轴：540°，16Bit，精度2.62°/步，微调精度0.018° 10) 垂直扫描 : Y轴：250°，16Bit，精度2.12°/步，微调精度0.016° 11) 调焦角度 : 10°～ 60°超大范围线性变焦，从光束到染色自由切换 12) 调光 : 0-100%独立电子线性调光，16Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 13) 频闪 : 高速的电子调节频闪设计, 频率可达1～25次/秒 14) 调焦 : 电子调焦，超微顺滑调整焦距 15) 外壳材料 : 采用耐高温防火型工程塑料注塑成形，更具流水线条美感 16) 冷却系统 : 风机散热 | 20台 |
| 83 | 3W全彩动画激光-长春管 （观众席左右侧光） | 1) 额定功率:20W 2) 激光器: 半导体泵浦全固态激光器 3) 激光功率: 绿(532nm)500mW+蓝(450nm)1500mW+红(650nm)1000mW 4) 扫描系统: 振镜扫描，±20° 5) 调制方式: TTL调制 6) DMX通道: 12个DMX通道，具有黑场功能 7) 控制模式: 声控、自走、DMX、ILDA（兼容各大主流激光编程软件）,SD卡 8) 演示效果: 采用高速振镜扫描技术,图案具断笔,频闪,旋转,翻 转,移动,拉伸,缩放,渐绘,速度等效果,具有图案大小调节功能，内置 512个光束及动画图案，可做光束动画表演，激光广告，激光投影。 9) 功能: 一机多模式，有2套声控，2套自动，能独立对镜像，声控灵敏度等功能进行设置，通过触控按键可以选定单一激光颜色和多种激光颜色，通过操作面板实时调节图案大小，以达到应付不同场合下对图案大小的调整，设备连接ILDA信号线后，能自动判断是否接好 ILDA 控制器,判断接通后自动切换到 ILDA模式。带有外置存储 Sd卡，具有高记忆容量快速 数据传输，极大的移动灵活性以及很好的安全性。 | 4台 |
| 84 | 双雾化薄雾烟机 | 1) 技术参数 2) 功率：600W 3) 输出量：3000cuft/min 4) 预热方式：无需预热，开机即用 5) 最大油桶容量：3.6升，耗油量：25小时/升 6) 控制方式：DMX512，遥控、手控 7) DMX通道：2个DMX通道 8) 内置控制器：LCD定时控制器 9) 产生出的烟雾粒子更细致，更具环保性； 10) 无须加热等待，即开即用，安静且布烟更迅速； 11) 内键DMX系统，操作人员任意搭配DMX系统； 12) 具有开关机及周期循环定时系统，让操作更随心； 13) 人性化的无油保护提醒功能，使用更安心； 14) 喷口仓门关闭时机器自动停止工作； 15) 科学合理的内部散热系统更能保障机器的工作性能始终优良； 16) 外置高品质防撞、防水、防压航空箱。 17) 烟油：6桶，4.5 L/桶。 | 2台 |
| 85 | 2048CH DMX专业控制台 | 1) 酷睿双核处理器，60G 固态硬盘，2G 内存； 2) 8个标准DMX512输出端口，4096个DMX通道，支持中文菜单显示，且内置多国语言，内置一个15.4 寸高分辩率宽屏触摸屏，并可扩展一个17 寸触摸屏，支持联网计算机设备的各种灯光3D可视化软件；支持Artnet网络功能，并可扩展至12个DMX 输出口，6144个DMX 通道，10个宏功能按键，可编辑任何程序，20 个重放推杆，支持1000 个虚拟程序重放，具有属性控制窗口, 强大的CMY/RGB调色板功能； 3) 具有单独的总控推杆和按键，支持涂鸦式手写命名功能，内置像素映射及内置图形发生器，支持CITP协议，可在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 4) 可预览服务器或数字灯的内置素材；支持wi-fi接入,可使用Ipod Touch 和iphone等无线控灯，移动设备远程控制灯具； 5) 内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，内置Visualiser 可视化舞台模拟软件，支持视频，支持MIDI时间码声光同步功能，可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放，由MIDI 遥控重放按钮或推子；三个转轮，一个可自行定义的参数调整转轮，2个专用的亮度和速度轮AC220电源输入接口，带电源开关；USB2.0接口2个；MIDI输入、输出接口； 6) 25针串口1个；以太网网络接口1个；鹅颈灯接口1个；PS2键盘、鼠标接口各1个； 7) 标准彩色VGA接口一个；复位按钮一个；音频输入、输出、话筒接口各1个；光纤接口1个； 8) 备用USB接口一个。接入GM082K DMX扩展器可扩展更多DMX通道。 | 1台 |
| 86 | 信号放大器 | 1) 路数 : 输入: 1路，输出: 8路三芯 2) 1路DMX512数码输入，8路DMX512独立放大驱动输出。 3) 输入/输出光电隔离。信号放大整形功能，延长信号传输距离，增强数据总线接入设备数量的能力。 4) 功能采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，防止高压回流损害控制台，提高调光控制系统的安全性，稳定性和可靠性。 5) 输入/输出每路都采用独立的变压器供电及独立的8个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输入/输出，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512规定传输距离，独立输入/输出功能有效提高DMX信号传输保真能力及提高DMX信号的搞干扰能力。 | 4台 |
| 87 | 12路电源直通箱 | 1) 额定电压 : 三相五线制AC380V±10％,50Hz±5％,端子接线座后板 2) 额定功率 : 12路×4KW 3) 外形尺寸 : 3U 4) 工作环境 : 通风良好，无大量烟尘 5) 产品特点 : 简洁明朗的数显直读式电压表；可自锁可过大电流，交错零火的犀牛插供电。 6) 功能 : 设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关；三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示； | 4台 |
| 88 | 瀑布喷花机 | 1) 工作功率：500W 2) 工作温度：-10℃ ~50℃ 3) 喷花高度:2.0-7.0m 4) 喷射方向：竖直向下 5) 接口类型：双DMX接口，双AC电源接口 6) 控制方式：无线控制，标准DMX信号控制 7) 舞美复合钛 16 包，重量200g。 | 4台 |
| 89 | 主控器 | 1) 工作功率：15W 2) 工作温度：-10℃ ~50℃ 3) 最大联级数：18台 4) 端口：2个CAN通信端口，USB接口，2个音频接口(音乐同步触发)，2个MIDI接口(音乐同步触发)，1个DMX输入接口，1个DMX输出接口，1个CAN扩展端口。 | 2台 |
| 90 | 速喷气柱 | 1) 限流保险:15A/250V 2) 功率:3000W/1500W(半功率模式） 3) 预热时间:5min 4) 最长输出时间:8s 5) 烟量输出:55000cuft/min 6) 耗油量:5min/L 7) 最大喷射距离:10m 8) 油箱容积；2.5L 9) DMX通道:11 10) 耗材: FX-S 11) 烟油 1 桶 一桶3升 | 6台 |
| 91 | 灯光配电箱 | 50平方电源线，380V空开 | 1套 |
| 92 | 舞台钢结构 | 符合标准，100mm*50mm*3mm | 100根 |
| 93 | 防腐木 | 符合标准，140*40mm | 260根 |
| 94 | 多层板 | 符合标准，2440mm*1200mm*18mm | 50张 |
| 95 | 实木复合地板 | E1级环保，15mm厚 | 140平米 |
| 96 | 石膏板 | 符合标准，厚10mm | 60张 |
| 97 | 轻钢龙骨 | 符合标准，100mm*45mm*0.8mm | 80根 |
| 98 | 大芯板 | 符合标准，2440mm*1200mm*18mm | 12张 |
| 99 | 吸音板 | 符合标准，2440*100mm*15mm | 50平米 |
| 100 | 隔音毡 | 符合标准 | 50平米 |
| 101 | 隔音棉 | 符合标准 | 50平米 |
| 102 | 对开大幕电机 | 1) 电压220V, 转速N=2000/分钟 F=50HZ 输出功率：350W，额定扭矩：10Nm 2) 开合速度：单轨 双向1米/秒，双轨双向 1.5米/秒 3) 单电机承重400KG, 单电机最长可拉50米，布高10米 4) 可接中控,标配遥控器，手动控键开关 5) 成品轨用外驳接，牢固可靠 6) 提供第三方检测机构出具的检测报告加盖公章. | 1台 |
| 103 | 对开底幕电机 | 1) 电压220V, 转速N=2000/分钟 F=50HZ 输出功率：350W，额定扭矩：10Nm 2) 开合速度：单轨 双向1米/秒，双轨双向 1.5米/秒 3) 单电机承重400KG, 单电机最长可拉50米，布高10米 4) 可接中控,标配遥控器，手动控键开关 5) 成品轨用外驳接，牢固可靠 | 1台 |
| 104 | 电动链条轨道 | 配套 | 30米 |
| 105 | 对开大幕 | 经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红，为舞台的门户幕布，开场、换场及闭场使用 | 176平米 |
| 106 | 前沿幕 | 经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为枣红，此幕布与大幕配套使用 | 23平米 |
| 107 | 侧条幕 | 经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为墨绿色，此幕与边幕配套使用，增强舞台的立体层次感 | 66平米 |
| 108 | 横条幕 | 经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为墨绿色，侧边幕与檐幕配套使用 | 23平米 |
| 109 | 对开底幕 | 经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为驼色，专用于背景或会议 | 160平米 |
| 110 | 底幕幕帘 | 经过防火阻燃处理，材质为丝绒，颜色暂定为驼色，此幕与边幕配套使用，增强舞台的立体层次感 | 23平米 |
| 111 | 窗帘电机 | 1）开合帘电机； 2）额定电压：220v； 3）电机噪音＜35dB； 4）功率：≤75w； 5）安全载重：≤100公斤； 6）打开关闭速度：≥20cm/秒； 7）防护等级：IP20； 8）电机功能：电子记忆限位功能；内置遥控功能；遇阻停止功能；轻触启动功能；停电手拉功能；可外接干触点开关功能； 配套 窗帘电动轨道 | 6台 |
| 112 | 遮光窗帘 | 配套 | 150平米 |
| 113 | 看台座椅 | 座椅参数： 1) 座椅曲面造型根据人体功能学原理设计。椅背最大限度的与人体接触，背垫和座垫的弧度完全符合人体生理曲线，增加受力点。座椅座感舒适、美观大方。符合QB/T2602-2013《影剧院公共座椅行业标准》各项技术标准。 2) 座椅采用聚氨酯发泡高回弹海绵，根据不同要求，靠背、坐垫采用不同密度海绵，以最大限的增加舒适度。海绵加入进口阻燃剂，海绵防火等级符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级标准。海绵有害物质释放量极低，甲醛、甲苯、TVOC释放量符合GB/T 1883-2002《室内空气质量标准》标准。 3) 座椅面料选用阻燃针织面料，有多种色系供用户选择，面料均为阻燃面料，其阻燃性能达到GB/T 17591-2006(阻燃织物)装饰用织物B1级标准。 4) 物理性能达到GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，GB/T 19817-2005《纺织物 装饰用织物》一等品标准。 5) 座椅设置实木扶手，外涂聚脂打磨漆，采用流线型设计，造型优美，触感舒适。中间连接横杠为40*60*2mm矩形管。侧面为ABS侧封盖。 6) 座椅采用背座一体连接装置，使用时只需轻轻用手将座按下即可，不用时座位自动回弹，且无噪音。 7) 所有金属表面经过喷砂除锈处理，然后静电喷涂。塑粉与金属表面附着力极强，耐腐蚀性和耐划伤性能优于国家标准。 8) 所有标准件（螺栓、螺母）均选用优质国标产品。 活动看台参数： 活动看台拉伸成台阶形时，翻起座椅供观众舒适地欣赏节目，收缩成匣子状时则占有用很少的空间，让出场地，可安排他用。充分利用室内的有限面积，满足不同使用功能情况下的多座位要求。 一、行走传动系统 1) 驱动电动安装在平台第一排下部，通过摆针轮减速电机的输出轴，以轴、链轮、链条将动力传递给摩擦驱动轮。 2) 防走偏同步机构：为防止伸缩看台运行时，由于制造、安装及地面不平、误差等原因造成左右跑偏，于相邻走轮架间装有链轮、链条、及同步联杆组成的机械反馈式同步装置，以确保伸展与回缩过程中无滞后及定向跑偏现象。 3) 看台底部采用双轴承耐磨聚氨酯铁芯轮，即能承受重压，又能解决底轮与地面间的摩擦所产生的磨损，承受巨力不磨损底板。 4) 采用高精度轴承和优质链条传动，使看台运行平稳。 二、电气系统 1) 看台后装有电源控制箱，按钮控制整个看台的伸展与收缩。 2) 驱动系统采用三相减速电机，电源380v 50/60HZ.功率0.75kw. 1.1kw. 2.2kw不等。 3) 有过载保护和漏电保护。 三、床架结构 1) 床架由刚骨架结构及骨架上的台面板组成。 2) 床架主结构经焊接铆接成型，型材形式为：冷弯内卷边槽钢，高频焊接方管，矩形管，主结构钢板厚度2.5mm，钢骨架结构件之间用螺栓连接，床架设计牢固耐用。钢骨架抗荷载等级：承受设备自重、承受活荷载350KG/M2 ,横向摆动荷载350N/M2。 3) 骨架构件金属表面做防腐处理：经打磨、清理飞溅物，然后涂防锈漆一层及表面漆一层，表面颜色清灰。 4) 台面板采用18mm高密度板，表贴耐磨防火板，每层台阶左右前三面采用带条纹防滑铝钛合金装修条包覆，装修条转角处采用塑料套件覆盖，既增加承受强度，又增添美观性。 5) 床架前沿镶嵌防滑耐磨的橡塑胶条，其特殊的固定方式使之不会脱落，保护铝条和防止观众滑倒。 6) 床架周边有栏杆保护。 四、 活动伸缩看台结构系统技术说明：自重轻、负载能力强，且具有很好的稳定性、安全性，是活动看台结构设计必须满足的条件。活动伸缩台尊重科学，将合理、实用、规范、安全充分体现到活动结构设计中，产品结构的先进性。 五、支撑系统：巧妙科学的活动看台支撑立柱设计，充分利用了力学原理，确保了活动看台的稳定性，大大提高了活动看台平行摇摆负载。这种科学的设计使结构间的互相损伤降到最低，且易于制造、安稳简便、使用方便、自重轻。 六、下部导轨系统：合理设计的下部互联导轨，使活动看台在实施伸缩动作时更加轻便，且保持在一条直线上。同时这种连锁导轨能保证排与排之间的对齐，能最大可能分散应力。 七、 上部导轨系统：该系统的设计，很好地配合了下部导轨系统的动作，确保活动看台在实行伸缩动作时保持在一条直线上运动，不产生走跑偏现象。 八、前横梁和后横梁系统：方便实用的前后横梁，一体成型工艺，标准设计长度，没有焊接。提高了活动看台的承载力，杜绝了主承重结构因焊接问题带来的安全隐患。且活动看台的安装维护更加快速方便，所有安装连接点采用标准穿透式止退螺栓固定安装，真正实现了活动看台生产的标准化。前横梁设有防滑条，避免观众上下时滑倒，拐角顶部设有用于中间接力机构的支撑轮。用于活动看台受重时支撑上一层看台以免变形。 九、踏板系统：踏板采用18mm国产优质密度板，各层板之间采用环保合成胶粘接，甲醛释放量极低。各层板均为优质木材，使力量分布均匀，承重力强。踏板有榉木色、楠木色、风木色等。 十、行走轮系统：采用三层结构轮，内层为双球轴承，中间为尼龙、外层为高耐性耐磨聚氨脂，从而保证保护地面不受伤害。 | 498把 |
| 114 | 踏步 | 采用17mm厚高强度层压板复合1mm厚三聚氰胺耐磨板。 | 36台 |
| 115 | 主席台桌 | 1) 规格为1400mm长*600mm宽*760mm高。 2) 采用0.5mm胡桃木贴皮，喷嘉宝莉漆。 3) 基材采用密度纤维板，桌面厚45mm。 4) 造型优美，稳重大方。采用环保材料，具有环保部门发放的环保证明加盖生产厂家公章。 | 5台 |
| 116 | 主席台椅 | 1) 规格为600mm长*600mm宽*900mm高。 2) 基材采用优质橡木实木，经喷漆打磨而成。 3) 采用高密度高回弹海绵，坐感舒适，久坐不变形。 | 10把 |
| 117 | 电源线 | 安装线材及辅材，国标 | 1000米 |
| 118 | 网线 | 1) 执行标准：YD/T1019、ISO/IEC 11801、ANTI/TIA/EIA568-C.2 2) 结 构： 铜导直径0.57mm 绝缘直径1.0mm 护套厚度0.64±0.2 护套直径6.5±0.1mm 电缆标重14KG/盘±0.3 电缆包装305米/盘 3) 安 装： 最小弯曲半径（动态） 26mm 最小弯曲半径（静态） 52mm 最大安装拉力25N/P 工作温度-20℃～+70℃ 安装温度-0℃～+40℃ | 900米 |
| 119 | 工程音箱线 | 执行标准：Q/321001LLD 02-2013,芯数*标称截面mm²4*4；导体规格（mm）56/0.30，绝缘厚度(mm):0.9; | 800米 |
| 120 | 工程音箱线 | 执行标准：Q/321001LLD 02-2013,芯数*标称截面mm²2*2.5；导体规格（mm）49/0.25，绝缘厚度(mm):0.7; | 950米 |
| 121 | 话筒电缆 | 执行标准：Q/321001LLD 02-2013,电缆芯数：2；导体规格（mm）37/0.10，绝缘厚度(mm):0.50;铜丝缠绕120/0.10 | 600米 |
| 122 | 机柜 | 80cm×60cm双面钢网 2米 | 3个 |
| 123 | 地插 | 材质：纯铜，内置6个模块：网络、HDMI、VGA、音频、电源等，根据实际使用需求配备 | 10个 |
| 124 | 机房操作台 | 1) 选用材质：主体采用优质冷轧钢板，厚度1.2-1.5MM。台面为防火板面。 2) 内部配置：每联控制台下有一个键盘抽屉与设备小柜，可放置主机等设备。 3) 19英寸标准安装立梁。 4) 结构说明：全数控设备加工，便于包装和运输。 表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 5) 尺寸说明：宽度2400mm,高度750mm,总深度900mm，底柜深度600mm. | 1套 |
| 125 | 信号线 | 国标 | 1000米 |