项目需求以及技术要求

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 智慧城市软件控制系统 | 1.沙盘灯光控制 2.沙盘监控回传 3.大屏回传信息 4.沙盘动态演示 5.图文介绍 6.语音播放 7.节点感应回传 8.定制开发、C语言 9.平台技术架构采用B/S，使用Bootstrap作为前端UI框架，自带全局CSS设置，内嵌JQuery插件，用于创建图像、下拉菜单、导航、警告框、弹出框等；使用highcharts图表库，实现网页上各种动态图表；满足物联网项目多样化的前端显示效果。后台主要采用了Spring容器、Spring MVC框架、MyBatis ORM框架集成，采用Maven构建项目管理，具有Restful API二次开发接口。 10.智能城市管理软件 （1）数据库：MySQL （2）上位机通讯方式：HTTP POST，udp，zigbee （3）运行环境：WIN11 Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz RTX 3060 11.所有控制软件源代码全部开放。系统版权归学校所有。 | 1 |
| 2 | 智慧城市大数据演示平台 | 1.智慧城市大数据演示平台：大屏制作智慧城市大数据ui界面，界面可定制开发，可呈现城市管理应用平台，具体可呈现智慧城市信息回传及指令下达，监控回传画面、车辆运营状态、城市信息回传、节点单独演示回传。此界面可实时回传沙盘节点并与联动演示处置。界面风格可根据学校意见进行定制化开发，并对其进行开放。 此系统具有真实数据回传接口，模拟数据演示后台，具备沙盘真实设备操作演示，一键切换作业界面。 2. 98英寸显示屏2台，分辨率：4K超清，刷屏率：60Hz，存储内存64GB，系统Android，WIFI频段2.4G&5G，运行内存/RAM4GB。 | 1 |
| 3 | 智慧城市动态互动演示系统 | 1.智慧路灯，光感传感器，人为触发，城市路灯亮暗调节，并可手动修复损坏路灯。 2.智慧井盖，模拟倾角传感器，认为触发丢失井盖动态并回传至中控平台 3.分贝传感器，人员可大声说话，触发噪音传感器并进行报警预警 4.风力风速、风向传感器，人员可手动触发传感器，实时数值进行回传，可在大屏上观看数值变化 5.温湿度传感器，人员可手动可触发后水雾演示，并进行实时回传，可在大屏上观看数值变化 6.着火救援，外部设置着火点区域，人员可通过手掌握住温度传感器，达到一定数值后火灾现场着火，回传至大数据中心报警，并下达救援车辆进行救援演示。 7.可手持刷卡设备，对其公交站进行人员等待人数进行刷卡，刷卡后后台显示人数增多，可协调相关路线车辆增多运输，或者缩短时间运输。 8.可人为触发沙盘内动态小人闯红灯，相关车辆行驶来后自动绕行避障。 9.人员可在沙盘道路上规定区域段摆放障碍物，车辆可超视距感应障碍物并变道行驶。 10.可通过代码编辑实时控制城市车辆的运行及停止，并可通过后台编辑信号灯作业、起落杆作业、传感器数据回传作业、路灯管理时间段调节作业、城市消防管理作业、城市监控回传作业等。 |  |
| 4 | 智慧城市实训教学内容 | 1.实验信号灯控制，南北向信号灯、东西向信号灯可进行时间调配。 2.实验车辆行驶路线变换，当城市交通遇到事故或者突发事件后，可再后台调控车辆行驶路线，并实时对其进行路线规划。 3.实验起落杆控制，通过后台编辑可实时控制起落杆的升降，当车辆没缴费或者有异常状态，可控制起落杆不打开。或者调控时间段打开或者关闭的状态。 4.实验车辆自动行驶、停止控制。 5.实验城市数据调控（城市路灯、传感器控制调控），可对光照度传感器进行范围设置，并可以调节路灯的亮度。可开发使用风力风速传感器，并对回传数据做出分析，设置范围值进行预警。可对噪音传感器、水质传感器、城市空气温湿度范围值进行设置并进行可设置预警报警处理。 6.实验车辆实时回传视频检测，其中1辆小车可对其进行实时回传实验设置，开发摄像头视频流，并实时对其做出回传或者停止回传。 7.城市监控实验：开发城市摄像头视频流，对其进行实时监控回传实验。硬盘录像机接口或usb接口。 | 1 |
| 5 | 智慧城市基础沙盘 | 1.沙盘基础场景至少包含：沙盘基础建筑制作、uv喷绘制作、绿化树木制作，景观基础灯光部署、建筑外立面上色制作、建筑打磨制作、层板灯光制作、建筑拼装制作、绿化行道树制作、绿化草皮制作，草帽灯部署、节点演示灯部署、小品部署、河流部署、烘托灯部署、场景灯部署、led长条流动灯部署。提供道路灯光部署。画图制作、雕刻制作、激光雕刻制作。 2.基础沙盘联动装置制作，互动感应电预埋制作，rfid预埋制作，电感线路预埋制作，接受触发装置预埋制作，节点联动反应装置预埋制作，车辆触发装置预埋制作。 3.钢化玻璃围挡1套，玻璃夹角16个。 | 1 |
| 6 | 智慧城市控制器 | 1.中控终端 （1）定制21.5英寸面板， 独显16:9 红外六点触摸屏 ； （2）触摸方式:手指、笔或其他非透明物体； （3）工作寿命：50000小时；点击次数>1,000,000； （4）透光率> 97%；兼容VGA / SVGA / XGA / SXGA分辨率； （5）USB接口；计算机响应速度< 16ms； （6）定制立柜采用铝合金材质，冷轧钢板制机体，细纹烤漆，平滑均匀； 2.智慧城市中心服务器 （1）芯片组不低于 Intel H61； （2）显卡类型：集成显卡； （3）声卡：集成声卡； （4）网卡：1000Mbps以太网卡； （5）主频：1GHz，支持NEON指令,支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、视频编解码1080p@30fps；支持2D图形加速，最大支持8000×8000分辨率；支持3D图形加速（不低于Power VR SGX540），openGL-1.1&2.0、OpenVG1.0； （6）核心板资源：尺寸：约6cm×6cm×2.8mm，采用8层盲埋设计，邮票孔紧密连接；采用ARM A8以上嵌入式处理器；主频不低于1GHz；不低于512M Byte DDR2内存；不低于512M Byte SLC Nand Flash； 1路VGA接口，支持800×600分辨率；1路显示输出到电视的复合视频输出接口TVOUT；1个RJ45以太网接口，带连接和传输指示灯；1个主USB2.0 OTG接口，支持USB 2.0协议，使用mini-USB AB接口；板载1路HDMI接口；板载1个RS232调试串口UART2；1路立体声400mW语音输出，可接耳机； 3.ZigBee通信模块：主要用来驱动各种传感器和控制器进行信息采集、设备控制，同时与ZigBee协调器进行组网和无线数据通信。 发射功率：约-22dBm，可根据环境增加发射功率；接收灵敏度：>-85dBm；协议栈：默认采用TI Z-Stack2007协议栈，兼容Z-Stack2006协议栈，支持TinyOS； 4.AC/DC降压模块 （1）电源：AC220V±10%，50/60Hz； （2）负载电流：≤10A； （3）无线传输频率：2.4GHz； （4）无线传输距离：20~100米； （5）发射功率：约-22dBm，可根据环境提高发射功率； 5.城市灯控制模块：主要包括控制板，四组红绿灯+2位数码管组合，封装在模具内。 （1）控制对象：红绿LED灯、2位数码管 （2）通信方式：ZigBee 6.电子公交站台播放与显示系统：采用语音控制模块、128×64黄绿显示屏、ZigBee通信模块和接口主板组成。 7.显示屏：分辨率不低于128×64； 8.道闸控制器:主要包括5线减速步进电机、单片机。 (1)控制设备：5线减速永磁步进电机 (2)控制器：不低于STC11F04E单片机 9.视频监控、检测设备：内置网络视频服务器、内置解码器、 ）外部接口、1个T/F卡接口、1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1路开关量报警输入、1路开关量报警输出、 硬盘录像机转换。重要路口视频监控与违章抓拍系统 （1）检测设备：城市灯与RFID标示卡； （2）监测对象：智能小车； （3）执行设备： 摄像头； （4）控制软件：智能城市管理软件，运行在智能网关上。智能城市违章抓拍软件，运行在PC上位机。 10.公交站自动停车与语音报站控制器 （1）检测设备：RFID标示卡 （2）控制设备：智能小车、语音播放模块、LCD站台显示屏。 11.路灯控制器 （1）检测设备：光线传感器 （2）控制设备：继电器控制器，强电输入，直流输出 （3）与沙盘中控链接，无线传输。 12.智能停车场控制器 （1）开关电源：将交流220V转换为直流24V供中间继电器、电机等弱电电路使用。接线端子：接线转换； （2）中间继电器：灵活控制电磁阀、电机等通断。 | 1 |
| 7 | 智慧城市交通演示系统 | 1.公交车辆演示系统 （1）电子站牌演示：当车辆行驶到预设公交场站后，可实现电子站牌显示当前等待人数，上车人数，距后一辆公交车的到达时间，两个站牌的内容可实时进行变化，也可调节触摸屏软件后台参数，来设置人数从而调节发车时间及频率。场景上在公交车侧面安装数码管，数码管可显示模拟的下车及上车人数，可模拟数值进行实时变化。 （2）可演示连续状态下的1辆公交车行驶，当1辆公交车排队行驶时，可自动延长南北方向红灯信号 倒计时状态，东西方向绿灯自动延长。 （3）绝对优先：当选择绝对优先的情况下，可让车辆行驶任意可控信号灯的时候，自动变化为绿灯状态。 （4）可演示公交车定位系统，可在显示车辆实时行驶的位置（安装信号感应点位），及仿真计算1辆车行驶一圈的时间。 （5）公交站具有语音播报模块，可在公交车到达站牌时，播放相关的信息如“欢迎乘坐1路公交车，xxxx站到了，有到xxxxx的乘客请下车”。内容可根据业主需求进行更改。 （6）场景制作：公交车在公交专用车道行驶、信号灯控制场景、电子站牌场景。车辆可实现刹车灯亮、灭。行驶灯打开，智能小车可实现13档控制变速，小车采用ZigBee无线模块控制，芯片识别，信号灯控制（红灯停绿灯行），自动巡航、自动排队，防碰撞，红外感应或超声波感应。 （7）共1辆智能公交车，1辆车辆均可自动充电，无需人为充电。车辆规格为30cm*7cm。小车为zigbee无线控制小车，采用电磁原理行驶。可实时控制车辆行进及停止、可变速、具有rfid识别读取功能。 2.社会车辆演示系统 （1）车辆绿波带演示：社会车辆连续经过四个信号灯，当社会车经过相关路口前，可识别社会车辆的到来，在南北红绿灯方向进行红灯的开启，东西向打开绿灯，可使社会车不用等待信号灯畅通经过信号灯路口。制作2个电子车速指示牌，车辆经过时可看到车辆模拟行驶速度。 （2）沙盘所有信号灯预留接口可二次开发 。 （3）车辆在行驶的过程中可经过卡口识别（摄像机）、闯红灯抓拍（摄像机）、测速（摄像机）、城市监控4个（微型摄像头）。当车辆经过以上卡口时可进行正常监控以及闯红灯的抓拍上传（车牌、车型、颜色、速度），超速抓拍（车辆车牌、车型、颜色、速度）。 （4）在绿波车道上车辆可经过可变情报板，可变情报板上可实时显示各项演示信息。 （5）车辆可实现刹车灯亮、灭。行驶灯打开，可实现13档变速，ZigBee无线控制，芯片识别，信号灯控制（红灯停、绿灯行），自动巡航、自动排队，防碰撞，红外感应。 自动停车、车辆信息采集、小车实时路面视频监控、行车避让。车辆参考尺寸为22cm*9cm*10cm。车辆内部安装摄像头、红外或超声波、前大灯、刹车灯、变速、车车通讯系统。 （6）演示etc不停车收费场景、演示智慧停车场场景、演示车车通讯场景、演示车辆排队场景、演示违章抓拍场景、演示车辆测速场景。 （7）共6辆私家车行驶，其中1辆为备用车辆，另外5辆为演示车辆。6辆车辆均可自动充电，无需人为充电。小车为zigbee无线控制小车，采用电磁原理行驶。可实时控制车辆行进及停止、可变速、具有rfid识别读取功能。 3.货车行驶演示系统 （1）货车行驶演示，可演示信号灯正常行驶及停止控制。 （2）货车在车站出站，可预先设定好目的地进行行驶，在行驶过程中通过可变信息板发布信息发现，最近路线正在进行道路施工，绕行某条路段，一辆车进行绕行，速度加快行驶到目的地，另外一辆车按照预定线路继续行驶，行驶速度变慢，前方拥堵，采用逆行的方式绕开道路修缮（被摄像头抓拍违章），后续到达目的地。 （3）车辆可实现刹车灯亮、灭。行驶灯打开，13档变速，ZigBee无线控制，芯片识别，信号灯控制（红灯停、绿灯行），自动巡航、自动排队，防碰撞，红外感应。 （4）可演示称重，演示车辆经过称重位置，可显示车辆装载重量，可在模拟信息触摸屏上模拟信息演示，也可在旁边安装led7英寸显示屏显示相关内容信息。 （5）可演示与机场互动运输场景 （6）其中1辆为备用车辆，另外1辆为演示车辆。2辆车辆均可自动充电，无需人为充电。小车为zigbee无线控制小车，采用电磁原理行驶。可实时控制车辆行进及停止、可变速、具有rfid识别读取功能。车辆参考规格为24cm*9cm 4.车辆诱导系统 （1）可变情报板应能显示前方真实路段拥堵情况，并可显示在屏幕上。 （2）可变情报板可显示文字、图片、以及监控图像；文字和图片等内容可在系统中能实时修改和更新。 （3）要求能够演示前方道路施工，情报板提示道路施工信息，小车改变行车路线，避开施工路段，避开事故路段。 5.ETC不停车收费 （1）车辆进入ETC收费站入口的读卡器感应范围，读卡器会读出车辆信息，车牌识别系统拍照并进行车牌识别，所有信息存入数据库，然后闸机打开车辆放行，车辆再次进入收费站时，ETC卡信息被读取系统从数据库调出车辆进入高速公路的位置，自动计费扣费，扣费成功后自动放行。 （2）安装ETC收费显示液晶小屏幕； （3）安装高清摄像头。 6.智慧停车场系统 （1）车位引导、起落杆、自动收费、空位显示、车位状态指示灯、一级诱导屏幕、二级诱导屏幕、三级诱导屏幕、入口诱导屏幕、场内诱导屏幕 ，可显示收费时间、收费金额、车辆信息、进出时间等。 （2）智能停车场内部外部主体结构制作。 （3）实现功能: 停车场外立面支撑、内部支撑、车位标牌、车位标线、车位指示灯，停车收费系统，自动起落杆。 （4）车位显示：在每个停车位上制作相应的LED小灯，在停车位上有车的LED灯亮红色，无车时亮绿色同时车位空余信息可通过中央控制器实时统计并显示，也可以显示在停车场的车位信息。 （5）不停车收费系统：在制作模拟停车厂及相应的进口或出口，道闸，数码管以及LED显示屏：停车场入口设置道闸当带有ETC识别功能小车。（在停车场入口处安装摄像头记录车辆信息）进入入口道闸时，道闸会开启，当小车离开道闸后，在一定的时间内，道闸会自动关闭；当模型车即将驶出停车场出口道闸时，道闸会开启，当小车离开道闸后，在一定的时间内，道闸会自动关闭；同时，系统会自动记录小车出入停车场的信息。 7.信号灯控制系统 （1）红绿灯有带读秒功能的红绿灯和不带读秒功能的红绿灯，配合着道路行走的汽车，达到红灯停绿灯行效果。 （2）红绿灯模型2、红绿灯相位循环，红灯停、绿灯行4、闯红灯抓拍摄像头5、红绿灯倒计时显示） （3）交通信号灯：信号灯相位变化；倒计时；红灯停车、绿灯行车；红绿灯模型制作（不低于15套）在沙盘上制作数个红绿灯，红绿灯可以自行变换，也可以通过道路信息管理平台可根据道路实时路况，对交通信号灯进行智能策略调度与控制。 8.测速、抓拍、检测、卡口、称重系统：沙盘安装测速路段，可时时显示车辆速度、如超速则显示红色数字，同时摄像头抓拍上传大屏幕，这个区域内还可以安装摄像头，设计后台数据。同时在多个路口设置卡口、抓拍、检测、称重等信息显示，当车辆经过路面时，可检测车辆是否违章，如有违章可自行进行抓拍识别并放置后台存储。可对车辆经过进行计数。 9.综合城市枢纽站：城市枢纽换乘站：演示地面交通与轨道交通，以及地面交通之间的协调，换乘的衔接。换乘站点的内部功能结构的设计。制作露天公交停车场场景放置不少于2-5辆（静态）公交车、2辆（动态）公交车作为公交车优先流程演示 10.车流量监控系统：地磁传感器预埋，检测单位时间内通过的车辆数量。 11.城市道路系统：完整展示道路部分组成（跨线构造物、匝道、出入口等），小车可在立交上运行。 12.隧道模型：地上山底隧道，可通车，有照明。 | 1 |
| 8 | 智慧城市物流演示系统 | 1.航空、物流码头演示：从沙盘模型宏观地了解物流主要运输工具及机场、车站、港口、公路以及仓储等相关设施。 2.沙盘构成模块： 城市空港区域、码头运输区域、山脉、公路、海等； 演示流程：出港流程：A 客户公司取货---货站---安检过磅（过磅信息发送到柜台信息处理、航班预配）---入库---打板装箱----复磅---出库（正式仓单）---- 机坪交接--装机---航班关闭--出港。进港流程：航班进港--货物到达（柜台录单）---卸货---机坪装载--- 拆板理货（运单信息）---入库---出库（提货通知）--- 送货---B 客户公司收货航空货运站里的业务流程，通过灯光配合信息显示屏进行流程业务展示说明。 3.海港码头陆地运输：演示流程：出海港流程：A 客户公司取货---货站---安检过磅（过磅信息发送到柜台信息处理、货船预配）---入库---打板装箱----复磅---出库（正式仓单）---- 码头交接--装船--- 关闭--出港； 4.进海港码头流程：轮船进港--货物到达（柜台录单）---卸货---码头装载--- 拆板理货（运单信息）---入库---出库（提货通知）--- 送货---B 客户公司收货。 | 1 |
| 9 | 智慧城市环境演示系统 | 1.智慧路灯管理系统 （1）沙盘路网两侧等距离安装LED路灯。LED路灯要求能够与已有的路灯管理系统相连， 并在中控机显示。其中一条主路预留有可控信号，操作人可选择路灯的编号进行演示，有灯光与操作设备连接，也可预定自动演示。 （2）能够进行开关控制、调光控制两种控制选项，实现对单个或多个路灯开关状态、光照亮度的控制。 2.污水处理厂模型制作（PH值监测） ：城市污水节点安装真实ph传感器，可通过水流真实检测ph检测，并可回传至智慧城市大数据演示平台，实时对城市环境进行采集回传并作出相应分析。 3.智慧工地扬尘：led屏模拟显示噪声、扬尘监测情况、噪声用分贝仪传感器、内部实时监控回传，可发布实时环境信息，在施工工地安装扬尘回传设备，采集扬尘真实数据，并可模拟扬尘浓度，并采集至智慧城市大数据演示平台，并下单指令做出相应派车作业。配合摄像机演示开关闸机或量显示灯、可实时监控回传并分析安全帽佩戴情况、施工人数统计、若干小人模型、佩戴安全帽、未佩戴安全帽。 4.噪声监测系统：安装声音分贝传感器，可实时检测有无噪音，并实时回传至智慧城市大数据演示平台，人员可在附近大声说话，分贝传感器可实时回传并做出相应指令。 5.动态消防车（突发应急处理）：城市某小区着火，实时监控回传至大智慧城市大数据演示平台，智慧中心做出相关联动处置，消防车自动行驶至着火地进行灭火演示，并把现场实时救援情况进行实时回传处理。 6.环境实时监测系统：城市内安装传感器，土壤温湿度、空气温湿度、雨滴传感器、分贝传感器、震动传感器、红外报警传感器、ph传感器、水质传感器、风力风速传感器、风向传感器、二氧化碳传感器、pm传感器等。并对数据采集到智慧城市大数据演示平台上进行实时显示及预警处理。 7.动态洒水车（关联扬尘、温湿度）：当数据中心模拟传感器数值过高或者过低后下达洒水启动指令后，车辆可实时动态进行相关区域的模拟洒水作业流程，数值回传正常后，车辆自动行驶至车位。 8.水污染源扩散场景：制作某个区域水污染并且扩散的场景，水质传感器进行数值模拟回传，使其智慧中心预警并下单处置指令。 9.气污染源扩散场景：制作某个区域气污染并且扩散的场景，气体传感器进行数值模拟回传，使其智慧中心预警并下单处置指令。 | 1 |
| 10 | 智慧城市系统配件 | 1、沙盘电源总控 （1）实现智慧城市沙盘系统的电路控制，并且具有电路保护功能，能够实现漏电及过载保护功能，同时对沙盘的用电状态具有指示功能。 （2）电源总开关采用工业电控开关，开关部件（触点）具备自洁能力，防水等级达到IP65，在220V电压下可承载10A电流，机械寿命达100万次； （3）漏电保护装置电磁脱口类型为C型，机械寿命20000次，电气寿命10000次，使用环境温度-15-70摄氏度，磁吹式灭弧方式。 2.沙盘开关电源 （1）功能：智慧城市沙盘模型及传感器供电，能提供5V、12V、24V电源类型。漏电电流小于0.75ma； （2）输出参数：5V电压不小于8A，12V电压不小于2A，24V电压不小于2A； （3）其他：具有过载保护功能额定功率的110%-150%，保护模式为打嗝式，异常条件移除后可恢复。 3.沙盘其他配品：电线、基础胶、u胶、AB胶、继电器、端子、防火涂料、abs、亚克力。Pvc、大型版结构钢架等。 | 1 |
| 11 | 智慧城市无线通讯系统 | 1.ZigBee无线通信模块 （1）通讯模块射频，支持IEEE 802.15.4，工作频率：2.4GHz，加载Z-STACK协议栈。 （2）ZigBee传感节点：由ZigBee无线通信模块、传感器调理板、接口底板组成，封装在亚克力外壳内。 （3）ZigBee通信模块：主要用来驱动各种传感器和控制器进行信息采集、设备控制，同时与ZigBee协调器进行组网和无线数据通信。 2.ZigBee技术参数 （1）无线传输频率：2.4GHz；无线传输距离：20-100米； （2）发射功率：约-22dBm，可根据环境增加发射功率；接收灵敏度：>-85dBm； （3）协议栈：默认采用TIZ-Stack2007协议栈，兼容Z-Stack2006协议栈，支持TinyOS； （4）传感器调理板，可配置多种传感器与控制器： （5）供电电源； 3.通信 （1）工作频率：410 ~ 510MHz；频率步进：1kHz；发射功率：5 ~ 20dBm； （2）灵敏度：-144.1dBm@50.78bps， -121dBm@12.5k bps （3）速率： 50.78bps ~31.2kbps； （4）接口速率：1200 ~ 115200bps（全温度范围内误差<±3%）； （5）效验方式：8N1/8E1/8O1；缓冲空间：双255Bytes； （6）工作湿度：10%~90% (无冷凝)；工作温度：-15℃ ~ 85℃； （7）唤醒搜索前导码时间：(tw) <161ms@0.244kbps， <3ms@18.2kbps； （8）433MHZ天线 频率：428-438MZH；驻波比：<=1.5；增益：2.5dBi；最多功率：10W；输入阻抗：50R；高度：约45mm；接口：SMA-J公头，内螺内针； （9） 压铸金属外壳设计防水、防尘； （10）支持各种采集控制接口IIC，SPI，CAN，RS485，RS232，模拟量采集，开关控制等；采用标准机械接口，RJ45，RJ12； |  |
| 12 | 智慧城市铁路运行演示系统 | 1.地铁行驶系统及铁路行驶系统（1辆动态演示、1辆静态演示）共计2辆 （1）地铁在一块透明的板子下面运行，规划好地铁线路，地铁站线路。能改语音播报内容。需要语音报站， 能够看到地铁运行，到站停车。地铁模型，轨道铺设，到站停车功能 。 （2）火车通过高架可在上面来回行驶，并可演示进站出站基本调度，站内需要有相关数值检测、通风、动态直梯升降，实时数值回传，车辆到站进行语音播报，也可屏蔽门自动打开及关闭。 （3）地铁、轻轨列车模型：动态地铁列车，列车到站提醒等功能。 （4）地铁站制作：通过制作地铁站剖面来展示地铁站内的内部结构及内部的公共设施、消防安全设施。比如电梯、扶梯、卫生间、消防栓、灭火器等。 （5）轨道交通与地面交通的协调应用：演示轨道交通与地面交通的协调应用，并且演示在各个轨道交通站点与地面交通站点之间的换乘关系（在轨道交通站点制作地面公交站台，通过智能公交停靠在公交站来演示轨道交通与地面交通的协调应用）。 （6）地下轨道交通结构及轻轨站功能结构：演示轨道交通的地面与地下运营情况，显示地下轨道交通剖面结构地下轨道交通结构可以对隧道垂直运行方向进行剖面处理。能看见轨道交通在地下运行的位置，隧道的结构，也可以在地下轨道交通站点平行轨道运行方向进行剖面处理。 |  |
| 13 | 智慧城市展架支撑结构 | 1.7000mm×4500mm×650mm木质烤漆基座 2.主要采用有机玻璃、珠光玻璃漆、工业硝基漆、工程ABS胶板（管/棒）、PVC、H/L型仿金属、高密度泡沫、真石漆、铜塑线、LED灯带、开关电源、玻璃、木工板、木龙骨。 3.展台主要材质为木质龙骨结构制作，外立面烤漆制作，制作踢脚线灯带，做到美观、使用、展示性强的展台。侧面预留散热口，可使内部热量进行散热。 展台整体为圆角处理，弧度斜面。 4.展台正侧面可制作学校logo及全称（亚克力制作），采用蓝色灯光背光制作。 |  |

特别说明：上述采购内容中描述的场景设计、用例及数据、所需的各辅助器件、材料及装饰内容等均包含在总价内，所有均为交钥匙项目。