山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 主要功能 | - 实现830 nm以及1030 nm两类脉冲输出； - 与外时钟注入相位锁定，实现与外时钟的精确同步功能，同步精度≤ 3 ps (RMS)。 | / |
| 2 | 振荡器输出 | - 中心波长: 830 nm ± 20 nm - 带宽(-10 dBc): ≥ 300 nm - 脉宽: ≤ 6 fs - 重复频率: 77.76 MHZ ± 0.05 MHz - 输出功率: ≥ 200 mW - 功率稳定性(24 h): ≤ 1 % (RMS) - 输出能量：＞2.5 nJ - M2: ≤ 1.2 | 1 |
| 3 | 1030 nm展宽放大模块 | - 中心波长: 1030 nm ± 1 nm - 带宽(3 dB): ≥ 4 nm - 输出脉宽: ≥ 500 ps - 重复频率: 77.76 MHZ ± 0.05 MHz - 功率稳定性(8 h): ≤ 2 % (RMS) - 输出功率:＞ 80 mW - 输出能量: ≥ 1 nJ | 1 |
| 4 | 附件 | 冷却循环水箱 - 工作温度：10-40 ℃ - 制冷量：400 W - 温控精度：＜±0.1 ℃ - 流量：＞2 Lpm@14 psig - 尺寸（L×W×H）< 40×35×35 cm | 1 |