采购内容及项目要求

一、采购内容

项目概况：本项目包括天线1个、功分滤波器2个及检波器20个。其中，天线所需6061铝材、2A12铝材各1块及检波器芯片20片由我方提供；加工方需具备5轴高精度加工、本色阳极氧化及表面镀银等工艺能力，并负责单机测试。须满足航天级使用要求。

采购项目名称：山东大学（青岛）星载模拟接收机组件加工项目

项目预算：95万元。

二、技术条款及商务条款响应要求

技术条款响应一览表

| 采购要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格指标 | 数量 |
| 1 | 天线 | 1、工艺：五轴加工工艺 2、尺寸：约408×408×140mm 3、重量：≤1kg 4、镀金工艺：阳极氧化 5、工作频率：50GHz～70GHz 6、端口隔离度：≥15dB；VSWR：≤1.5 7、天线增益：50GHz：≥41dBi；60GHz：≥43dBi；70GHz：≥45dBi 8、3dB波束宽度：50GHz：±0.46°；60GHz：±0.38°；70GHz：±0.33° 9、进行力学（正弦，随机）测试，加工完成后须进行测试，测试要求详见附表。 | 1个 |
| 2 | 功分滤波器 | 10、工艺：五轴加工工艺 11、单件尺寸：≤250×200×30mm 12、单件重量：≤0.8kg 13、表面工艺：镀银 14、加工组件每个通道总插损：≤12dB 15、功分器：工作频率：50GHz～70GHz；隔离度：≥20dB 16、滤波器： 通道1工作频率：50.5GHz～51.5GHz 通道2工作频率：52.5GHz～53.5GHz 通道3工作频率：54.5GHz～55.5GHz 通道4工作频率：56.5GHz～57.5GHz 通道5工作频率：58.5GHz～59.5GHz 通道6工作频率：60.5GHz～61.5GHz 通道7工作频率：62.5GHz～63.5GHz 通道8工作频率：64.5GHz～65.5GHz 通道9工作频率：66.5GHz～67.5GHz 通道10工作频率：68.5GHz～69.5GHz 17、带内起伏：±1.5dB 18、带外抑制：≥30dB＠中心频率F0±2000MHz 19、进行温循（三温数据）、力学（正弦，随机）测试，加工完成后须进行测试，测试要求详见附表。 | 2个 |
| 3 | 检波器 | 20、工艺：五轴加工工艺 21、单件尺寸：约30×20×30mm 22、单件重量：≤0.05Kg 23、镀金工艺：镀金 24、工艺焊接：无铅焊接 25、工作频率：50GHz～70GHz 26、检波功率范围：-35～-5dBm 27、电压灵敏度：≥3000mV/mW 28、输出电压范围：0～1.5V 29、输出接口：屏蔽双绞线/同轴 30、进行温循（三温数据）、力学（正弦，随机）、老练测试，加工完成后须进行测试，测试要求详见附表。 | 20个 |