| 采购人要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 平台基本要求 | 平台由工业级电机对托平台、开源智能驱控系统、开源算法软件包、教学资源包、教学工作站组成。其中，开源算法软件包括开源控制与仿真、通讯、智能驱控程序、机电保护、基于模型设计(MBD) 工程方法程序，教学资源包包含详细的配套教学与在线课程（云平台）、PPT、视频、实验指导书等资料。提供终身售后服务。 | 6 |
| 2 | 主要性能参数-工业级电机对托平台要求 | 1、永磁同步电机3个 （1）额定电压：48V； （2）额定电流：12.5A； （3）额定功率：400W； （4）额定转速：3000rpm； （5）最大转速：4500rpm； 2、直流有刷电机1个 （1）额定电压：24V； （2）额定电流：12A； （3）空载电流：1.5A； （4）额定功率：205W； （5）额定转速：2800rpm； （6）空载转速：3300rpm； 3、直流无刷电机1个 （1）额定电压：24V； （2）额定功率：200W； （3）额定转速：3000rpm； （4）空载转速：3600rpm； （5）额定力矩：0.65N·m； 4、交流异步电机1个 （1）额定电压：24V； （2）额定功率：150W； （3）额定转速：1450rpm； （4）反馈元件：增量式ABZ，2500PPR。 5、高性能扭矩传感器 （1）量程： 0-2Nm ； （2）灵敏度：1-1.5 mV / V ； （3）零点输出：±2% F.S. ； （4）非线性：±0.1，0.3% F.S. ； （5）滞后：≤±0.05% F.S. ； （6）重复性：≤±0.05% F.S. ； 6、对托平台结构 （1）铝合金结构； （2）永磁同步电机分别与1个直流有刷电机、1个直流无刷电机、1个交流异步电机构成三组对托平台。平台方便搬运与存储； （3）可扩展支持步进电机、轮毂电机、关节电机测试平台； | 6 |
| 3 | 主要性能参数-开源智能驱控系统 | 1、控制系统硬件 （1）主控板采用TI TMS320F28335 及以上型号芯片。主控板引出不少于80引脚接口的硬件资源，便于二次开发； （2）通讯电路：含2路CAN，1路RS232电路； （3）电源电路：5V转3.3V和1.9V电路； （4）其它接口：2片PWM输出、复位按键及3个接线端子； 2、驱动系统要求 （1）为方便教学及科研，采用可插拔更换的2块伺服驱动器模块。驱动器直接插在底板上，方便更换； （2）驱动芯片采用IRS2103STRPBF及以上型号驱动芯片； （3）单个驱动板包含6个MOS管及散热片、3个MOS驱动芯片、3个电流采样芯片。 （4）开放驱动器PCB制版图。 3、控制箱要求 （1）物理尺寸：约为337×300×132mm； （2）为了便于教学和维护，控制箱上侧盖板使用透明亚克力板，方便直观看到电路板。硬件组成电路需采用模块化结构，主控制板、驱动板、电源板、信号接口板与底板通过插针方式安装，方便安装与拆卸。 4、驱控系统软件 （1）为了方便教学和科研，必须采用先进的基于MBD的开发方式，使用MATLAB/Simulink图形化进行开发，可自动生成C代码； （2）系统需要提供MIL（模型在环仿真）和RCP（快速控制原型开发）的功能； （3）完全开放驱动控制底层代码，包括电流环、速度环和位置环； （4）运行于Windows的操作系统之上，系统支持MATLAB/Simulink软件和软件工具箱； （5）IO模块库：集成于MATLAB/Simulink环境中，提供IO模块的配置； （6）提供包含各个模块的C代码工程软件包：sci_echoback，spi_loopback，xintf_run_from，gpio_toggle，eqep_freqcal，epwm_up_aq，ecap_apwm，ecan_a_to_b_xmit，adc_soc，cpu_timer，fpu_software，i2c_eeprom，watchdog； （7）具有过压、欠压、过流保护等模块； （8）实时代码生成组件TI Target：集成于MATLAB/Simulink环境中，实现由MATLAB/Simulink模型自动生成TI DSP目标代码； （9）提供直流有刷电机 StartUpSpeedRegulationDCM 驱动算法模型；提供三相异步电机 IM_Voltage 与 PMSMlq_ref 算法；提供三相异步电机 Send_GUIdata 与其 PID 算法；提供三相异步电机 Speed Calculator 算法； （10）提供基于SM、ADRC、Invance_POSITION_Control的速度闭环算法程序； 5、人机交互软件要求 （1）采用集成化设计，可直接在软件界面进行产品选择和实验选择； （2）能在同一屏幕显示4个波形窗口，支持窗口布局操作； （3）支持任意不少于8个Simulink程序中的变量的实时波形及文本显示，能实时保存及回显。支持运行状态及故障状态显示； （4）支持任意不少于8个Simulink程序中的变量的实时修改； | 6 |
| 4 | 主要性能参数-支持实验内容（必须在同一平台上完成） | 1、基础外设实验： （1）LED实验 （2）蜂鸣器实验 （3）按键输入实验 （4）ePWM输出实验 （5）SCI串口通信实验 （6）编码器数据采集实验 （7）扭矩传感器数据采集实验 2、电机及电力拖动实验： （1）直流有刷电机启动与调速实验 （2）直流有刷电机机械特性实验 （3）永磁同步电机启动与调速实验 （4）永磁同步电机机械特性实验 （5）异步电机启动与调速实验 （6）异步电机机械特性实验 3、直流有刷电机驱动实验： （1）直流有刷电机开环驱动实验 （2）直流有刷电机电流反馈驱动实验 （3）直流有刷电机速度反馈驱动实验 4、永磁同步电机驱动实验： （1）永磁同步电机变压调速度实验 （2）永磁同步电机空载电流闭环实验 （3）永磁同步电机空载速度闭环实验 （4）永磁同步电机带负载速度环实验 （5）永磁同步电机空载位置闭环实验 5、异步电机驱动实验： （1）异步电机SPWM调制变压变频调速实验 （2）异步电机电流环实验 （3）异步电机速度电流双闭环实验 6、直流无刷电机驱动实验： （1）直流无刷电机六步换向法实验 | 6 |
| 5 | 主要性能参数-一体化关节模组 | 1、关节模组内部包含力矩电机、驱动器、谐波减速器、双编码器。关节模组可以进行自由拆装； 2、功耗：约为150w； 3、供电电源：DC 48V； 4、工作温度：-20℃~50℃； 5、防护等级：IP54； 6、通讯协议：CAN； 7、材料：铝合金； 8、双编码器指标：反馈方式有单圈17位绝对式磁编码器、20000线增量式光电编码器和HALL。其中绝对式磁编码器采用BISS-C协议； 9、驱动系统 （1）处理器：TI TMS320F28069 DSP及以上型号芯片； （2）供电电压：24-56VDC （开工电源或电池供电）； （3）输出电流：额定4A，峰值6A； （4）控制方式：串口、CAN总线； （5）异常保护程序：具备欠压、过压、过流、堵转、Hall 或编码器异常保护功能及故障报警输出； （6）双编码器：反馈方式有单圈17位绝对式磁编码器、20000线增量式光电编码器和HALL传感器，其中绝对式磁编码器采用BISS-C协议； （7）冷却方式：自然冷却； （8）位置误差控制精度：±20Pulse（80000个脉冲一圈）； （9）速度控制精度：±5 rpm@1000RPM（速度闭环模式）； （10）使用场合：尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体； （11）工作温度：-10℃~40℃； （12）保存温度：-20℃~+80℃； （13）工作湿度：40~90%RH； （14）伺服驱动软件要求： ①软件支持串口，能通过串口实现对驱动器的控制； ②具备FOC磁场定向控制算法软件模块； ③具备PID算法和电流、速度、位置三闭环算法软件模块； ④具备速度规划运动控制算法软件模块； ⑤软件支持电流环、速度环、位置环的工作模式，采用PI三闭环算法，其中电流环的控制频率大于15Khz,速度环的控制频率大于5KHz，位置环的控制精度能达到±20个脉冲； ⑥位置环需要有电流前馈控制的接口； ⑦软件需要在MATLAB 2017 或以上版本中的Simulink进行开发； ⑧具备监控软件，能在线显示至少4通道的波形；底层的PI参数能在线调节和修改，并实时观测控制效果； ⑨提供电机 StartUpSpeedRegulationDCM 驱动算法模型；提供电机 IM_Voltage 与 PMSMlq_ref 算法；提供电机 Send_GUIdata 与其 PID 算法；提供电机 Speed Calculator 算法； ⑩提供基于SM、ADRC、Invance_POSITION_Control的速度闭环算法程序。 | 6 |