- 采购内容及项目要求

一、项目概述

为落实立德树人根本任务，深入推进全员、全过程、全方位、全领域育人，学校每年9月召开一校三地（济南、威海、青岛）新生开学典礼、每年6月召开一校三地（济南、威海、青岛）毕业典礼暨学位授予仪式。现拟采购一家服务单位为济南校区开学典礼、毕业典礼提供方案策划布置、舞美设计、舞台搭建等相关工作，并提供一校三地（济南、威海、青岛）同步技术解决方案与整体实施方案并提供相关技术保障与支持等服务工作。

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所报服务分解后进行响应。本项目预算总金额为人民币90万元。

- 二、项目要求

山东大学采购技术条款响应一览表

| 序号 | 名称 | 详细技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开学典礼 | 1、时间：每年9月中下旬 2、地点：中心校区校内体育馆、体育场、报告厅等室内外场所。 3、参加人员：全体新入学本科生、硕士研究生、博士研究生、留学生，老生代表，教师代表，校友代表等，约15000人。 4、活动流程：举行开学典礼，为学生上开学第一课，教师代表、学生代表、校友代表发言等。 5、活动要求： （1）一校三地（济南、威海、青岛）需实现实时同步，不同人员在一校三地致辞，三地需实时画面、声音同步，延迟小于200毫秒。 （2）按照学校要求，拟定活动整体方案，包括现场布置、舞台效果图、创意策划、背景设计、一校三地（济南、威海、青岛）同步实施方案等。 （3）按照活动方案，完成舞台搭建、灯光配置、音响配置、大屏幕安装、主席台安排、嘉宾区安排、观众区安排、指示牌制作、工作证制作、嘉宾证制作等前期工作。 （4）按照活动流程，安排灯光、音响等工作人员全程保障活动正常进行。 （5）活动结束后，及时清理场地，不破坏校园环境。 （6）根据天气情况、上级要求、安全要求等随时调整活动举办地点、活动有关方案。 （7）活动预算：室内举办的开学典礼不超过40万元，室外举办的开学典礼不超过45万元。 （8）主会场室外舞台整体长度不小于65m，需设置4块观众副屏幕。室内舞台整体长度不小于37m。 （9）需实现一校三地（济南、威海、青岛）同步，专业人员保障。 （10）按照需要，配合迎新晚会、迎新音乐会等相关活动舞台搭建、氛围营造等。 | 1 |  |
| 2 | 毕业典礼暨学位授予仪式 | 1、时间：每年6月中下旬 2、地点：校内体育馆、体育场、报告厅等室内外场所，一个主会场，二个分会场。 3、参加人员：全体毕业本科生、硕士研究生、博士研究生、留学生，学生代表，教师代表，校友代表、导师代表等，约8000人。 4、活动流程：毕业典礼上教师代表、学生代表、导师代表发言等，组织学位授予仪式。 5、活动要求： （1）一校三地（济南、威海、青岛）需实现实时同步，不同人员在一校三地致辞，三地需实时画面、声音同步，延迟小于200毫秒。 （2）按照学校要求，拟定活动整体方案，包括现场布置、舞台效果图、创意策划、背景设计、一校三地（济南、威海、青岛）同步实施方案。等。 （3）按照活动方案，完成舞台搭建、灯光配置、音响配置、大屏幕安装、主席台安排、嘉宾区安排、观众区安排、指示牌制作、工作证制作、嘉宾证制作、一校三地同步测试等前期工作。 （4）按照活动流程，安排灯光、音响等工作人员全程保障活动正常进行。 （5）活动结束后，及时清理场地，不破坏校园环境。 （6）根据天气情况、上级要求、安全要求等随时调整活动举办地点、活动有关方案。 （7）活动预算：室内举办的毕业典礼暨学位授予仪式不超过40万元，室外举办的毕业典礼暨学位授予仪式不超过45万元。 （8）主会场室外舞台整体长度不小于65m。室内舞台整体长度不小于37m。 （9）济南分会场一：小树林需搭建屏幕4*8m铁马围挡，沙滩椅200把，小线阵音响一套。 济南分会场二：音乐厅需搭建led屏幕5.5*10m，小型线阵音响一套。 | 1 |  |
| 3 | 其他要求 | 1、工作人员需满足以下要求： 所有涉及高处作业、电力操作及焊接的人员必须持有有效的《高处作业证》《电工证》或《焊接与热切割证》等国家特种作业操作证，严禁无证上岗；施工团队应具备三年以上或不少于50场次大型典礼活动的搭建经验，能准确理解结构图纸并熟练操作升降机等特种设备；现场全体人员须严格佩戴安全帽，高空作业必须使用全身式安全带并高挂低用，严禁酒后或违规操作；工作人员应统一穿着带有公司标识的工服及反光背心，文明施工，保持现场整洁，并对典礼内容严格保密；此外，搭建公司必须为所有现场人员购买不低于100万元保额的雇主责任险或团体意外险，确保用工安全与风险可控。 2、投标单位需满足以下要求： 现场布设须通过电器防火检测及临时搭建物结构安全检测等安全检测并提供相关检测报告。 3、现场大屏舞台搭建须符合国家及行业相关规定和相关资质要求。 |  |  |

三、有关设备要求（以在操场举行为例，如在室内，标准与室外一致、数量等根据场地大小酌情调整）

活动涉及主席台、大屏幕、灯光、音响等硬件要求最低标准如下：

| 项目 | 尺寸 | 规格/品牌 |
| --- | --- | --- |
| 舞台 | 主舞台0.8m高*11m*30m | 防火专业黑色灯光雷亚架、防火龙骨；辅助舞台可用木质，龙骨防火。 |
| 拨穗舞台 | 0.3m高*3m*30m； | 防火专业黑色灯光雷亚架、防火龙骨；辅助舞台可用木质，龙骨防火。 |
| 台阶踏步 | 0.8m高*18m长4层 | 防滑铝合金踏步 |
| 室外降温主风机 | 大功率风机 | 商用工业水冷风机功率≥3KW，送风距离≥60m |
| 辅助降温风机 | 强力送风机 | 防护等级：IP10;功率：≥2000W;开关：三速可调 |
| LED大屏幕 | P4 LED主屏7m*30m； 舞台两侧柔性屏：5m*6m*2个 P4 LED两侧吊屏：7m*8.5m*2个 P4 LED舞台前方斜放屏幕：1.5m*23m | 主屏参数：像素间距4mm、3000-5000nits,色温6500-9500k,扫描1/16，室外屏需防雨 舞台两侧柔性屏：像素间距3mm、，1920hz/3840hz,可拼接180°，室外屏需防雨 两侧吊屏参数：像素间距4mm、3000-5000nits,色温6500-9500k,扫描1/16，室外屏需防雨 舞台前方斜放屏幕参数：像素间距4mm、3000-5000nits,色温6500-9500k,扫描1/16，室外屏需防雨 |
| 控制台 | 2套，主一备一 | ≥20路主输出，可拼接、可分组，≥32路混合输入，单机最大带载≥40K，≥2路HDMI2.0+2路DP1.2输入卡、≥2路HDMI2.0+4路光纤输出；≥21.5吋多点触控屏OLED实时显示、 智能配置软件，具备输入、输出，预设多重备份。 |
| 视频处理器 | 1套 | DVI接口，支持1920*1080@60hz输入； HDMI1.3接口，支持1920*1080@60hz输入; 3G-SDI接口，支持1920*1080@60hz输入； DP1.1接口，支持3840*2160@30hz输入； HDMI1.4接口，支持3840*2160@30hz输入; DVI接口互为备份接口，支持4接口拼接输出； 支持拼接器模式和切换台模式； 支持添加3840*2160窗口任意布局，每个窗口支持跨接口输出。 |
| 视频信号卡 | 1套 | 分辨率≥4k，4k*2k/8k*1k点对点显示，单口16网口/带载920万像素，10G光纤传输，宽高极限：最宽7680，最高7680，控制方式：支持TCP/IP\USB RS232 |
| UPS稳压电源 | 1套 | 锂电稳压，容量≥8000KW,转换时间≤4ms，备用时间≥90分钟。 |
| 视频服务器 | 2套 | 支持即点即播的实时模式与编播分离的预编辑模式，两种模式一键切换； 显卡口支持任意拆分重组； 预案式节目编排； 支持≥8个动态图层播放、支持静态图层 |
| 光纤传输 | 1宗 | ≥100m单芯 |
| 信号电缆 | 1套 | DVI/HDMI |
| 监视器 | 2台 | ≥19 吋,分辨率1440*900 |
| 喷绘 | 控台区背景板10m*2m吊装； 主背景板3m*8m*2 | 材质：高清UV刀刮布 |
| 主扩声音响 | 24台 | 双12寸线声源音箱,扩声角度≤110°,模块之间的角度可以进行精确的调整，系统可吊架或地现堆放使用。 带宽（10dB ):35hz-20khz 最大声压（SPL）：≥135dB 额定功率：低频≥900W、中频≥310W、高频≥360W： 标称阻抗：LF:2*8欧 MF:8欧 HF:8欧 |
| 超低音箱 | 8台 | 单18寸超低音音箱 频响：30hz-180hz(+/-3db) 额定功率：≥1200W 最大声压（spl)≥136.5dB 标称阻抗8欧 |
| 舞台返听音响 | 6台 | 额定功率：800W 覆盖模式：（-6 dB) 50x 90°标称 最大声压级：≥(1m) 127dB 低频驱动单元1个 、8欧姆， 高频钕磁、标称阻抗：8欧姆 频率响应(土3dB)70Hz ~ -20kHz |
| 麦克 | 4只 | 定向模式：全方位、心形可切换、频率范围：20Hz _ 20kHz 灵敏度为1 kHz的1千欧：12/15/10 mV/Pa 额定阻抗：50 欧姆、 信噪比（A计权)：81/81/79dB 最大声压级：140/138/142dB 最大输出电压：10 dBu |
| 无线手持麦克 | 6只 | 灵敏度：-105 dBm ，信噪比≥12 dB 工作电流：150 mA 增益调整范围≥10dB |
| 胸麦 | 4个 | 总谐波失真≤0.9% 频点可调范围：≥24MHz 工作时间≥10小时 调制：宽带FM |
| 功率放大器① | 4套 | 四通道专业功效 最大总输出功率：10000W 最大功率每通道：150V峰值 每通道最大电流：38峰值 输出功率：16欧姆：(每通道)660W 8欧姆:（每通道）1300W 4欧姆：（每通道）2100W 16欧姆：桥接（每通道）2600W 8欧姆：桥接（每通道）4200W 4欧姆：桥接（每通道）5000W |
| 功率放大器② | 2套 | 两声道输出 总谐波失真20-2KHz 输入阻抗：≥20千欧/ ≥10千欧 输入阻抗：8Ω 阻尼系数：(10-400Hz/8欧)800:1 输入灵敏度：0dB(0.77v功放) 信噪比： -115dB 分离度；≤-80dB 输出功率(8欧)2*1400W |
| 音频处理器 | 1套 | 4进8出处理器 输入4路平衡式 8路输出数字音频处理器（USB接口，可编辑软件） 信号源阻抗 ≤ 60欧姆 最小负载600欧姆 最大电平+20dBm(600欧负载) 频率响应±0.5dB,20Hz-20kHz, 动态范围≥110dB(20Hz-20kHz,不计权) 失真≤0.02% , @1 kHz , +18dBm 输出增益15dB至-40dB可调，调整步距为0.1dB 接口 输入3芯XLR母插座 输出3芯XLR公插座 MIDI输入5芯DIN RS232接口9芯DTE搁座 RS485接口3芯XLR母插座(输入),3芯XLR公插座(出) 电源插口3芯IEC插座 |
| 线材及插接件 | 2套 | 根据现场配置，确保演出顺利进行。 |
| 电源箱、机柜 | 4套 | 音响专用电柜 |
| 数字调音台 | 1套 | 输入处理通道：32个话简输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回 输出处现通道：16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线 内部效果器(立体声/单声道):8/16 场景文件(场景快照/场景快照列表):500/100 信号处理能力：40位的浮点处理 A/D转换器的动态范围：24-Bit,114dB(8通道，192kHz) D/A转换器(立体声，192kHz):24-Bit,120dB动态范围 THD N（OdB增益，OdBu的输出):≤001%未加权 THD N(40dB增益，OdBu的20dBu的输出):≤0.03%未加权 输入阻抗(不平衡/平衡）:l0Ω/10KΩ 最大输入电平：23dBu 幻象电源(每个输入通道):48V 等效输入噪音@ 45dB增益(150Ω):- 125dBu 22Hz-22kHz未加权 |
| 音箱吊挂系统 | 2套 | 根据现场配置，确保演出顺利进行。 |
| 防护竹胶板 | 1宗 | ≥1000㎡ |
| 切割灯 | 40个 | 电源：AC 100~240V 50/60Hz 输入功率：≥850W 光涵：类型：大功率680w LED光源、光源色温：6800K 色彩系统：1个带有8个颜色片的颜色轮、CMY无极混色、CTO色温校正(6800K-2800K)、高显指模式 面光模式 显色指数≥90 效果：2个图案盘，支持双向旋转、图案流水和抖动效果、1个旋转8棱镜、1个独立柔光镜、4片式全切割系统，切割盘可90°旋转、电子频闪，0- 100%线性调光，调光效果特别的平滑、电子线性变排5°-45° 控制与编程：39 通道 支持DMX 512 3芯输入和输出 |
| 光束灯 | 120个 | 色温：≥7200K 调焦：采用离精密玻璃镜头，电子线性高清调焦。 变焦：光束0°-2.5 °图案3 °-43 °染色4°-4 5 ° 图案系统 旋转图案 ：1个旋转图案盘有≥8个可选图案片，可变速抖动及双向旋转 ， 固定图案：1个固定图案盘有≥6个固定图案片+动感效果盘，可变速抖动及双向旋转 颜色系统：1个颜色盘有≥11种色片，具备半色及线性调节功能，可实现双向彩虹效果 防护等级：IP≥65 电气参数输入电压:AC200V-240V 50/60H z 最大功率:600W 电源接口：防水电源插座(输入输出) 信号接口：防水信号插座（输入输出） 软件控制控制通道：19/16/22、传输协议： DMX512 RDM 效果水平/垂直: 水平扫描角度540°，垂直扫描角度270°，自动回位纠正及16Bit精度微调功能 频闪：每秒1—20Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果 调光：0—100%机械线性调光 棱镜：2个独立旋转棱镜盘，可产生多种棱镜组合效果 雾化：1个雾化片 效果盘：1个效果盘 |
| 烟雾机 | 6台 | 户外专业二氧化碳烟雾机 |
| NPU网络信号处理器 | 1套 | 8个DMX512输出口，可同时输出4,096控制参数 1个内置触摸式指令屏幕≥7吋 1个干兆以太网接口 4个USB 2.0连接接口 |
| 数字灯光控台 | 2套 | 7个DMX输出，最高扩展可支持65536个通道参数 内置3个15吋触摸屏+1个9吋触摸屏、可外接两个触摸显示器、30个高精度电动推杆(60mm) 2个AB场电动推杆(100mm)、1个主控电动推杆、7个耐磨编码器(带Push功能)、1个高灵敏轨迹球 1个高精度调光轮、2个千兆以太网口、4个USB2.0口、可调式显示器翻盖 MIDI输入输出接口、支持扩展推杆侧翼 2个LED鹅颈灯插口、AC电源90-240 V， 50/60Hz.内置不间断UPS电源 节目数据可保存在硬盘或U盘、支持多台联机备份、支持手持式远程控制 支持舞台3D效果模纵，实时现场模拟、支持RDM管理 支持多用户操作，并可设置各用户权限 颜色，图案，光束，位置等各类型的素材 |
| 信号放大器 | 1套 | DMX512信号输入 1路非隔离直通输入，1路非隔离直通输出 8路光隔离信号分配输出 数字信号指示灯 DMX信号分配输出连接器 |
| LED PAR灯 | 150个 | 电源电压：AC100~240V,50/60Hz 额定功率：约140W 出光角度：20-45°可选， 颜色系统：红，绿，蓝，白四合一 效果配置：0— 100%独立线性调光，0— 100%独立饱和度调节 3200K-10000K色温线性调节，独立高速频闪. 颜色宏与颜色渐变效果 控制面板：数码显示屏+四按键 控制通道：4CH/8CH两种通道控制模式。 协议：标准DMX512协议主从控制模式， 菜单显示：LED显示 电控技术：菜单或控台控制灯具复位，0-100%调光、恒功率控制，温度传感检则 智能调整光源功率，DMX通道电平监视，DMX信号提示 各颜色起始亮度设置，过流，过压，过热保护。 防护等级：≥IP55 控制模式：DMX512控制/手动模式 |
| 证件 | 1宗 | 嘉宾证≥20个、工作证≥200个 |
| 背景板、展板等 | 1宗 | 根据现场实际要求制作，画面、文字设计需体现山东大学文化特色。 |

山东大学采购商务条款响应一览表

| 序号 | 名称 | 采购人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币 |
| 2 | 付款方式 | 成立评价小组，活动结束后，由评价小组对活动效果进行验收，合格后付全款。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起至项目验收合格。 |
| 4 | 其他 | 知识产权 （1）中标单位须保证采购人在使用其服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标单位必须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。 （2）专利权和保密要求，中标单位应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，中标单位不得向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料。 |