| 采购人要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 教学服务器1 | - 硬件要求： 1、机架式服务器：2U机架式服务器并提供静态导轨。 2、CPU配置：2颗英特尔至强处理器≥1.7GHz，8核以上。 3、内存容量配置：≥64GB，内存插槽：≥24个DIMM 插槽。 4、硬盘配置：2块300G SAS 10Krpm 2.5，4块2T SAS 3.5 7.2K热插拨硬盘，最大支持硬盘数量：≥16块2.5或8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘。 5、快擦硬盘/SSD：支持在服务器生命周期结束或者挪作它用时，服务器集成的管理工具支持图形界面和命令行方式擦除物理磁盘/SSD的数据。 6、RAID支持：配置独立阵列卡，支持RAID 0、1、5、10、50，支持双RAID卡，支持扩展≥8GB。 7、支持冗余64G SD卡介质安装虚拟化系统。 8、电源：冗余电源，并配置键鼠。 9、网口数量：配置千兆口≥4个，支持2个板载25G SFP28网口且支持RDMA。 10、PCIE插槽支持：≥8个PCIe第三代插槽。 11、GPU支持：支持3块双宽GPU。 12、安全功能：支持加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹）。 13、远程管理：配置单独的管理网口，企业级IPMI管理软件永久授权，实现KVM over IP，基于浏览器的远程登录、管理、ISO镜像挂载、操作系统部署，配置前置专用USB管理口。 二、功能要求： （一）提供智慧教室基础数据维护、师生帐号设置，为教学、管理和数据分析业务提供基础信息和架构业务支撑。 1、组织信息及帐号管理：支持用户类型区分，如教师、学生；支持对教师部门、学生院系、专业、所在培养计划和班级的组织信息管理；支持批量导入教师、学生帐号，可将学号填入用户名作为系统登录帐号，并可同时支持手机、邮箱方式登录，实现师生帐号的批量管理维护，师生基本信息维护包括账号信息、实名信息和在校内的组织信息。 2、管理员权限：支持管理员权限的区别设置，可定义授权管理员拥有各平台的不同权限，可设置教学业务分析并按院系管理的方式进行设置，满足院系管理的权限区别需要。 3、学校信息管理：支持管理学校的基础信息，如教学平台专有域名、学校LOGO等。 4、教学机构设置：支持对学校相关部门、院系、专业、培养计划进行设置编辑。 5、支持账号统一登录，教师和学生若在一个业务平台登录账号，切换到其它业务平台使用时，不需要再次登录账号信息。 （二）提供教学管理、教师备课管理、课程学习等功能，实现学校的教学课程体系建设、教师的教学课程设计、课中教学内容设计、课后作业发布、教学数据分析记录等功能，为课堂互动教学提供课程资源、教学设计、任务布置等线上功能的支持，并可实现对课中和课后数据的回顾和分析。 1、课程建设：支持针对不同专业培养计划设置入学年份学期、学制，生成不同年级专业的课程体系框架，教师平台创建课程后，课程匹配后自动关联并列入到培养计划中对应学期；可按专业课，公开课查询课程，课程可按专业的维度集中展示，根据专业不同的入学年份切换筛选课程内容，按不同学期展示计划开课的课程，可按课程模块筛选展示课程内容。 2、用户自主注册：课程满足限定授课班级或者可设置开放授课班级之外的学生、教师、注册人员选课。 3、团队协作备课：满足一个课程多个教师备课使用，共同维护课程内容、教学资源。 4、课程资源管理：支持快捷的创建课程目录和管理课程目录；教师可通过网页进行课程资源上传，支持音频、视频、文档等多种资源格式上传；教师在线备课、发布作业时添加的教学文件，将自动添加到资源库中。 5、课堂教学编辑：支持PPT、word、pdf等课件导入，并可自定义添加课堂教学活动；支持添加单选、多选及投票类型随堂任务；支持自定义添加教学活动内容，可在授课内容中加入视频、音频多媒体资源，支持从本地、个人资源库、共享资源库添加内容，并可在PPT页面之间插入链接和图片，方便开展课程内容编辑设计。 6、教学过程记录：支持记录并查看课堂教学过程和内容，教学内容按时间顺序展示，并记录不同教学环节的实际用时，预览课件缩略图、课堂答题内容、投屏图片，并标记视频和音频播放记录，可将教学过程记录导出为WORD文档。 7、课后任务管理：支持添加测验、添加自定义学习内容、布置作业进行在线批改作业；实现教师个人中心同录播系统的对接，自动抓取教师个人教学视频数据，教师可对教室内录播系统录制的教学视频进行在线分段编辑和发布，根据教学需要使用浏览器进行教学视频的随意分段，并可一键发布到学习平台，供对应班级学生自行进行课堂教学视频回顾回看。 8、线上课程学习：通过web浏览器、手机APP实现跨终端的在线课程学习；可根据学校院系下属的相关专业进入专业模块查看详细的专业信息和课程安排；也可根据个人的学习课程列表快捷进入个人的课程进行学习；支持在线课程提问、课程笔记、课程作业；通过查看学习数据，了解课程的情况进度和时长等基础学习数据。 9、学习方式配置：支持配置课程的学习方式，可限定学生按设置的要求进行学习，支持对章节资源按顺序学习的限制设定，学生需学习完上一个资源后才可以学习下一个资源；可以在音视频播放中插入练习题，学生答对后方可继续学习；支持针对视频资源添加同步播放文档，实现二分屏方式同步播放资源。 10、专业岗位设计：支持将就业岗位和专业进行关联添加，并可针对岗位添加相关学习建议，支持添加图片，添加内容可以即时在课程学习平台展示；就业岗位信息可查看薪资、介绍视频、简介及针对性的学习建议内容。 11、教学业务统计：支持统计教师、学生的教学平台登录情况并可输出报表导出，直观列表展示教师的上课时间、上课章节等信息，方便管理支持报表导出。 12、教学资源统计：能够按院系区分统计教学资源的建设情况统计资源上传的大小总量、数量，并可根据资源类按日期归集统计每个教师的资源上传建设期情况，并可支持报表数据导出。 *13、软硬件本地化部署：为保障师生数据安全，本次项目中服务器及所有教学软件皆为学校本地化部署，脱离互联网可校内网单独使用，并提供标准数据接口，实现同步学生、教师的账号信息同步，提供承诺函并加盖公章。 | 1台 |
| 2 | 教学服务器2 | - 硬件要求： 1、机架式服务器：2U机架式服务器并提供静态导轨。 2、CPU配置：2颗英特尔至强处理器≥1.7GHz，8核以上。 3、内存容量配置：≥64GB，内存插槽：≥24个DIMM 插槽。 4、硬盘配置：2块300G SAS 10Krpm 2.5，4块2T SAS 3.5 7.2K热插拨硬盘，最大支持硬盘数量：≥16块2.5或8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘。 5、快擦硬盘/SSD：支持在服务器生命周期结束或者挪作它用时，服务器集成的管理工具支持图形界面和命令行方式擦除物理磁盘/SSD的数据。 6、RAID支持：配置独立阵列卡，支持RAID 0、1、5、10、50，支持双RAID卡，支持扩展≥8GB。 7、支持冗余64G SD卡介质安装虚拟化系统。 8、电源：冗余电源，并配置键鼠。 9、网口数量：配置千兆口≥4个，支持2个板载25G SFP28网口且支持RDMA。 10、PCIE插槽支持：≥8个PCIe第三代插槽。 11、GPU支持：支持3块双宽GPU。 12、安全功能：支持加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹）。 13、远程管理：配置单独的管理网口，企业级IPMI管理软件永久授权，实现KVM over IP，基于浏览器的远程登录、管理、ISO镜像挂载、操作系统部署，配置前置专用USB管理口。 二、功能要求： 课堂教学互动功能，支持教师的授课PC端、教师授课助手APP、学生端PC端及移动端课堂等终端应用，为师生提供授课演示、无感知点名、互动习题、弹幕、投屏共享和学习效果即时反馈等课堂互动功能。 （一）教师PC端和移动授课端： 1、兼顾常态教学模式，上课过程中，教师可调取课程平台中制作好的在线课件进行上课，同时支持缓存在线课件到本地打开多种上课模式，并随时调用教学电脑、U盘中的本地资源、个人空间的在线资源进行展示。 ★2、支持多种考勤机制：支持学生通过APP端“扫描二维码”的方式完成考勤签到，并自动进入课堂；系统也具备人脸识别自动考勤签到机制，学生进入教室后，教室内的摄像头可自动捕捉并分析画面中的人像，通过与后台服务的学生头像分析比对，自动分辨出进入教室的学生，帮助学生自动完成考勤签到并在APP端提示学生进入课堂，同时能在后台提供人脸识别结果的实时展示。 3、课堂快捷键操作：支持PC桌面快捷键功能，能够把教学常用功能的集中式快捷操作，包括但不限于教师个人空间资源调取、屏幕截图、投屏控制、录播控制开关、屏幕批注等。 4、师生屏幕互动：学生分组研讨可自由选择副屏进行投屏，主屏画面可一键广播到所有副屏，主屏也可同时调取并显示所有副屏的画面，进行对比展示，副屏对比数量≥6；并支持选择任一副屏画面进行展示，并设置该副屏画面广播到所有屏幕；另外，教师可查看学生提交的全部投屏图片并进行筛选展示，可支持多于3个图片同屏比较展示，也可通过开关控制屏幕互动相关功能是否开启，辅助更好的管控课堂秩序。 5、课堂互动教学：支持实时显示习题答对/答错/未答的人员名单和各学生对课件的理解情况，课后教员可针对习题答错学生名单、课件不理解学生名单 发布针对性的课后习题，做精准化教学，学生端软件支持并提供Windows、IOS、安卓、微信端等多种模式的灵活使用。 6、课堂习题小测，上课时可推送课堂小测，完成课堂多提的批量推送，并可获取课堂小测的答题结果，教师可实时调取课堂小测结果进行课堂教学讲解；上课过程中可直接调取题库进行单试题的实时预览，并可直接推送给课堂学生，完成课堂答题互动（题库预览及推送需同时支持移动端授课助手及PC端操作）。 （二）学生端 1、学生可浏览、学习教师发布的在线课程资源，资源类型包括视频、音频、word、PPT等。软件可显示每个资源的学习进度，并自动统计并展示学生的在线学习时长、课程学习数量、笔记数量、提问数量等。 2、学生可通过扫码功能进入线下课堂，并自动完成签到，开始上课；进入课堂后，学生端自动同步课堂授课课件及老师批注，学生可自主选择退出同步，查看课堂授课过程的各项活动，并按时间流的方式展示，当课程结束时，学生可对该课程进行评价。 3、学生端即时获取教师推送的课堂测验、投票，即时完成课堂答题、投票；并支持对同步的课件进行“不理解标记”，让教师可实时获取学生反馈的理解情况，可查看每页课件学生反馈的学习理解情况；并支持弹幕功能，学生可自由编辑弹幕内容或选择弹幕模板，大屏及移动授课助手两个软件需实时同步展示弹幕内容，教师可开关弹幕功能，关闭后学生无法发弹幕。 4、文件投屏：支持学生客户端将终端设备（包括pad、手机）中的文件投放到教室的任意一台交互大屏的同一个画布上进行展示，文件类型包括：图片、视频等，可进行缩放、位移操作，视频可进行播放、暂停等操作，大屏上同时展示的文件无数量限制，且在投屏过程中可在交互大屏画布上随时添加批注，辅助分组教学开展研讨协作。 5、镜像同屏：可利用学生端将笔记本电脑、手机、PAD等终端设备的屏幕画面通过无线方式实时传输到教室内任一个交互智能大屏上（无需切换至不同大屏对应的WIFI连接），便于灵活开展教学互动；在投屏选择界面，能够实时显示教室内所有大屏的同屏状态（是否已被占用），方便师生选择空闲的大屏进行镜像同屏；移动端镜像画面质量可支持不同网络环境进行调整，可切换镜像画面的清晰度。 6、支持回顾历次上课内容，包括：课件内容、教学活动、记录的课堂笔记、投屏图片等，并按时间关系展示。 7、学生端支持并提供Windows、IOS、安卓、微信端等灵活多样的登录使用模式。 *8、软硬件本地化部署：为保障师生数据安全，本次项目中服务器及所有教学软件皆为学校本地化部署，脱离互联网可校内网单独使用，并提供标准数据接口，实现同步学生、教师的账号信息同步，提供承诺函并加盖公章。 | 1台 |
| 3 | 录播服务器 | 1、机架式服务器：2U机架式服务器并提供静态导轨。 2、CPU配置：2颗英特尔至强处理器≥1.7GHz，8核以上。 3、内存容量配置：≥64GB，内存插槽：≥24个DIMM 插槽。 4、硬盘配置：2块300G SAS 10Krpm 2.5，4块2T SAS 3.5 7.2K热插拨硬盘，最大支持硬盘数量：≥16块2.5或8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘。 5、快擦硬盘/SSD：支持在服务器生命周期结束或者挪作它用时，服务器集成的管理工具支持图形界面和命令行方式擦除物理磁盘/SSD的数据。 6、RAID支持：配置独立阵列卡，支持RAID 0、1、5、10、50，支持双RAID卡，支持扩展≥8GB。 7、支持冗余64G SD卡介质安装虚拟化系统。 8、电源：冗余电源，并配置键鼠。 9、网口数量：配置千兆口≥4个，支持2个板载25G SFP28网口且支持RDMA。 10、PCIE插槽支持：≥8个PCIe第三代插槽。 11、GPU支持：支持3块双宽GPU。 12、安全功能：支持加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志（包括用户形迹）。 13、远程管理：配置单独的管理网口，企业级IPMI管理软件永久授权，实现KVM over IP，基于浏览器的远程登录、管理、ISO镜像挂载、操作系统部署，配置前置专用USB管理口。 | 1台 |
| 4 | 智慧讲台 | 一、功能要求： 1、操作系统支持Win8.1或Win10 64位操作系统版本。 2、采用的屏幕为电磁电容屏，屏幕尺寸≥23.6英寸。 3、全触控操作菜单，无需繁琐的快捷键及多种模式转换。操作者流畅、方便、随意调用word、excel、PPT、图片/图像、音频、视频等文件，并且对打开的各种文件，可以任意调用和任意切换，投影到大屏显示上，对文件进行浏览、标注、任意切图（包括视频文件播放过程中切图）、复制、缩放等操作。 4、书写必须采用电磁笔，书写要求有压感，压感为2048级，用电磁笔操作，实现书写，擦除，截图或放大等功能。 5、教师在授课过程中始终面对学生，不需背对学生操作。 6、教师的操控屏幕显示同投影显示不同或相同，教师有独立的操控和教学准备空间，由教师决定显示内容给学生，教师控制和选择内容显示给学生。 7、实物投影等外设，即实物影像可在操作台的触控屏上进行浏览、标注、截图、复制、缩放等操作。 8、提供PC端备课软件，便于老师制作课件，教师采用PC端备课夹软件，可以不使用PPT就可以准备课件。 9、具备任意多版面（不少于80个版面）供教师使用，只需自然手势左右拖动页面即可在不同版面切换。 10、智慧讲台搭配不同尺寸投影，可全面满足各种类型教室应用 11、系统需要自带500万及以上像素，A4及A4以下幅面高拍仪，实物投影操作界面整合于同一操作界面中，可以将操作界面进行多角度的旋转。 二、主机配置： 1、必须采用台式机处理器i5 第七代及以上 2、单条内存≥4GDDR4，配备2个以上内存条，组成双通道内存模式。 3、SSD固态硬盘≥120G，7200转机械硬盘≥1T。 4、操作系统支持Win8.1或Win10 64位操作系统版本。 5、独立显卡显存容量≥2GB GDDR5，显存位宽≥128bit。 6、有线键盘、鼠标。 7、主机保修三年。 8、电磁电容屏配备独立的电磁笔。 9、电磁笔电池为可更换干电池或充电电池。 | 3台 |
| 5 | 功放 | 1、功放需采用DSP(数字信号处理)技术，支持吊装麦克拾音扩音，声音清晰响亮、无啸叫。 2、功放前面板需要具备LED液晶屏，可显示调节数值，需支持初始音量自动复位功能；需要具备最大音量限定功能。 3、具备吊麦一键静音功能。 4、≧RS232串口，可通过网络中控远程控制功放音量。 5、功放额定功率：≧200W×2 (8Ω)，输出阻抗≥8Ω。 6、≧3路麦克输入接口，具备48V伏幻象供电；需要具备独立音量调节、内嵌式集中音调（高、低）调节。 7、≧2路RCA立体声插座音频输入、≧1RCA立体声插座输出接口。 8、支持蓝牙接收模块，接收模块采用通用蓝牙技术，无需设置频点，可与蓝牙无线麦克自动对频、连接，实现蓝牙无线扩声功能。 9、支持吊装麦克与蓝牙麦克可实现自动切换功能，蓝牙开启吊麦自动关闭。 | 10台 |
| 6 | 吊麦 | 1、换能方式：电容式。 2、指向特性：单指向。 3、频率响应：40Hz-20KHz。 4、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。 5、供电电压：48V幻象电源供电。 6、最大声压级：≥135dB。 7、信噪比：≥75dB。 8、麦克风拾音距离：7——8米。 9、配备可伸缩固定吊架。 | 20台 |
| 7 | 音箱 | 1、音箱采用梯形设计，贴墙安装亦能形成自然俯角，音质清晰，响亮。 2、频率响应：80Hz-20KHz。 3、额定阻抗：≥8欧姆。 4、灵敏度：≥90dB。 5、匹配功率：≥80W。 6、高音单元：1X1”丝膜高音。 7、低音单元：1X5”橡边全频。 8、含音箱吊架。 | 20台 |
| 8 | 24口有线交换机 | 1、交换容量≥256Gbps，包转发率≥72Mpps。 2、10/100/1000M以太网端口≥24，SFP千兆光接口≥4个。 3、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击。 | 10台 |
| 9 | 无线AP | 1、支持标准的802.11ac协议，采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式。 2、支持802.11ac WAVE1/WAVE2，支持SU-MIMO/MU-MIMO。 3、1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电。 4、每射频卡最大支持接入用户数≥128。 | 7台 |
| 10 | 86寸黑板 | 一、智慧黑板 1、液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用工业级A规液晶面板，亮度：≥400cd/㎡，单屏物理分辨率：≥4K。 2、智慧云黑板具备前置按键，便于调节音量、调节亮度、调出主页菜单、系统切换等操作。 3、智慧云黑板具有提供全通道状态下半透明浮动快捷菜单，可快速呼唤出常用应用功能。 4、智慧云黑板产品显示蓝光危害等级须达到RG0等级，符合EC/TR62778-2014国家标准。 5、智慧云黑板产品通过光生物系统安全性权威检测，符合IEC62471：2006 国家标准。 二、主机模块配置 1、采用工业级电脑主机：CPU：≥i5；内存：≥4G；SSD硬盘：≥240G。 三、专业级视频展示台 1、要求有线连接方式，采用USB线实现供电、高清数据传输需求，同时支持无线WIFI多点连接，无线传输频率不低于300M/S，支持高清图片展示。 2、为方便移动教学，考虑到安全性问题，产品材质必须为塑料材质，轻便安全。 3、支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、智慧云黑板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离不低于50米。 4、支持三种拍照方式：软件上有软件按钮拍照、双击图像拍照、智能识别手势拍照。 5、视频展示台支持多种图片格式保存，图片格式支持JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS，录像格式：AVI、WMV。 | 1台 |
| 11 | 超短焦投影机 | 1、投影技术：DLP技术、0.65 英寸DMD；光源材质：纯激光固态光源，光源寿命：≥20000小时。 2、标称亮度（ISO流明）：4200 ISO流明或以上（符合ISO21118标准）。 3、投射方式：内反射超短焦。 4、标准分辨率：WXGA；对比度：≥32000：1。 5、投射80英寸16：10画面时，镜头到画面的距离：≤50CM。 6、信号输入输出接口：至少具有RGB、HDMI、Video 。 7、控制接口：具有RS232、USB或ECP接口，能够与白板按键联动实现投影机开关机、信号切换简易控制。 8、其他功能：内置防尘过滤网，快速开关机，全中文控制面板、多语言菜单，多背景色，明亮色彩，智能节电功能；按键一字排列，LED灯柱指示，遥控器节能控制。 | 1台 |
| 12 | 电子白板 | 一、硬件要求： 1、书写技术：红外线感应技术，支持多点触控（至少四点）。 2、白板有效感应尺寸：≥93英寸 16：10。 3、白板两侧各具有一个“前后翻页 ”、“书写笔”、“橡皮”、“一键关闭窗口”、“一键返回桌面”、“一键关闭触控”功能的物理快捷按键。 4、面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。 5、具备投影机控制模块，可控制投影机的开关及信号的切换。 二、内置电脑参数： 1、采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，与投影机无单独接线。 2、采用I5处理器、内存≥4G DDR3，存储空间≥128G SSD，具备独立非外扩展USB3.0≥2个，接口含HDMI、DP等。 3、提供硬件一键系统还原方案。 | 1台 |
| 13 | 86英寸触控一体机（含OPS） | 一、硬件要求： 1、屏体规格：尺寸≥86英寸，采用LED背光，液晶A规屏；物理分辨率≥3840*2160；显示比例16：9；要求钢化玻璃/防眩光玻璃可见光透射比不低于92%以上，表面硬度≥7H。 2、中心亮度(含表面玻璃) ≥350 cd/m2；屏体对比度≥5000：1。 3、全贴合技术使显示面板与玻璃之间紧密贴合（0空气层），粉尘和水汽无处可入；最大可视角度≥178度；提高抗撞击性，可承受落球冲击测试，最大化降低玻璃爆裂产生的伤害。 4、采用红外触摸感应；支持双系统下双手五指20点同时触控及书写，触摸分辨率：≥ 32768*32768；触摸屏识别为点击操作，支持手指、书写笔及其他非透明物体 20 笔同时书写，书写延迟≤80ms。 5、内嵌高品质内磁 20 芯喇叭 2/4 扩声单元组合，整体功率≥30W。 6、前置接口隐藏式设计，接口数量不少于三个，提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求。 7、整机接口丰富，要求整机接口不少于HDMI≥2， DP≥1， USB Touch≥1，type A，USB 2.0≥3， USB 3.0≥1， RS232≥1， RJ45≥2，Phone jack≥1，S/PDIF≥1。 8、 具备不少于6个前置触摸按键，包含但不限于： "电源"：电视开关，电脑开关，待机节能三键合一； "主页""音量-""音量+""返回""菜单"等按键，整机前置按键具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识。 9、 具备智能护眼组合功能，书写时屏体自动变暗，停止书写时恢复初始亮度；可自主选择智能护眼、智能光控等多种护眼模式，兼顾使用者视力保护与使用习惯。 10、直观式操作， 整体界面简约明了，快速上手操作，具有双侧工具栏，可在屏幕两侧有可收缩/展开/关闭的侧工具栏，功能包含批注、白板、主页、返回、自定义键等最常用的系统功能键，其中自定义键可一键调用OPS、安卓应用、进程管理、信号源切换(用户可设置自定义信号源)等功能。 11、提供硬笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足会议用户进行电子会议纪要纪录，拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求；手势擦除功能支持手掌， 手背， 手指范围， 一键清屏等擦除方式。 12、支持多种设备无线投屏，安卓、iOS等设备透过无线WIFI进行传输，Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用，支持外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传。 二、主机模块配置： 1、整机架构：采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，与大屏无单独接线。 2、散热处理：具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计。 3、主板规格：支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能。 4、处理器性能：采用Intel第6代酷睿 Skylake-U平台I5处理器（CPU 6200U及以上）、主频2.3GHz或以上配置。 5、内存性能：笔记本内存≥4G DDR3。 6、硬盘性能：存储空间≥256G SSD，并具有防震功能。 7、网络接入：内置10/100/1000M自适应网卡，WiFi遵循IEEE 802、11ac标准。 8、拓展接口：具备独立非外扩展USB≥3个（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI*1，RJ45*1满足教学拓展需求。 9、系统还原：提供软件系统还原方案。 10、提供满足现场需要的大屏落地移动支架。 | 5台 |
| 14 | 86英寸触控一体机(不含OPS) | 一、硬件要求： 1、屏体规格：尺寸≥86英寸，采用LED背光，液晶A规屏，物理分辨率≥3840*2160，显示比例16：9，要求钢化玻璃/防眩光玻璃可见光透射比≥92%，表面硬度≥7H。 2、中心亮度(含表面玻璃) ≥350 cd/m2，屏体对比度≥5000：1。 3、全贴合技术使显示面板与玻璃之间紧密贴合（0空气层），粉尘和水汽无处可入，最大可视角度≥178度，提高抗撞击性，可承受落球冲击测试，最大化降低玻璃爆裂产生的伤害。 4、采用红外触摸感应，支持双系统下双手五指20点同时触控及书写，触摸分辨率≥ 32768*32768；触摸屏识别为点击操作，支持手指、书写笔及其他非透明物体 20 笔同时书写，书写延迟≤80ms。 5、内嵌高品质内磁20芯喇叭 2/4 扩声单元组合，整体功率≥30W。 6、前置接口隐藏式设计，接口数量≥三个，提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求。 7、整机接口丰富，要求整机接口HDMI≥2， DP≥1， USB Touch≥1，type A，USB 2.0≥3， USB 3.0≥1， RS232≥1， RJ45≥2，Phone jack≥1，S/PDIF≥1。 8、 具备前置触摸按键≥6个，包含但不限于 "电源"：电视开关、电脑开关、待机节能三键合一、主页、 音量-、音量+ 、返回、菜单等按键，整机前置按键具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识。 9、 具备智能护眼组合功能，书写时屏体自动变暗，停止书写时恢复初始亮度；可自主选择智能护眼、智能光控等多种护眼模式，兼顾使用者视力保护与使用习惯。 10、直观式操作， 整体界面简约明了，快速上手操作；具有双侧工具栏： 可在屏幕两侧有可收缩/展开/关闭的侧工具栏，功能包含批注、白板、主页、返回、自定义键等最常用的系统功能键，其中自定义键可一键调用安卓应用、进程管理、信号源切换(用户可设置自定义信号源)等功能。 11、提供硬笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足会议用户进行电子会议纪要纪录，拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求，手势擦除功能支持手掌， 手背， 手指范围， 一键清屏等擦除方式。 12、支持多种设备无线投屏，安卓、iOS等设备透过无线WIFI进行传输，Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用，支持外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传。 | 4台 |
| 15 | 65英寸触控一体机（含OPS） | 一、硬件要求： 1、屏体规格：尺寸≥65英寸，采用LED背光，液晶A规屏，物理分辨率≥3840*2160，显示比例16：9，要求钢化玻璃/防眩光玻璃可见光透射比≥92%以上，表面硬度≥7H。 2、中心亮度(含表面玻璃) ≥350 cd/m2，屏体对比度≥5000：1。 3、全贴合技术使显示面板与玻璃之间紧密贴合（0空气层），粉尘和水汽无处可入，最大可视角度≥178度，提高抗撞击性，可承受落球冲击测试，最大化降低玻璃爆裂产生的伤害。 4、采用红外触摸感应，支持双系统下双手五指20点同时触控及书写，触摸分辨率≥32768*32768，触摸屏识别为点击操作，支持手指、书写笔及其他非透明物体20笔同时书写，书写延迟≤80ms。 5、内嵌高品质内磁 20 芯喇叭 2/4 扩声单元组合，整体功率≥30W。 6、前置接口隐藏式设计，接口数量≥三个，提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求。 7、整机接口丰富，要求整机接口不少于HDMI≥2， DP≥1， USB Touch≥1，type A，USB 2.0≥3， USB 3.0≥1， RS232≥1， RJ45≥2，Phone jack≥1，S/PDIF≥1。 8、 具备前置触摸按键≥6个，包含但不限于电源、电视开关、电脑开关、待机节能三键合一、主页、音量-、音量+、返回、菜单等按键，整机前置按键具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识。 9、 具备智能护眼组合功能，书写时屏体自动变暗，停止书写时恢复初始亮度，可自主选择智能护眼、智能光控等多种护眼模式，兼顾使用者视力保护与使用习惯。 10、直观式操作， 整体界面简约明了，快速上手操作；具有双侧工具栏，可在屏幕两侧有可收缩/展开/关闭的侧工具栏，功能包含批注、白板、主页、返回、自定义键等最常用的系统功能键，其中自定义键可一键调用安卓应用、进程管理、信号源切换(用户可设置自定义信号源)等功能。 11、提供硬笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足会议用户进行电子会议纪要纪录，拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求，手势擦除功能支持手掌， 手背， 手指范围， 一键清屏等擦除方式。 12、支持多种设备无线投屏，安卓、iOS等设备透过无线WIFI进行传输，Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用，支持外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传。 二、主机模块配置： 1、整机架构：采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，与大屏无单独接线。 2、散热处理：具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计。 3、主板规格：支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能。 4、处理器性能：采用Intel第6代酷睿 Skylake-U平台I5处理器（CPU 6200U及以上）、主频2.3GHz或以上配置。 5、内存性能：笔记本内存≥4G DDR3。 6、硬盘性能：存储空间≥256G SSD，并具有防震功能。 7、网络接入：内置10/100/1000M自适应网卡，WiFi遵循IEEE 802、11ac标准。 8、拓展接口：具备独立非外扩展3个USB（至少包含2路USB3、0）接口、HDMI*1，RJ45*1满足教学拓展需求。 9、系统还原：提供软件系统还原方案。 10、提供满足现场需要的大屏落地移动支架。 | 13台 |
| 16 | 无尘黑板 | 1、规格与功能：≥外径4200mm×1347mm，可根据学校实际情况进行调整；功能：内外双层，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装；配置：储水粉笔槽，刮板式海棉板擦。 2、书写面板材质：采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.4mm，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥6H。 3、衬板：采用防潮聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm。 4、背板采用优质蓝色彩涂钢板，厚度≥0.2mm；每间隔8cm有2cm加强凹槽。 5、胶粘剂及粘压工艺：胶合牢固，不鼓包、不脱胶；甲醛释放量符合国家规定（提供检测报告）；书写板板体由复合粘压机流水线生产，一次成型。 6、铝合金：外观：高级亚光香槟色铝合金，模具一次成型，轨道与边框一体化设计，内边框：≥30mmX20mm，封闭管状、内加助筋。 7、包角：抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型，当黑板竖框总宽度≤23cm时，包角不得拼接。 8、滑轮：每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量≥12个），滑轮组隐形安装，一体化，自行纠正的滑动方式。 9、缓冲垫：书写板外框内部两侧，安装橡胶缓冲垫，数目≥2个。 10、刮板式海棉板擦：规格：200×60×35mm；材质：板擦壳为聚苯乙烯，模具一次成型；与橡胶刮水条配合擦拭，有效擦除粉尘污渍和水渍，擦拭后板面可即时书写。 11、储水粉笔槽：规格：≥4200×200×68mm（污水盒规格≥230×155×100mm，粉笔盒规格≥230×155×90mm）；材质：高级亚光香槟色铝合金，壁厚≥1、8mm。 结构：储水粉笔槽和书写板下框一体化设计，配置压水篦子、隔水板、污水盒及粉笔盒，满足清洗刮板式海绵板擦及收纳污水的功能。 12、安全性：保证使用者安全，不会挤手；黑板固定考虑到墙体特殊性，保证安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》 | 7台 |
| 17 | ▲55寸液晶电视 | 1、屏幕尺寸≥55英寸。 2、显示比例16：9。 3、亮度≥250cd/m2。 4、对比度：1200：1。 5、可视角度≥170°。 6、分辨率≥4K。 | 3台 |
| 18 | ▲46寸液晶电视 | 1、 屏幕尺寸≥46英寸。 2、显示比例16：9。 3、亮度≥250cd/m2。 4、对比度：1200：1。 5、可视角度≥170°。 6、分辨率≥4K。 | 2台 |
| 19 | 键盘、鼠标、▲显示器 | 1、显示器：基于学校实际讲台桌进行定制。 2、键盘鼠标：USB有线键盘、鼠标。 | 7台 |
| 20 | ▲讲台台式机 | 1、采用台式机处理器i5 第七代及以上。 2、单条内存≥4GDDR4，配备2个以上内存条，组成双通道内存模式。 3、SSD固态硬盘≥120G，7200转机械硬盘≥1T。 4、操作系统支持Win8.1或Win10 64位操作系统版本。 5、独立显卡显存容量≥2GB GDDR5，显存位宽≥128bit。 6、主机保修三年。 | 1台 |
| 21 | ▲讲台双屏显示台式机 | 1、采用台式机处理器i5 第七代及以上。 2、单条内存≥4GDDR4，配备2个以上内存条，组成双通道内存模式。 3、SSD固态硬盘≥120G，7200转机械硬盘≥1T。 4、操作系统支持Win8.1或Win10 64位操作系统版本。 5、独立显卡显存容量≥2GB GDDR5，显存位宽≥128bit，支持双屏显示。 6、主机保修三年。 | 1台 |
| 22 | ●互动教学一体机 | 一、硬件要求： 1、设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 2、设备高度集成多种功能应用，包括互动教学数据采集、常态化录播、上网行为分析、人脸识别分析、课堂回顾和分析报告等功能。 3、CPU数量≥3，主频≥1.8GHz，整机内存空间≥2G，整机eMMC闪存≥64G，HDD硬盘空间≥500G。 4、固化10/100/1000以太网端口≥8，POE接口≥4，支持802.3at、PPPOE、802、1x、NAT功能、上网行为分析、人脸识别等功能。 5、固化HDMI接口≥2，MIC接口≥2，USB接口≥2，具备流媒体协议RTSP识别功能，可通过标准协议对接三方摄像头或录播设备，实现支持一键录播、暂停、停止功能。 6、支持定时管理功能，可定时重启，同时支持本地升级和远程批量升级。 二、功能要求： 1、支持网络分析功能，课堂进行中，可按类别统计连入教室主机网络热点的终端上网数据，按条形图展示统计上网行为；可按时间顺序以曲线分布的统计展示不同节点的网络分布情况分布。 2、支持常态化录播：编码格式支持H264，支持1080P1920*1080/720P1280*720，编码码流支持256K/512K/1M/2M/4M/8M，可同时支持：教师画面、学生画面、板书画面、电脑画面，支持人工导播切换画面和自动导播功能，支持后台静默录制功能，方便用于教学回顾，支持一键录播、暂停、停止功能。 3、兼容其它录播厂商设备：具备流媒体协议RTMP/RTSP识别功能，可通过标准协议对接三方摄像头或录播设备，实现教学督导、录播开关管理等功能，录制后文件自动上传老师教学个人中心，便于老师使用。 4、支持课堂互动教学：实现课堂中课件同步、习题推送、投屏共享、屏幕广播、抽答、弹幕、不理解等功能，通过师生间的及时互动，数据反馈，经过后台的汇总分析，给予老师直观的课堂数据支撑，帮助老师快速调整教学方向，实现精准化教学；课后的教学分析、资源分析、师生评价体系、督导直播回顾等功能为学校教学业务提供客观化、量化的数据，辅助支撑学校管理者做相关教学优化。 5、考虑到教师使用的简单易用，将录播、互动教学进行融合管控，通过教师授课端一个软件实现师生互动教学和录播的一键录制、暂停、开始等功能。 6、支持人脸识别： 分析并展示画面中人员的抬头率；可调取展示课堂画面中已识别的人脸并进行识别，标记已经识别的人员并进行人脸投标区域的抠图展示。 7、支持课堂回顾和分析报告：结束课堂，可自动录制保留课堂视频回顾视频；可自动生成课堂分析包括，内容包括：到课率、学生排行、抬头率、互动情况、情绪分析、评价情况及教师教学设计内容分布等。 8、支持课堂数据缓存，可设定夜间对缓存数据进行上传至后台服务器。 | 9台 |
| 23 | 高清录播主机 | 1、设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、跟踪、直播、点播等功能。 2、置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 3、内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 4、录播主机内置互动功能，支持标准H、323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。 5、支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。两个非云台摄像机完成 “教师特写”、“教师全景”、“学生特写”和“学生全景”四个画面的拍摄录制，并自动生成相应的预览画面。 6、支持3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。 7、采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out输出。 8、采用标准H、264视频编码技术，内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 9、高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 10、具有至少两个USB接口，可通过USB方式连接并采集触控大屏的画笔书写笔迹。 11、支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 12、具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 13、具备实时采集800万以上像素的一线通双视频云镜能力。 软件要求： 高度集成各类流媒体应用软件，支持电子云台、导播、直播、点播等子软件的整合应用，均内置于主机内。 一、电子云台应用： 1、整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2、支持通过电子云镜应用技术，单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面，两个摄像机完成教师特写、教师全景、学生特写、学生全景四个画面拍摄并提供实时预览窗口。 3、录播主机支持EPTZ电子云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。EPTZ电子云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 4、电子云台跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 5、硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 6、版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 二、流媒体导播： 1、导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2、导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3、跟踪方式：支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4、信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5、鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6、云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7、布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8、字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 三、流媒体直播： 1、直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 2、推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 3、直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4、直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5、平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 四、流媒体点播： 1、录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 2、分割录制：支持分割录制。可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 3、视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载； 4、录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 5、录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放； 五、录制面板： 1、在讲台上镶嵌式安装方式； 2、控制接口：RS232 3、信号指示灯：支持 4、支持一键式系统电源开关控制。 5、一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6、支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7、支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8、支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9、支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 3台 |
| 24 | 4K高清摄像机1 | 一、硬件要求： 1、传感器类型：CMOS、1/2.3英寸。 2、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法。 3、最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2°。 4、网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应。 5、视频接口：3G-SDI、网络。 6、编码技术：视频H、264/H、265。 7、电源支持：DC12V、PoC。 8、采用4K高分辨率摄像机，置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式。 二、软件要求： 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 | 3台 |
| 25 | 4K高清摄像机2 | 一、硬件要求： 1、传感器类型：CMOS、1/2.3英寸。 2、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法。 3、最大水平视场角82.9°，最大垂直视场角52.8°。 4、网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应。 5、视频接口：3G-SDI、网络。 6、编码技术：视频H、264/H、265。 7、电源支持：DC12V、PoC。 8、采用4K高分辨率摄像机，内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式。 二、软件要求： 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 | 3台 |
| 26 | 录播拾音话筒 | 1、单体：背极式驻极体。 2、指向性：超心型。 3、频率响应：40Hz—16kHz。 4、低频衰减：内置。 5、灵敏度：-29dB±3dB1dB=1V/Pa at 1kHz。 6、输出抗阻：500Ω±20%at 1kHz。 7、最大声压级：130dBT、H、D≤1% at 1kHz。 8、信噪比：70dB1KHz at 1Pa。 9、动态范围：106dB1kHz at Max SPL。 10、使用电源：48V 幻象电源48V DC 2mA。 | 3支 |
| 27 | 无线话筒1 | 一、硬件要求： 1采用UHF超高频段，提供多通道32/64/99通道选择，避免干扰。 2频率范围：500MHz-980MHz。 3调制方式：FM。 4音频响应：50Hz-15KHz。 5综合信噪比S/N：>105dB。 6综合失真：≤ 0.5%。 二、接收机： 1、采用微电脑CPU控制。 2、 PLL锁相环频率合成技术。 3、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制。 4、音频动态扩展及自动电平控制电路。 5、频率响应：40Hz-18KHz。 三、发射机： 1、发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm。 2、调制方式：FM。 3、最大调制度：±45KHz。 | 3个 |
| 28 | 机柜 | 22U标准机柜。 | 11个 |
| 29 | 精品录播主机 | 一、硬件要求： 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 2.内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持互动教学、教研应用。 3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 4.内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。 5.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。 6.视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。 7.视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 9.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。 10.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 11.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 12.导播控制：支持2个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 13.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 二、软件要求： 高度集成各类流媒体应用软件，支持管理、导播、直播、点播等子软件的整合应用，均内置于主机内。 （一）管理软件： 1、整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2、跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3、硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 4、版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5、互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 6、互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称，支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。 7、远程授课管理：支持授课老师实时预览远端画面；支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合，操作简易。 8、互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 （二）导播软件： 1、导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2、导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3、跟踪方式：支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4、信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5、鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6、云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7、布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8、字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 （三）直播软件： 1、直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 2、推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 3、直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4、直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5、平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 （四）流媒体点播软件： 1、录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 2、分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 3、视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载。 4、录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 5、录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放。 | 2套 |
| 30 | 高清特写摄像机 | 一、硬件要求： 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 二、软件要求： 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 4台 |
| 31 | 高清全景摄像机 | 一、硬件要求： 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 二、软件要求： 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 4台 |
| 32 | 高清云镜摄像机 | 一、硬件要求： 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 二、软件要求： 1、 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 2台 |
| 33 | 老师定位分析仪 | 一、硬件要求： 1、扫描方式：逐行扫描。 2、输出帧率：30fps。 3、摄像元件：1/3" 。 4、有效像素：1920（H.×1080（V.。 5、最低照度：0.3Lux。 6、通讯方式：RJ-45，支持POE供电。 二、软件要求： 1、采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2、采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接。 3、支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4、支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果。 5、支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 2个 |
| 34 | 学生定位分析仪 | 一、硬件要求： 1、 扫描方式：逐行扫描。 2、 输出帧率：30fps。 3、 摄像元件：1/3" 。 4、 有效像素：1920（H、×1080（V、。 5、 最低照度：0、3Lux。 6、 通讯方式：RJ-45，支持POE供电。 二、软件要求： 1、 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2、 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接。 3、 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面。 4、 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄。 5、 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面。 6、 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果。 7、 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 8、 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 2个 |
| 35 | 板书定位分析仪 | 一、硬件要求： 1、 扫描方式：逐行扫描。 2、 输出帧率：30fps。 3、 摄像元件：1/3 " 。 4、 有效像素：1920（H、×1080（V、。 5、 最低照度：0.3Lux。 6、 通讯方式：RJ-45，支持POE供电。 二、软件要求： 1、 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理。 2、 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接。 3、 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面。 4、 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄。 5、 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面。 6、 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果。 7、 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 8、 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 | 2个 |
| 36 | 数字音频处理器 | 1、输入输出：支持4路平衡式话筒\线路输入，4路平衡式输出； 2、输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口。 3、120db的 A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率，高速DSP处理芯片。 4、输入通道：内置前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、自动增益、AM自动混音功能。 5、输出通道：音箱管理器（31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）。 6、内置2组数字功放模块，提供两路功率放大音频输出接口。 7、全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能。 8、支持场景预设功能。 9、其他功能接口：网络接口RJ45≥1、软件升级接口USB≥1、配置双向接口RS232≥1。 10、每路输入支持独立48V幻象供电开关。 11、工作电源：AC 110V/220V 50Hz/60Hz。 | 2台 |
| 37 | 采访话筒 | 1、单体：背极式驻极体。 2、指向性：超心型。 3、频率响应：40Hz—16kHz。 4、低频衰减：内置。 5、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz.。 6、输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz.。 7、最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz.。 8、信噪比≥70dB（1KHz at 1Pa.。 9、动态范围≥106dB（1kHz at Max SPL.。 10、使用电源：48V 幻象电源（48V DC.，2mA。 | 6支 |
| 38 | 无线话筒2 | 1、采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰。 2、频率范围：500MHz-980MHz。 3、调制方式：FM。 4、音频响应：50Hz-15KHz。 5、综合信噪比S/N：>105dB。 6、综合失真：≤ 0.5%。 接收机： 7、采用微电脑CPU控制。 8、PLL锁相环频率合成技术。 9、杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制。 10、音频动态扩展及自动电平控制电路。 11、频率响应：40Hz-18KHz。 发射机： 12、发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm。 13、调制方式：FM。 14、最大调制度：±45KHz。 | 2个 |
| 39 | 导播控制台 | 1、支持远程操作录播主机的开关机。 2、支持不少于5种特技效果。 3、支持不少于6布局选择，6路视频直播切换，6个预置位，6个视频预选功能。 4、支持云台控制功能：上下左右及变焦功能。 5、支持录制、暂停、停止功能。 6、支持全自动录播模式和手动录播模式。 7、支持通过USB线缆连接录播主机。 8、安装导播控制台软件，并设置录播地址。 9、导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 10、导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1台 |
| 40 | 电源管理器 | 1、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理。 2、支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源。 3、支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 | 3台 |
| 41 | 微课录播主机 | 一、硬件要求： 1、设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。 2、内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。 3、录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能。 4、支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。 5、支持3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。 6、采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out输出。 7、采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制，支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。 8、内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。 9、高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。 10、支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。 11、具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 12、录制面板：讲台镶嵌式安装方式、一键式录播控制：录制、停止等功能；可锁定VGA信号进行录制和直播；支持一键式系统电源开关控制。 13、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、八路电源管理；支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源，支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 二、软件要求： (一)微课录播功能： 1、支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。 2、支持录制、暂停、停止等基本功能操作。 3、支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。 4、支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。 5、支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。 6、支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 7、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。 8、支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。 9、微课视频录制结束后，要求为教师提供便捷易用的微课管理软件工具，能够帮助教师对刚刚录制完毕的微课视频进行回放及管理，具体满足以下功能： a.管理软件能够实时同步微课制作主机微课视频，录制完的微课视频应实时在管理软件内生成视频列表，要求可微课回放列表录制时间顺序生成，便于教师快速查找； b.可通过管理软件对微课视频进行任意删除； c.可通过管理软件对微课视频即时制作片头片尾，并且在生成视频时自动加入； d.与视频资源平台实现无缝对接，可在编辑后通过管理软件将微课视频进行“一键上传”到云平台和保存到本地； e.与视频资源平台实现账号统一管理。 （二）流媒体直播软件： 1、支持录播一键开启“直播”功能。 2、支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置。 3、支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。 4、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。 5、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。 6、支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 7、支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。 （三）流媒体导播软件： 1、提供提供2路摄像机画面、1路电脑画面和1路片头/片尾画面预览窗口，支持视频画面任意切换。 2、支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 3、应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。 4、提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。 5、支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。 （四）流媒体点播软件： 1、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示； 2、支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放； 3、录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 4、支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P； 5、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流； 6、支持录像文件和对应PPT课件下载； 7、支持对视频进行手动FTP上传。 （五）录播虚拟抠图功能： 1、支持至少1路SDI摄像机拍摄画面可选开启“一键式”蓝/绿背景抠像功能。 2、支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于教师录制虚拟微课等应用。 3、支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。 4、支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。 5、支持虚拟蓝箱功能，无需部署抠像蓝/绿箱环境，即可通过微课录播主机输出虚拟蓝/绿箱信号，实现抠像功能。 6、支持通过虚拟蓝箱清晰可见背景内容，实现虚拟微课录制的更直观体验，避免传统抠像方式主持人“盲指”的问题。 7、支持虚拟电子白板功能，可在虚拟蓝/绿箱上进行画笔、擦除、翻页等应用，画笔痕迹可叠加到录制效果画面中。 | 1台 |
| 42 | 微课高清摄像机 | 一、硬件要求： 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.网络流传输协议：RTP、RTSP 10.预置位数量：255 11.网络接口：RJ45 12.音频接口：Line In,3.5mm 13.通讯接口：RS232、RS422 14.USB接口：USB Type-A 15.支持的协议类型：VISCA 16.编码技术：视频H.265、H.264 17.电源支持：DC12V 2.0A、PoC 二、软件要求： 1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 2台 |
| 43 | 无线话筒3 | 1、射频范围：740MHz---790MHz。 2、调制方式：FM。 3、振荡方式：PLL。 4、频道宽度：250KHz。 5、信噪比S/N：>105dB。 6、频率响应：40Hz~18KHz(±3dB)。 7、接收方式：自动选讯接收。 8、发射器：手持式、腰包式。 9、发射功率： 10mW。 | 1个 |
| 44 | 录制面板 | 1、讲台镶嵌式安装方式。 2、一键式录播控制：录制、停止等功能。 3、可锁定VGA信号进行录制和直播。 4、支持一键式系统电源开关控制。 | 1个 |
| 45 | 冷光源三基色柔光灯 | 1、功率：144W/220W。 2、色温：3200k。 3、显色指数：Ra≥95。 4、产品类型：柔光型。 5、镇流器：OSRAM高频电子型。 6、灯管：OSRAM 32-930型。 7、灯角：OSRAM 1324型。 8、反光板：高亮度镜面不锈钢。 | 3个 |
| 46 | 供电系统 | 多媒体录播教室供电容量AC 220V/10kVA；视音频系统的供电应与灯光照明供电与空调等大电流供电分开。 | 1项 |
| 47 | 多媒体控制器 | 一、硬件要求： 1、控制主机采用强弱电分离式结构，无风扇、无噪音，嵌入式ARM Cortex-M处理器，2U标准工业金属机箱。 2、需支持液晶触摸屏面板，支持面板锁定。 3、具备≧3路HDMI输入，≧2路HDMI输出；Type-A标准接口，HDMI1.4标准，兼容HDCP保护协议。 4、≧1路VGA输入，≧2路VGA输出，DSUB15HD female，250MHz(-3dB)；≧1路音频输入，≧2路音频输出。 5、≧4×4高清信号切换，支持VGA、HDMI信号混切，支持信号自动和指定切换功能。 6、≧6路双向通讯接口，3pin弱电端子，波特率：600～115200bps，支持投影机控制和投影机灯泡采集通讯。 7、≧1路RS485控制接口，4pin弱电端子，需具备DC12V1A供电输出，波特率：600～115200bps； 可接物联网传感设备。 8、≧2路HMI接口，支持RJ45接口连接，需具备DC12V1A供电输出，波特率：600～115200bps，支持接IC刷卡器、控制面板。 9、≧8路DI端口（I/O接口），2pin弱电端子，无源干接点信号输入。 10、≧1路10/100M自适应以太网通讯接口，支持网络远程管理。 11、需要具备IC卡存储，最多支持10000张固定授权卡，40000条历史刷卡记录。 12、需要支持HDCP动态获取IP地址，支持网络远程配置，支持远程版本升级。 二、软件要求： 1、与学校的数字校园无缝对接，可实现基于学校统一身份认证的系统管理，通过数字校园可以直接登陆平台。支持与校园管理系统通过JSON方式进行身份验证，进行统一身份认证；支持C/S、B/S架构，支持多校区、多客户端（PC客户端、移动客户端）安装管理。支持多个管理用户同时登录，支持角色管理权限设置功能。具备按区域、教学楼、教室分组管理，不同的登录用户可分配不同的管理组。 2、支持所有联网教室的多媒体设备远程控制，投影机开关和信号切换、电动幕升降、灯光、空调系统等。 3、具备远程查看多媒体教室系统设备运行状态，具备教室网络中控、IC卡系统网络连接状态、IP地址信息，上下课状态和当前上课信息及IP电话号码，计算机画面、监控画面显示功能。 4、支持资产信息管理功能，具备各类固定资产名称、品牌、型号、位置归属等精细信息管理；支持自定义校区、楼宇、楼层、教室等资产位置管理层级；针对基础信息（位置、资产）生成唯一身份标识的二维码。支持手机端扫描二维码快速报修功能。 5、具备资产故障数据报表管理功能、具备人员、运维组工作量分析功能，可以自定义查询报表，支持通过本月、近30天、近7天或者自定义查看或筛选一段时间内的，教室故障率、故障类型统计、资产类型统计、资产厂商品牌统计，系统支持提供饼图、折线图、环形图、柱状图、热力图等数据模型。 6、具备知识库管理功能，支持在线添加、导入方式创建个性化知识库；支持知识库信息PC端添加、支持PC\移动端知识库信息查看；支持常见故障、操作方法、维修维护经验知识查找功能。 7、具备投影机信息自动采集功能，采集投影机内部灯泡使用时间（投影机菜单时间保持一致）。支持对投影机分楼宇、分教室、分品牌的灯泡时间使用统计展示（包括但不仅限于饼图、柱状图、折线图等），并且可以导出报表数据。 8、支持教室电脑桌面的实时直播，远程观看老师教学内容，可远程操作教室电脑，实现远程协助功能。 9、具备对教室计算机硬件信息采集功能，可采集计算机主板、CPU、内存、显卡、硬盘、网卡等硬件配置信息，并且可以导出表格文件。 10、具备系统关机交互提醒功能，根据教务排课课程节次安排。平台可给教学计算机发送设备关闭倒计时提示功能，教师若需延长使用时间，可根据显示器提示操作即可取消设备关闭。若不进行操作，提示倒计时结束后教室终端系统自动关闭。 11、智能调节绿色教学；根据温度、湿度、课表安排、人体智能感知等因素（可设定任意组合条件）对空调进行智能调节。 12、根据照度、课表安排、人体智能感知因素（可设定任意组合条件）对照明灯光进行智能分区调节。 13、根据空气质量（CO2、PM10、PM2.5）、课表安排、人体智能感知等因素（可设定任意组合条件）对新风系统进行智能调节。 14、具备教室网络监控信号接入功能，管理界面可显示教室监控画面及声音传输，可对接入的网络摄像机远程控制。 15、支持教室IP电话呼入时，提示功能和视频画面定位切换功能。支持根据管理人员身份绑定不同的值班电话号码，可根据管理人员管辖范围内教室来电，按需要手动切换到该教室视频画面或可以设置自动切换到来电教室管理界面，按不同用户需求设置视频画面定位切换功能。 16、支持在线无人值守直播和常态录播功能，采用静默录制的方式，从录制开始到结束，老师只要按照正常的上课流程即可，完全不需要介入到对课程录制的操作过程中。视频录制可以使用画中画的模式，可以定义画中画显示的内容。 17、支持在线教学巡课及督导，可对教学内容评估打分。 18、具备教室端中控、IP电话、计算机、IC卡控制器等设备自动报警功能，支持报警信息查询、报警数据导出。 19、支持移动终端App管理功能（Android/ios移动终端安装），实现对教室控制功能。支持对报修工单处理功能，对工单描述编辑、工单附件上传，支持常用语功能。 20、平台与校方一卡通系统数据对接，对接后实现数据自动同步，不需要人工录入，对接后实时获取教务一卡通系统数据并推送至平台，根据结合一卡通数据和课表信息自动开启、关闭系统，完成无人值守全自动管理，一卡通数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到教室。 | 10台 |
| 48 | 多媒体控制器智能电源 | 1、智能电源管理终端，物联网控制终端供电，可远程控制各路电源通断，状态监测，可路电源输出需支持时序供电、延时断电。 2、≧2路AC220V/5A屏幕控制端口，具有屏幕升、降、停止功能。 3、≧1路USB2.0接口；1路RJ45端口，DC12V5A电源输出及RS485主机通讯端口。 4、≧5路国标AC220V/4A可控电源输出，常开型，具有电流测量功能，测量精度为10mA，额定总输出电流≧16A。 5、≧8路可控单刀双掷开关3pin端子，可控制灯光、窗帘、电子锁等设备开关。 6、电源规格176V~264VAC/47-63Hz，19英寸 2U标准金属机箱。 | 9个 |
| 49 | 液晶触摸面板 | 1、面板类型：电容触摸屏，TFT液晶屏，IPS硬屏，尺寸≥7.0寸，分辨率 ≥1024*600，存储空间： ≥16Gbit，对比度≥800：1，可视角度≥180° 。 2、采用Android6.0操作系统，Mali400MP2 GPU架构显示驱动；ARM@CortexTM-A7主频1.2GHz，四核处理器。 3、通讯接口：USB2.0；接口规格：Micro USB接口；电压：5V(误差±0.25V)。 4、触控方式：支持多点、滑动触摸，支持单界面或多界面跳转等多种触控及显示方式。 5、支持按键界面和功能可自定义配置。 6、需要支持面板按键锁定，面板上须带锁定、解锁及信号切换状态指示灯。 | 9个 |
| 50 | 读卡器 | 1、需要采用标准86盒嵌入式安装；≧1个RJ45类型通讯接口，支持连接中控主机，支持韦根26协议和韦根34协议。 2、需要具备插卡入口位置灯光指示，方便在光线较暗的场合使用。 3、需要具备读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可明确了解IC卡是否具备有效授权。 | 9个 |
| 51 | 五合一传感器 | 1、教室环境在线综合指数监测仪，检测环境中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、温度、湿度等，仪表采用原装进口的传感器及运算芯片，具备高精度、高分辨率、稳定性好。 2、RS485 工业级信号输出，传输距离远，可达 1000米以上。 3、空气动力学透气通孔，内置鼓风机加快空气流动，实时采样。 4、支持壁挂式、 吸顶式。 5、监测数据信息自动上传到物联网融合平台，统一呈现数据。 6、温度能隙温度传感 -40 ~ 80℃。 7、湿度电容式 0 ~ 100%RH。 8、PM2.5 激光光学 0 ~ 1000ug/m³。 9、PM10 激光光学 0 ~ 2000ug/m³。 10、CO2 非色散红外 400 ~ 4000ppm 1ppm。 | 9个 |
| 52 | 双开窗帘电机 | 1、支持轻开轻合、手拉启动、遇阻停止。 2、支持控制方式：无线遥控，弱电开关，强电开关，RS485控制。 3、根据学校教室实际环境，配备窗帘轨道。 | 36个 |
| 53 | IP电话 | 1、具备一个呼叫按键，具备LED指示灯状态显示。 2、支持双向语音对讲、快速拨号（速拨键）、自动应答。 3、支持通话记录（未接来电/来电/去电，支持不少于500条记录）。 4、支持 G.711a/u， G.723.1， G.726-32K， G.729AB ，G.722等多种编码方式。 5、支持自定义分机号，可设置来电铃声。 6、支持静态/动态获取IP地址，支持网络远程管理。 7、≧1路RJ45标准以太网口，支持10/100Mbps以太网；DC12～24V电源供电。 | 9个 |
| 54 | 高清摄像机 | 1、采用高性能S图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万2688x1520@25fps 。 2、支持Smart H、265/H、264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离30米。 3、支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 。 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 5、支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警。 6、支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测，音频异常侦测。 7、支持报警2进2出，音频1进1出，128G SD卡。 8、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装。 9、支持IP67、IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计。 | 18台 |
| 55 | 智慧电子班牌 | 一、硬件要求： 1、壁挂安装，液晶尺寸≥22寸，屏显比例9：16，分辨率1920*1080，背光类型LED，电容多点触摸。 2、CPU：四核心 1.5Ghz 。 3、GPU：四核心，运行内存：2G。 4、物理内存：8G 。 5、整机额定功率≤20W，待机功率≤1W，工作电压220V60Hz。 6、喇叭8Ω2W，音频接口OUT：Line-out，视频接口OUT：LVDS，数据接口USB2、0/SD 。 二、终端软件要求： 1、采用Android嵌入式系统，不染毒，不崩溃，与后台管理系统支持双向实时通信。 2、支持媒体频格式： 影音格式：MPEG、VOB、AVI、WMV、MP3、WMA、mkv、flv、rmvb、asf、wav等。 图片格式：JPEG、PNG、GIF、BMP等 。 文字格式：TXT 、PPT、PPS。 其它格式：SWF、HTML、XLS、MMS、rstp流媒体、静态网站、应用程序、表格、天气预报、时钟等。 3、支持多媒体素材的任意组合播放，分区播放、全屏播放、分屏播放。 4、支持刷卡考勤功能，支持抓拍功能。 5、支持远程关机、定时开机、定时关机功能。 6、支持跨网关、跨防火墙、跨路由网络。 7、支持插播字幕、插播节目播放。 8、支持在局域网或公网环境下的远程控制。 9、支持文件加密传输，对文件MD5校验功能。 10、支持人脸数据采集：通过前端摄像机全区域、全天候监控地采集视频信息，由人像采集模块对视频中人像信息进行捕捉，将采集到的人像数据发送到人像比对模块与人员库中的目标人员进行实时比对，将比对结果写入数据库并发送到显示模块进行显示。 11、支持人脸识别分析：具有人脸照片采集、照片质量检测、照片注册、1：1人脸验证、1：N人脸识别、数据管理、操作日志记录等功能，并且人脸识别平台包含完整的管理与分析功能，保障整个系统的稳定运行以及各类数据统计分析与呈现；保证系统可以7*24小时无间断运转。 三、系统软件要求： 1、服务器端采用Linux系统，保证系统不受病毒的感染及非法网络攻击。同时有更高的工作效率。 2、采用B/S架构，方便用户对系统的管理。远程登陆访问，即可根据设定权限控制管理系统。 3、根据系统应用规模的不同，可设定单级或多级的树型组织管理、内容发布结构，方便系统统一管理、控制。 4、用户及用户组的管理：不同的用户隶属在不同的用户组中具备不同的权限，系统可根据实际需求，自定义不同权限的用户组。 5、多级管理：系统具备多级管理功能，每个区域根据各自的需求，分别管理各自的显示区域，各自的显示内容，分别独立管理互不干扰，此次保证了系统最大限度的复用性及扩展性，从而使显示内容的更加多样生动，且方便管理及维护。 6、系统具备监控功能：通过系统管理机可以实时查看到服务器工作状态，终端是否在线及是否正常工作，当前播放的内容。 7、客户端开关机管理功能：服务器端能够对播放器进行开关机控制以及音量调节控制。 8、系统还具备短信报警功能：可根据用户具体需求，制定不用的监控策略，来对系统所运行的网络环境、系统服务、磁盘使用等状况进行实时监控与报警，让系统的维护人员和公司售后人员，在第一时间通过售后维护网站和接收短信的方式了解到系统当前的运行状况，针对故障问题及时进行处理与维护，最大程度上保证系统稳定可靠的运行。 9、素材文件类型包括视频文件、音频文件、图片文件、文字信息、网页、接口数据、字幕信息、天气预报、时钟、电视频道、网络组播频道等。区分不同的文件类型，其节目格式也有所不同。 10、系统支持的媒体发布终端嵌入式系统架构，支持的输出模式涵盖各类模（Composite，S-video，YUV，VGA）、数字显示接口（DVI，HDMI），保证系统可应用于任何苛刻的显示应用领域。 11、用户可自由定义各种显示风格；系统提供了全屏幕发布、自定义窗口发布及动态信息发布模式，并且分别支持16:9、4:3比例的模板自定义，及其显示器横屏或竖屏的完美展现。 12、发布内容可以是视频、文字、图片、动画、数据信息、Office文档等，也可以来自互联网、电视频道、网络直播等多种途径。 13、系统可自主控制管理需要播放的内容，可精确的定义发布内容的发布终端、发布时间及发布周期。同时支持相同或不同发布点分别发布相同或不同的发布内容，包括主任务、插播任务及垫片等。 14、网页区域，通过网页区域，可添加区域或全屏的安全网站，如校园网站、教学网站等。在网页区域需要输入外部网址，还可设置刷新间隔时间和持续时间、预览、设置网页显示的X轴起点和Y轴起点即设置网页从哪个位置开始显示。 15、可与第三方系统的对接，如天气预报、学校的考勤系统、教务系统等教学系统，可展示数据信息，自动更新，无须人力修改，方便学校的应用。在Data区域可设置背景图片、背景透明度、每页显示的记录数、当前页面停留时间、是否显示表头、表底等。 16、内容制作：在同一显示画面上，设计多个不同元素在特定的区域内播放，有效组合从而扩大多媒体信息同步发布容量、提高展现力、增加观赏性。 17、模版制作：对服务器端的素材库中的素材进行节目编排，并编制播出的内容元素和节目播放模版。可以编制多个节目模版。 18、节目模版定制功能：节目包由播放模版控制文件播放，播放模版包括功能分屏的定制，文件播放顺序，滚动播放的时间，模版控制节目包播放的时间段。模版定制界面要便于操作使用，并且定制功能灵活。播放模版可分为固定模板或自定义模板而组成。 | 9台 |
| 56 | 网络液晶一体机 | 1、CPU频率≥1.5GHZ。 2、CPU核数≥四核ARM CortexA53。 3、显示：LVDS。 4、内存≥1G。 5、外存：EMMC 8GB可扩展。 6、系统：Android6、0。 7、尺寸≥32寸。 8、屏显比例：16：9。 9、分辨率：1920*1080。 10、背光类型：LED。 11、亮度：350cd/m²。 12、响应时间：8ms。 13、屏色数：16.7M。 14、色域：60%NTSC。 15、视角U/D/R/LCR＞10：88/88/88/88。 16、屏寿命≥50000小时。 | 9台 |
| 57 | 门禁控制器 | 一、控制器： 1、处理器≥32 bit。 2、存储容量≥16M。 3、有效卡/刷卡记录：10万合法卡和30万刷卡记录，可扩充至20万合法卡和60万刷卡记录。 4、上行传输接口：TCP/IP网络接口和RS-485接口。 5、读卡器通讯接口：2个RS485接口的读卡器和2个 wiegand接口的读卡器。 6、输入接口：报警输入≥4、门磁≥1、开门按钮≥1、Case 输入≥2、防拆≥1。 7、输出接口： 开门继电器≥1 报警继电器≥2。 8、电源：DC 12V/1A。 二、读卡器： 1、处理器：32 bit。 2、认证方式：刷卡。 3、读卡频率：13.56MHz。 4、读卡距离：3-5厘米。 5通讯方式：RS-485和韦根通讯。 6、LCD显示器：无。 7、LED指示灯：电源，状态指示灯。 8、声音提示：蜂鸣器。 9、装置ID设定：通过主板拨码。 三、280KG电磁锁2把。 四、开门按钮1个。 | 15个 |
| 58 | 综合布线系统 | 满足所有系统的线缆。 | 1宗 |
| 59 | 互动教学一体机 | 一、硬件要求： 1、设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 2、设备高度集成多种功能应用，包括互动教学数据采集、常态化录播、上网行为分析、人脸识别分析、课堂回顾和分析报告等功能。 3、CPU数量≥3，主频≥1.8GHz，整机内存空间≥2G，整机eMMC闪存≥64G，HDD硬盘空间≥500G。 4、固化10/100/1000以太网端口≥8，POE接口≥4，支持802.3at、PPPOE、802、1x、NAT功能、上网行为分析、人脸识别等功能。 5、固化HDMI接口≥2，MIC接口≥2，USB接口≥2，具备流媒体协议RTSP识别功能，可通过标准协议对接三方摄像头或录播设备，实现支持一键录播、暂停、停止功能。 6、支持定时管理功能，可定时重启，同时支持本地升级和远程批量升级。 二、功能要求： 1、支持网络分析功能，课堂进行中，可按类别统计连入教室主机网络热点的终端上网数据，按条形图展示统计上网行为；可按时间顺序以曲线分布的统计展示不同节点的网络分布情况分布。 2、支持常态化录播：编码格式支持H264，支持1080P1920*1080/720P1280*720，编码码流支持256K/512K/1M/2M/4M/8M，可同时支持：教师画面、学生画面、板书画面、电脑画面，支持人工导播切换画面和自动导播功能，支持后台静默录制功能，方便用于教学回顾，支持一键录播、暂停、停止功能。 3、兼容其它录播厂商设备：具备流媒体协议RTMP/RTSP识别功能，可通过标准协议对接三方摄像头或录播设备，实现教学督导、录播开关管理等功能，录制后文件自动上传老师教学个人中心，便于老师使用。 4、支持课堂互动教学：实现课堂中课件同步、习题推送、投屏共享、屏幕广播、抽答、弹幕、不理解等功能，通过师生间的及时互动，数据反馈，经过后台的汇总分析，给予老师直观的课堂数据支撑，帮助老师快速调整教学方向，实现精准化教学；课后的教学分析、资源分析、师生评价体系、督导直播回顾等功能为学校教学业务提供客观化、量化的数据，辅助支撑学校管理者做相关教学优化。 5、考虑到教师使用的简单易用，将录播、互动教学进行融合管控，通过教师授课端一个软件实现师生互动教学和录播的一键录制、暂停、开始等功能。 6、支持人脸识别： 分析并展示画面中人员的抬头率；可调取展示课堂画面中已识别的人脸并进行识别，标记已经识别的人员并进行人脸投标区域的抠图展示。 7、支持课堂回顾和分析报告：结束课堂，可自动录制保留课堂视频回顾视频；可自动生成课堂分析包括，内容包括：到课率、学生排行、抬头率、互动情况、情绪分析、评价情况及教师教学设计内容分布等。 8、支持课堂数据缓存，可设定夜间对缓存数据进行上传至后台服务器。 | 6台 |